| Ukazovateľ | Jednotka | Norma | Princíp metódy | LOQ | LOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele kyslíkového režimu |  |  |  |  |  |
| Rozpustený kyslík | mg.l-1 | STN EN 25813 | Titrácia | 0,2 |  |
| Nasýtenie kyslíkom | % | výpočtom | výpočet |  |  |
| BSK-5 | mg.l-1 | STN EN 1899-1 | Titrácia | 0,4 |  |
| CHSK-Mn | mg.l-1 | STN EN ISO 8467 | Titrácia | 0,4 |  |
| CHSK-Cr | mg.l-1 | STN ISO 6060 | Titrácia | 2 |  |
| Organický uhlík TOC | mg.l-1 | STN EN 1484 | Elektrometria | 0,3 |  |
| Základné fyzikálne a chemické ukazovatele |  |  |  |  |  |
| Teplota vody | °C | STN 83 0530-3 | Ortuťový teplomer |  |  |
| Aktívny chlór | mg.l-1 | Metóda DPD | Spektrofotometria | 0,01 |  |
| Voľný chlór | mg.l-1 | Metóda DPD | Spektrofotometria | 0,01 |  |
| Vodivosť | S.cm-1 | STN EN 27888 | Elektrometria | 20 |  |
| Nerozpustené látky | mg.l-1 | STN 83 0530-9c | Vážková analýza | 2 |  |
| Celkové železo | mg.l-1 | Metodika VÚVH | FAAS |  | 0,01 |
| Celkový mangán | mg.l-1 | Metodika VÚVH | FAAS |  | 0,005 |
| N-NH4 | mg.l-1 | STN ISO 7150-1 | Spektrofotometria | 0,02 |  |
| N-NO2 | mg.l-1 | STN EN 26777 | Spektrofotometria | 0,001 |  |
| N-NO3 | mg.l-1 | STN EN ISO 10304-1 | Iónová kvapal. chromatografia | 0,23 |  |
| Organický N | mg.l-1 | výpočtom | výpočet | 0,1 |  |
| Celkový N | mg.l-1 | STN EN ISO 1905-1 | Titrácia , spektrofotometria | 0,2 |  |
| Celkový P | mg.l-1 | STN EN 1189 | Spektrofotometria | 0,03 |  |
| P-PO4 (ortofosforečnany) | mg.l-1 | STN EN 1189 | Spektrofotometria | 0,008 |  |
| Priehľadnosť | m | Martoň a kol.,1990 | Vizuálne (Secchiho doska) | 0,05 |  |
| pH | - | STN 83 0530-4 | Elektrometria |  |  |
| Chlorofyl-a | g.l-1 | STN EN ISO 10260 | Spektrofotometria | 0,5 |  |
| Ukazovatele doplňujúce |  |  |  |  |  |
| Chloridy | mg.l-1 | STN EN ISO 10304-1 | Iónová kvapal. chromatografia | 2,5 |  |
| Sírany | mg.l-1 | STN EN ISO 10304-1 | Iónová kvapal. chromatografia | 2 |  |
| Vápnik | mg.l-1 | STN EN ISO 14911 | Iónová kvapal. chromatografia | 5 |  |
| Horčík | mg.l-1 | STN EN ISO 14911 | Iónová kvapal. chromatografia | 1,5 |  |
| Draslík | mg.l-1 | STN EN ISO 14911 | Iónová kvapal. chromatografia | 0,5 |  |
| Sodík | mg.l-1 | STN EN ISO 14911 | Iónová kvapal. chromatografia | 1,5 |  |
| Tvrdosť (CaO) | mg.l-1 | výpočtom | Výpočet | 0,3 |  |
| Hydrogénuhličitany | mg.l-1 | STN 83 0530-14 | Výpočet | 3 |  |
| Alkalita (KNK4.5) | mmol.l-1 | STN EN ISO 9963-1 | Titrácia | 0,07 |  |
| Acidita (ZNK8.3) | mmol.l-1 | STN 83 0520-8, STN 83 0530-13 | Titrácia | 0,07 |  |
| Fenolový index | mg.l-1 | STN EN ISO 14402 | Spektrofotometria | 0,006 |  |
| Anionaktívne tenzidy (MBAS) | mg.l-1 | STN EN 903 | Spektrofotometria | 0,03 |  |
| NEL-ÚV, Celkové extrahovateľné látky (UV) | mg.l-1 | STN 83 0530-36 | ÚV-spektrofotometria | 0,01 |  |
| AOX | g.l-1 | STN ISO 9562 | Mikrocoulometria | 9 |  |
| Rozpustené látky | mg.l-1 | STN 83 0530-9b | Vážková analýza | 10 |  |
| Ťažké kovy |  |  |  |  |  |
| Hliník | g.l-1 | STN EN ISO 12020 | ETAAS,ICP-MS |  | 10; 5 |
| Ortuť | g.l-1 | STN EN 13506 | CVAFS |  | 0,10 |
| Olovo | g.l-1 | DIN 38406/6 | ETAAS |  | 1 |
| Kadmium | g.l-1 | DIN 38406/19 | ETAAS |  | 0,05 |
| Arzén | g.l-1 | Metodika VÚVH | HGAAS |  | 1 |
| Celkový chróm | g.l-1 | ISO 9174 | ETAAS |  | 0,2 |
| Meď | g.l-1 | TWRI I.-1272-85 | ETAAS |  | 0,5 |
| Nikel | g.l-1 | TWRI I.-15012-85 | ETAAS |  | 1 |
| Zinok | mg.l-1 | ISO 8288 | FAAS |  | 0,02 |
| Hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele |  |  |  |  |  |
| Kvalitatívna a kvantitatívna analýza biosestónu | ind.ml-1 | STN 83 0532 | Mikroskopicky |  |  |
| Kvalitatívna a kvantitatívna analýza makrozoobentosu (AQEM) | Ind na 1,25 m 2 | Metodika AQEM | Mikroskopicky |  |  |
| Kvalitatívna a kvantitatívna analýza fytobentosu (bentické rozsievky) | - | STN EN 14407 STN EN 13946 | Mikroskopicky |  |  |
| Kvalitatívna a kvantitatívna analýza fytoplanktónu | buniek.ml-1 | STN 75 7711 | Mikroskopicky |  |  |
| Kvalitatívna a kvantitatívna analýza zooplanktónu | ind.100 l-1 | Hanuška, 1974 | Mikroskopicky |  |  |
| Vodná makrovegetácia | RPT | STN EN 14184 | Makro-, mikroskopicky |  |  |
| Ryby | kg/100 m 2/h | Metodika podľa FAME, STN EN 14011 | Makroskopicky |  |  |
| Celkový počet kolónií pri 22oC | KTJ.ml-1 | STN EN ISO 6222 | Kultivácia |  |  |
| Koliformné baktérie | KTJ.ml-1 | STN ISO 9308-1 | Kultivácia |  |  |
| Termotolerantné koliformné baktérie | KTJ.ml-1 | STN ISO 9308-3 | Kultivácia |  |  |
| Fekálne streptokoky (enterokoky) | KTJ.ml-1 | STN ISO 7899-2 | Kultivácia |  |  |
| Salmonella | prítomnosť | STN ISO 6340 | Kultivácia |  |  |
| Ukazovatele rádioaktivity |  |  |  |  |  |
| Celková objemová aktivita alfa | Bq.l-1 | STN 75 7611 | Odparenie, proporcionálny detektor |  |  |
| Celková objemová aktivita beta | Bq.l-1 | STN 75 7612 | Odparenie, proporcionálny detektor |  |  |
| Trícium | Bq.l-1 | STN ISO 9698 | Destilácia, elektrolýza, LSC |  |  |
| Stroncium -90 | Bq.l-1 | Metodika VÚVH | Zrážanie, proporcionálny detektor |  |  |
| Cézium -137 | Bq.l-1 | Metodika VÚVH | Proporcionálny detektor |  |  |
| Gamaspektrum | - | STN ISO 10703 | Gamaspektrometria |  |  |
| Ukazovatele organického mikroznečistenia (vrátane prioritných polutantov) |  |  |  |  |  |
| GC/MS | - | Metóda VÚVH (GC-MS) | GC/MS | - |  |
| Chlorfenvinfos | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,005 |  |
| Endosulfán (beta endosulfán) | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,005 |  |
| Tributylcínové zlúčeniny (tributylcínové katióny) | g.l-1 | Metóda VÚVH (Alkylácia, GC/MS) | Alkylácia, GC/MS | 0,001 |  |
| Alachlór | g.l-1 | Metóda VÚVH (LLE-GC-MS) | LLE-GC-MS | 0,003 |  |
| Atrazín | g.l-1 | Metóda VÚVH (LLE-GC-MS) | LLE-GC-MS | 0,003 |  |
| Simazín | g.l-1 | Metóda VÚVH (LLE-GC-MS) | LLE-GC-MS | 0,01 |  |
| Bifenyl (fenylbenzén) | g.l-1 | Metóda VÚVH (SLE-HPLC/DAD-UV) | SLE-HPLC/DAD-UV | 0,02 |  |
| C10-C13 chlóralkány | g.l-1 | LVI-GC-MS (NCI/SIM) | GC-MS/SCAN;SIM | 0,1 |  |
| Benzénsulfonamid | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Glyfosát | g.l-1 | Deriv-SPE-HPLC/FLD | Deriv-SPE-HPLC/FLD | 0,05 |  |
| Pesticídy |  |  |  |  |  |
| Alachlór | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,008 |  |
| Endosulfán (alfa endosulfán) | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,005 |  |
| Atrazín | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,006 |  |
| Carboxin | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Desetylatrazín | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Desizopropylatrazín | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,006 |  |
| Desmedipham | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,03 |  |
| Diuron | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,006 |  |
| Ethofumesate | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Chloridazon | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Chlorpropham | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Chlortoluron | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,006 |  |
| Izoproturon | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,006 |  |
| Metamitron | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Pendimethalin | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| Phenmedipham | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,03 |  |
| Prometryn | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Simazín | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,006 |  |
| Terbutryn | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Terbutylazin | g.l-1 | STN EN ISO 11369 | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,008 |  |
| Kyslé pesticídy |  |  |  |  |  |
| 2,4D kyselina | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,006 |  |
| 2-metyl-4chlórfenoxyoctová kys. (MCPA) | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,02 |  |
| Bentazon | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,01 |  |
| Clopyralid | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Dicamba | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Fluroxipyr | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| MCPB | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,02 |  |
| MCPP | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,02 |  |
| Špecifické organické látky I (ŠOL I) |  |  |  |  |  |
| 3,3 dichlórbenzidín | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/DAD-UV) | HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Anilín | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/DAD-UV) | HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Benzidín | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/DAD-UV) | HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Difenylamín | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/DAD-UV) | HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| N,N-dimetylanilín | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/DAD-UV) | HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| N-nitrózodifenylamín | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/DAD-UV) | HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Špecifické organické látky II (ŠOL II) |  |  |  |  |  |
| 2-merkaptobenztiazol | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,07 |  |
| benztiazol | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,1 |  |
| PAU |  |  |  |  |  |
| Acenaftén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0035 |  |
| Antracén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0026 |  |
| b(a,h)antracén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,004 |  |
| b(a)pyrén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0021 |  |
| b(b)fluorantén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0028 |  |
| b(k)fluorantén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0028 |  |
| b(g,h,i)perylén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0033 |  |
| Dibenzoantracén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0037 |  |
| Fenantrén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0038 |  |
| Fluorantén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0044 |  |
| Fluorén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0029 |  |
| Chryzén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0046 |  |
| indeno(1,2,3-c,d)pyrén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0024 |  |
| Naftalén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,0034 |  |
| Pyrén | g.l-1 | ISO/DIS 17993 | HPLC/FLD | 0,004 |  |
| Prchavé uhľovodíky aromatické (PrAU) |  |  |  |  |  |
| 1,2,4-trichlórbenzén | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| 1,3,5-trichlórbenzén | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| 1,2 DCB | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,2 |  |
| 1,3 DCB | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,2 |  |
| 1,4 DCB | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,2 |  |
| Benzén | g.l-1 | STN 75 7550 | GC/FID | 0,3 |  |
| Etylbenzén | g.l-1 | STN 75 7550 | GC/FID | 1 |  |
| Toluén | g.l-1 | STN 75 7550 | GC/FID | 0,3 |  |
| Vinylbenzén (styrén) | g.l-1 | STN 75 7550 | GC/FID | 1 |  |
| Xylény (o-xylén, m-xylén, p-xylén) | g.l-1 | STN 75 7550 | GC/FID | 0,4 |  |
| Ftaláty |  |  |  |  |  |
| 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol (BHT) | g.l-1 | Metóda VÚVH (SPE-HPLC/DAD-UV) | SPE-HPLC/DAD-UV | 0,05 |  |
| Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) | g.l-1 | Metóda VÚVH (SLE-HPLC/DAD-UV) | SLE-HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Dibutylftalát (DBP) | g.l-1 | Metóda VÚVH (SLE-HPLC/DAD-UV) | SLE-HPLC/DAD-UV | 0,08 |  |
| Organochlorované pesticídy (OCP) |  |  |  |  |  |
| Aldrin | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,01 |  |
| DDT (izoméry DDD, DDT, DDE) | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,01-0,023 |  |
| Dieldrin | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,021 |  |
| Endrin | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,023 |  |
| Heptachlór | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| Hexachlórbenzén | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,058 |  |
| Chlorpiryfos | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,005 |  |
| Chlórpyrifos-metyl | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| Isodrin | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,005 |  |
| Lindan (g-hexachlórcyklohexán) | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| Metoxychlór | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,022 |  |
| Pentachlórbenzén | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,018 |  |
| Trifluralin | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,005 |  |
| PCB -kongenéry |  |  |  |  |  |
| PCB-8 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| PCB-28 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| PCB-52 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| PCB-101 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| PCB-118 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| PCB-138 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| PCB-153 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,01 |  |
| PCB-180 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| PCB-203 | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,02 |  |
| Aldehydy |  |  |  |  |  |
| 2-furaldehyd | g.l-1 | Metóda VÚVH (Deriv-SPE-HPLC/VIS ) | Deriv-SPE-HPLC/VIS | 0,1 |  |
| Acetaldehyd | g.l-1 | Metóda VÚVH (Deriv-SPE-HPLC/VIS ) | Deriv-SPE-HPLC/VIS | 0,1 |  |
| Acetón | g.l-1 | Metóda VÚVH (Deriv-SPE-HPLC/VIS ) | Deriv-SPE-HPLC/VIS | 0,1 |  |
| Benzaldehyd | g.l-1 | Metóda VÚVH (Deriv-SPE-HPLC/VIS ) | Deriv-SPE-HPLC/VIS | 0,1 |  |
| Formaldehyd | g.l-1 | Metóda VÚVH (Deriv-SPE-HPLC/VIS ) | Deriv-SPE-HPLC/VIS | 0,1 |  |
| Alkylfenoly |  |  |  |  |  |
| 4-(para)-nonylfenol | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/FLD) | HPLC/FLD | 0,02 |  |
| 4-(terc)-oktylfenol | g.l-1 | Metóda VÚVH (HPLC/FLD) | HPLC/FLD | 0,02 |  |
| Bisfenol A | g.l-1 | Metóda VÚVH (SLE-HPLC/FLD) | SLE-HPLC/FLD | 0,02 |  |
| Prchavé uhľovodíky alifatické (PrAlU) |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-trichlóretán | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,1 |  |
| 1,1,2-trichlóretán | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,1 |  |
| 1,1-dichlóretén | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,1 |  |
| 1,2 cis-dichlóretén | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| 1,2 trans-dichlóretén | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| 1,2-dichlóretán | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,7 |  |
| Brómdichlórmetán (CHBrCl2) | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| Bromoform (CHBr3) | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| Dibrómchlórmetán (CHBr2Cl) | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| Dichlórmetán | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 0,5 |  |
| Hexachlórbutadién | g.l-1 | STN EN ISO 6468 | GC-ECD | 0,1 |  |
| Tetrachlóretylén | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 2,1 |  |
| Tetrachlórmetán | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 1,2 |  |
| Trichlóretylén | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 1,7 |  |
| Trichlórmetán (chloroform) | g.l-1 | STN EN ISO 10301 | GC-ECD | 1,8 |  |