ENK pre prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky

(smernica 2008/105/ES).

| P.Č. | Por. č. podľa PZZ | Názov látky | Číslo CAS | RP-ENK (AA-EQS) Vnútrozemské povrchové vody [µg.l-1] | NPK-ENK (MAC-EQS) Vnútrozemské povrchové vody [µg.l-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 1 | alachlór | 15972-60-8 | 0,3 | 0,7 |
| (2) | 3 | antracén | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 |
| (3) | 5 | atrazín | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 |
| (4) | 6 | benzén | 71-43-2 | 10 | 50 |
| (5) |  | brómované difenylétery | 32534-81-9 | 0,0005 | neuplatňuje sa |
| (6) | 33 | kadmium a jeho zlúčeniny (v závislosti od tried tvrdosti vody) | 7440-43-9 | ≤ 0,08 (trieda 1) 0,08 (trieda 2) 0,09 (trieda 3) 0,15 (trieda 4) 0,25 (trieda 5) | ≤ 0,45 (trieda 1) 0,45 (trieda 2) 0,6 (trieda 3) 0,9 (trieda 4) 1,5 (trieda 5) |
| (6a) |  | tetrachlórmetán | 56-23-5 | 12 | neuplatňuje sa |
| (7) |  | c10-13 - chlóralkány | 85535-84-8 | 0,4 | 1,4 |
| (8) |  | chlórfenvinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 |
| (9) | 28 | chlórpyrifos (chlórpyrifo-setyl) | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 |
| (9a) |  | cyklodiénové pesticídy: aldrín dieldrín endrín izodrín | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Σ=0,01 | neuplatňuje sa |
| (9b) | 17 | DDT spolu | neuplatňuje sa | 0,025 | neuplatňuje sa |
|  |  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | neuplatňuje sa |
| (10) | 20 | 1,2-dichlóretán | 107-06-2 | 10 | neuplatňuje sa |
| (11) |  | dichlórmetán | 75-09-2 | 20 | neuplatňuje sa |
| (12) | 15 | bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) | 117-81-7 | 1,3 | neuplatňuje sa |
| (13) |  | diurón | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 |
| (14) |  | endosulfán | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 |
| (15) | 24 | fluorantén | 206-44-0 | 0,1 | 1 |
| (16) | 27 | hexachlórbenzén | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 |
| (17) |  | hexachlórbutadién | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 |
| (18) | 35 | hexachlórcyklohexán | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 |
| (19) | 32 | izoproturón | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 |
| (20) | 45 | olovo a jeho zlúčeniny | 7439-92-1 | 7,2 | neuplatňuje sa |
| (21) | 46 | ortuť a jej zlúčeniny | 7439-97-6 | 0,05 | 0,07 |
| (22) | 39 | naftalén | 91-20-3 | 2,4 | neuplatňuje sa |
| (23) | 40 | nikel a jeho zlúčeniny | 7440-02-0 | 20 | neuplatňuje sa |
| (24) | 41 | nonylfenol (4-nonylfenol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 |
| (25) | 43 | oktylfenol | 140-66-9 | 0,1 | neuplatňuje sa |
| (26) |  | pentachlórbenzén | 608-93-5 | 0,007 | neuplatňuje sa |
| (27) |  | pentachlórfenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 |
| (28) |  | polyaromatické uhľovodíky (PAH) | neuplatňuje sa | neuplatňuje sa | neuplatňuje sa |
|  | 8 | benzo(a)pyrén | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 |
|  | 9 | benzo(b)fluorantén | 205-99-2 | Σ=0,03 | neuplatňuje sa |
|  | 10 | benzo(k)fluorantén | 207-08-9 |  |  |
|  | 11 | benzo(g,h,i)perylén | 191-24-2 | Σ=0,002 | neuplatňuje sa |
|  | 31 | indeno(1,2,3-cd)pyrén | 193-39-5 |  |  |
| (29) | 49 | simazín | 122-34-9 | 1 | 4 |
| (29a) | 50 | tetrachlóretén | 127-18-4 | 10 | neuplatňuje sa |
| (29b) | 53 | trichlóretén | 79-01-6 | 10 | neuplatňuje sa |
| (30) |  | tributylciničité zlúčeniny (tributylciničitý katión) | 36643-28-4 | 0,0002 | 0.0015 |
| (31) | 51 | trichlórbenzény | 12002-48-1 | 0,4 | neuplatňuje sa |
| (32) | 54 | trichlórmetán | 67-66-3 | 2,5 | neuplatňuje sa |
| (33) | 55 | trifluralín | 1582-09-8 | 0,03 | neuplatňuje sa |

Triedy tvrdosti: trieda 1: <40 mg CaCO3.l-1

trieda 2: 40 až <50 mg CaCO3.l-1

trieda 3: 50 až <100 mg CaCO3.l-1

trieda 4: 100 až <200 mg CaCO3.l-1

trieda 5: ≥200 mg CaCO3.l-1

Návrh ENK pre 26 relevantných látok v povrchovej vode

| P.Č. | Por. č. podľa PZZ | CAS č. | Názov chemickej látky | Návrh RP-ENK [µg/l] | Návrh NPK-ENK [µg/l] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 62-53-3 | anilín | 1,5 | 16 |
| 2 | 4 | 7440-38-2 | arzén a jeho zlúčeniny | 7,5 | neuplatňuje sa |
| 3 | 7 | 98-10-2 | benzénsulfonamid | 100 | neuplatňuje sa |
| 4 | 12 | 95-16-9 | benztiazol | 2 | neuplatňuje sa |
| 5 | 13 | 92-52-4 | bifenyl (fenylbenzén) | 1 | 3,6 |
| 6 | 14 | 80-05-7 | bisfenol A | 10 | 460 |
| 7 | 16 | 1702-17-6 | clopyralid | 70 | 300 |
| 8 | 18 | 13684-56-5 | desmedipham | 1 | 15 |
| 9 | 19 | 84-74-2 | dibutylftalát | 10 | 48 |
| 10 | 21 | 122-39-4 | difenylamín | 1,6 | 31 |
| 11 | 22 | 26225-79-6 | ethofumesate | 6,4 | 50 |
| 12 | 23 | 85-01-8 | fenantrén | 0,38 | 2 |
| 13 | 25 | 50-00-0 | formaldehyd | 5 | 50 |
| 14 | 26 | 1071-83-6 | glyfosát | 15 | neuplatňuje sa |
| 15 | 30 | 7440-47-3 | chróm a jeho zlúčeniny | 9 | neuplatňuje sa |
| 16 | 34 | 74-90-8 | kyanidy | 5 | neuplatňuje sa |
| 17 | 36 | 7440-50-8 | meď a jej zlúčeniny | 1,1 (1.a 2 trieda) 4,8 (3.trieda) 8,8 (4.trieda) | neuplatňuje sa |
| 18 | 37 | 94-74-6 | MCPA | 1,6 | 15 |
| 19 | 38 | 128-37-0 | 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol | 1,4 | 17 |
| 20 | 47 | 1336-36-3 | PCB a jeho kongenéry | 0,01 | neuplatňuje sa |
| 21 | 48 | 40487-42-1 | pendimethalin | 0,3 | 2 |
| 22 | 52 | 79-00-5 | 1,1,2-trichlóretán | 300 | neuplatňuje sa |
| 23 | 56 | 108-88-3 | toluén | 100 | neuplatňuje sa |
| 24 | 57 | 100-42-5 | vinylbenzén (styrene) | 0,63 | 60 |
| 25 | 58 | 1330-20-7 | xylény (izoméry) | 10 | neuplatňuje sa |
| 26 | 59 | 7440-66-6 | zinok a jeho zlúčeniny | 7,8 (1.a 2 trieda) 35,1 (3.trieda) 52 (4.trieda) | neuplatňuje sa |