# OBSAH

# 7. 	Fytobentos									3

## 7.1  	Špecifiká hodnotenia fytobentosu							3

## 7.2	Špecifiká hodnotenia bentosových rozsievok					4

### 7.2.1  	Faktory ovplyvňujúce distribúciu a štruktúru nárastových 		            rozsievok									5

### 7.2.2 	Faktory typologické								6

### 7.2.3 	Špecifické faktory habitátu							6

## 7.3 	Zdroje údajov									7

## 7.4	Odber vzoriek									7

## 7.5 	Laboratórne spracovanie, analýzy vzoriek					8

## 7.6 	Systém kvality 									8

## 7.7  	Postup pre odvodenie referenčných podmienok 				8

### 7.7.1	Metriky									9

### 7.7.2 	Výber hodnotiacich metrík							10

### 7.7.3 	Testovanie hodnotiacich metrík						11

#### 7.7.3.1	 Kritériá a spôsob testovania						11

#### 7.7.3.2  Výsledky testovania							12

### 7.7.4  	Zvolené kandidátske metriky 						17

### 7.7.5	Modelovanie vzťahu metrík ku pôsobiacim environmentálnym                        premenným									18

#### 7.7.5.1 Výsledný model lineárnej regresie					18

### 7.7.6 	Zvolená metóda pre odvodenie referenčných hodnôt 			19

## 7.8 	Odvodenie typovo - špecifických referenčných podmienok a  klasifikačnej schémy ekologického stavu na základe bentosových rozsievok		19

### 7.8.1  	Zadefinovanie typovo-špecifických deskriptorov				19

### 7.8.2  	Zadefinovanie typovo-špecifickej referenčnej hodnoty a hraníc veľmi                         dobrého/dobrého ekologického stavu 					20

### 7.8.3  	Odvodenie referenčných hodnôt a hraničných hodnôt veľmi dobrého                         a dobrého ekologického stavu						21

### 7.8.4 	Odvodenie klasifikačnej schémy						23

### 7.8.5 	Odvodenie hraničných EQR hodnôt a návrh spôsobu hodnotenia                         ekologického stavu tokov prostredníctvom bentosových rozsievok	24

### 7.8.6 	Overenie navrhnutej klasifikačnej schémy					26

## 7.9 	Odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok 				a klasifikačnej schémy prostredníctvom vláknitých baktérií			27

### 7.9.1 	Stanovenie percentuálneho podielu vláknitých baktérií			28

### 7.9.2 	Referenčné podmienky a klasifikačná schéma				28

### 7.9.3	Odvodenie hraničných EQR hodnôt 						29

## 7.10 	Výsledné hodnotenie ekologického stavu toku pomocou fytobentosu     (rozsievok a vláknitých baktérií)							29

- 7.10.1	Stanovenie celkového ekologického stavu toku pomocou fytobentosu 	29

## 7.11	Návrh metodiky hodnotenia ekologického stavu tokov prostredníctvom bentosových rozsievok a vláknitých baktérií					31

## Validácia metodického postupu a stanovenie neistôt				33

## Zodpovednosti									33

## 7.14 	Analýza problémov 									34

## Záver												36

## Literatúra											37

## Prílohy											40

# 7. 	Fytobentos

## 7.1  	Špecifiká hodnotenia fytobentosu

Podľa požiadaviek príručky REFCOND (2003) pre typológiu, referenčné podmienky a klasifikáciu tokov a jazier v zmysle RSV, „musí indikátor použitý pre stanovenie referenčných podmienok a klasifikačnej schémy ekologického stavu byť schopný spoľahlivo detegovať a odraziť významné dopady. V opačnom prípade nie je indikátor pre účely hodnotenia ekologického stavu vôd vhodný“.

Fytobentos je nárastové spoločenstvo fotoautotrofných organizmov (rias a siníc), vláknitých húb a baktérií, rôznym spôsobom prichytených o podklad, tvorené veľkým množstvom systematicky rôznorodých skupín. Medzi bioindikátormi zaujíma veľmi významné postavenie, a to z viacerých dôvodov:

- riasové nárasty sa môžu vyskytovať na akomkoľvek type prirodzených, ale aj umelých substrátov, vo všetkých typoch vôd a v celom priečnom aj pozdĺžnom profile tokov (Rott et al. 2003),

- na rozdiel od heterotrofných bioindikátorov ako spoločenstvo fototrofných organizmov reagujú na prítomnosť niektorých zložiek vo vode (najmä nutrientov) priamo (Kelly & Whitton 1998).

Rôznorodosť tejto skupiny však spôsobuje, že hodnotenie kvality vôd prostredníctvom fytobentosu v sebe skrýva niekoľko negatív (Kelly, 2006):

1.    Náročná determinácia

- potreba spracovania živého materiálu

- veľké množstvo taxonomicky neustálených skupín

- chýbajúce poznatky o rozšírení a vnútrodruhovej a medzidruhovej variabilite taxónov

- nutnosť použitia kultivačných techník (napr. pri determinácii zástupcov Cyanophyta, Conjugatophyta)

- nutnosť opakovaných odberov (za účelom detekcie niektorých generatívnych štádií rias, ktoré nie je možné kultivovať - napr. niektoré Conjugatophyceae)

- vysoká pravdepodobnosť vnášania chýb do výsledkov hodnotenia v dôsledku chybnej determinácie taxónov

2.    Chýbajúce údaje o autekologických charakteristikách indikátorových taxónov.

3. Absencia ustálených voľne aplikovateľných odberových, analytických a najmä         hodnotiacich  metód.

4.   Vysoké náklady - vyplývajú z potreby aplikácie rôznych determinačných techník odberov        v rôznych časových intervaloch, zabezpečenia analýz problematických skupín        špecialistami s dlhodobými skúsenosťami a nakoniec rozsiahle testovanie dátových        súborov, ktoré je nevyhnutné pre definovanie špecifických autekologických nárokov        indikátorových taxónov.

Práve z týchto dôvodov sa fytobentos aj napriek výbornej schopnosti odraziť hodnoty množstva environmentálnych premenných sledoval v bežnom rutinnom biomonitoringu kvality tečúcich vôd v Európskych krajinách len v ojedinelých prípadoch (Hellawell 1986, Kelly in press). V rámci implementácie RSV v Európe majú metodiky hodnotenia ekologického stavu tokov prostredníctvom fytobentosu (teda všetkých prítomných skupín) vypracované len dva členské štáty a to Rakúsko (Rott et al. 2003) a Nemecko. Čerpajú však z dlhodobých skúseností, bohatých historických dát, a najmä z kvalitných a spoľahlivých výsledkov získaných na základe niekoľkoročných výskumov, čo je pri takej rôznorodej skupine nevyhnutné.

Ostatné členské štáty EÚ vypracovali návrhy hodnotenia ekologického stavu tokov na základe bentosových rozsievok ako reprezentatívnej skupiny fytobentosu.

V súlade s požiadavkami RSV (2000/60/ES) pre hodnotenie ekologického stavu vôd prostredníctvom fytobentosu (Príloha V, kapitola 1.2. “Normatívne definície klasifikácií ekologického stavu), by mala byť úroveň degradácie vodného prostredia vyhodnotená na základe druhového zloženia a abundancie fytobentosu a  stanovenia vláknitých baktérií, ako heterotrofnej skupiny nárastov, ktorá je súčasťou fytobentosu. Podľa interpretácie normatívnych definícií biologických prvkov kvality v príručke REFCOND pre typológiu, referenčné podmienky a klasifikáciu tokov a jazier v zmysle RSV (REFCOND, 2003 - Section 4, Tool 2) je výber biologických indikátorov možné prispôsobiť podmienkam bežného monitoringu.

Na Slovensku nemáme z fytobentosu k dispozícii žiadne použiteľné historické údaje. Hoci stanovenie nárastov bolo súčasťou biologického rozboru kvality vôd, vzhľadom na náročnosť determinácie jednotlivých skupín a množstvo taxonomických a systematických zmien, ktoré v nich počas posledných období nastali je otázne, či tieto dáta možno považovať za spoľahlivé. Aktuálne údaje z referenčných a monitorovacích lokalít z rokov 2003 a 2004, ktoré máme k dispozícii, vychádzajú výlučne z analýz bentosových rozsievok. Vzhľadom na absenciu použiteľných údajov a poznatkov o ostatných skupinách bentosových rias na Slovensku je veľmi pravdepodobné, že by za daných okolností mohli do výsledku hodnotenia vnášať veľkú chybu. Je tak veľmi neisté, či by biologický prvok fytobentos prezentovaný všetkými zástupcami nárastových rias spĺňal podmienku indikátora podľa RSV (2000/60/ES), ktorý má byť schopný spoľahlivo detekovať a odrážať významné dopady na ekologický stav vôd.

»	Z týchto dôvodov  a v súlade s metodickým postupom podľa Adamkovej a kol (2002) je navrhnutý metodický postup odvodenia referenčných podmienok a klasifikačných schém ekologického stavu tokov Slovenska založený na hodnotiacich metrikách bentosových rozsievok (ako reprezentatívnej skupine fytobentosu) a vyhodnotení percentuálneho podielu bakteriálnych nárastov vo vzorkách fytobentosu.

## 7.2  	Špecifiká hodnotenia bentosových rozsievok

Nárastové rozsievky (Bacillariophyceae) tvoria dominantnú skupinu fytobentosu a sú považované za významné indikátory acidifikácie, eutrofizácie, organického znečistenia a aj klimatických zmien v mnohých paleolimnologických štúdiách (Van Dam et al. 1994).

Výhody použitia bentosových rozsievok ako reprezentatívnej skupiny fytobentosu pre účely hodnotenia kvality vôd sú nasledovné:

- rozsievky sú dominantnou skupinou fytobentosu

- formujú relatívne rôznorodé spoločenstvá a jednotlivé taxóny sú v porovnaní s ostatnými skupinami rias pomerne dobre odlíšiteľné

- na druhovej a poddruhovej úrovni sú definované súborom relatívne jasných a stabilných morfologických znakov, ktoré sa uchovávajú aj dlhý čas po fixácii (na rozdiel od  iných skupín rias, ktorých determinácia vyžaduje čerstvý materiál, prípadne detekciu niektorých morfologických štruktúr prostredníctvom kultivácie)

- veľkostná škála, v ktorej sa rozmery rozsievok pohybujú, je relatívne úzka, a preto ich možno kvantifikovať aj bez stanovenia biomasy alebo relatívnej biomasy (Stevenson & Pan 1999)

- patria medzi indikátory s najkratším generačným časom (Rott 1991), vďaka pomerne relatívne vysokej frekvencii a rýchlosti delenia dokážu indikovať zmeny v kvalite vody v pomerne krátkom čase (Stevenson & Pan 1999)

- kozmopolitné a ubikvistické rozšírenie taxónov umožňuje porovnanie rôznych ekosystémov a to aj v rámci dlhých časových úsekov, pretože schránky rozsievok sú zachované v sedimentoch ako záznamy histórie daného biotopu (Rott et al. 2003),

- dostupné štandardizované metódy odberu (Kelly et al. 1998) a spracovania vzoriek umožňujúce porovnateľnosť výsledkov v rámci Interkalibrácie

- široká škála dostupných hodnotiacich metrík (Lecointe et al. 1993) umožňujúcich hodnotenie kvality vody aj napriek nekvantitatívnemu terénnemu odberu

- analyzuje sa fixovaný materiál, z toho vyplýva časovo neobmedzené skladovanie vzoriek a možnosť transportu trvalých preparátov. Archivácia vzoriek je vďaka tomu veľmi jednoduchá a najmä dlhodobá, nenáročná na akúkoľvek údržbu a s minimálnym rizikom znehodnotenia aj počas dlhých časových období

- trvalé preparáty umožňujú aj spätnú kontrolu analýz a uľahčujú tak kontrolu správnosti dosiahnutých výsledkov aj v súvislosti s externými auditmi (Kelly 2001).

Jednoducho aplikovateľná metodológia, vzorkovanie a analýzy pomocou presne definovaných a štandardizovaných metód za prijateľný čas a možnosť fixácie, a tým neobmedzený čas skladovania a analýz vzoriek sú argumenty, ktoré nemožno prehliadnuť. Významne zvyšujú presnosť a efektivitu biologického hodnotenia a predurčujú rozsievky ako vhodný ukazovateľ kvality vody v rámci krátkodobého no najmä dlhodobého monitoringu (Stevenson & Pan 1999). Vzhľadom na ich významné postavenie v riasových spoločenstvách a výborný indikačný potenciál je veľmi pravdepodobné, že budú aj rentabilným prostriedkom pre účely rutinných analýz ekologického stavu (Kelly, 2006).

### 7.2.1  	Faktory ovplyvňujúce distribúciu a štruktúru nárastových rozsievok

V povrchových vodách sú bentosové rozsievky vystavené pôsobeniu celej škály abiotických a biotických faktorov, čo sa prejavuje vo veľkej variabilite formovanej biomasy a druhového zloženia nárastových spoločenstiev (Patrick 1961). Táto rôznorodosť je  výsledkom druhov-špecifických nárokov jednotlivých taxónov, ktoré dokážu pomerne rýchlo a veľmi citlivo reagovať na zmeny vo vonkajšom prostredí. Vďaka tomu odrážajú širokú škálu hodnôt rôznych environmentálnych premenných, najmä však teplotu, prúdenie, salinitu, pH, kyslíkový režim, obsah nutrientov a organického uhlíka a dusíka (Van Dam et al. 1994) a dokonca aj ťažkých kovov Stevenson & Pan (1999) začlenili všetky faktory formujúce štruktúru nárastových spoločenstiev (nielen rozsievkových) do hierarchického systému, v ktorom faktory vyššej úrovne (faktory typologické - klíma, ekoregión, geologické podložie a nadmorská výška) definujú základnú štruktúru spoločenstiev. Tie sú priamo ovplyvňované faktormi nižšej úrovne a to dostupnosťou zdrojov (svetlo, nutrienty) a stresormi (organické znečistenie, eutrofizácia, acidifikácia), ktoré podliehajú časovým aj priestorovým zmenám. Miera významnosti s akou determinujú výslednú štruktúru spoločenstiev sa rôzni. Dopady jednotlivých faktorov na heterogenitu nárastov sa tak môžu navzájom prelínať s vplyvom environmentálnych stresorov (Leira & Sabater 2005), čo môže vo výraznej miere ovplyvniť interpretáciu indikačných reakcií rozsievok a viesť ku mylným záverom. Preto je definovanie vplyvu jednotlivých faktorov na štruktúru nárastových spoločenstiev a presné poznanie hierarchie ich pôsobenia a vzájomných vzťahov podmienkou správnej interpretácie výsledkov a môže výrazne zefektívniť a spresniť hodnotenie kvality vôd (Kelly, 2006).

### 7.2.2 	Faktory typologické

Na Slovensku sa po testovaní vplyvu typologických deskriptorov (ekoregión, nadmorská výška, geológia, plocha povodia), ukázali byť najvýznamnejšími distribučnými faktormi rozsievok geologické podložie a nadmorská výška (Dobiašová a kol.). Vzťah ku geologickému zloženiu podložia vyplýva z priameho kontaktu nárastov so substrátom, ktorého chemizmus priamo ovplyvňuje aj štruktúru nárastového spoločenstva. Rozsievky navyše využívajú kremík ako základný stavebný prvok schránok, takže v prostredí vyžadujú určité minimálne množstvá vhodných zlúčenín kremíka. Faktor nadmorskej výšky ovplyvňuje spoločenstvo sekundárne v súvislosti s teplotným režimom, charakterom prúdenia a prietokových pomerov, vzdialenosťou od prameňa a zatienením (podľa charakteru pobrežnej vegetácie a typu vegetačného stupňa).

### 7.2.3 	Špecifické faktory habitátu

Po definovaní základnej štruktúry nárastových spoločenstiev rozsievok na úrovni typologických faktorov ovplyvňuje výskyt konkrétnych druhov na lokalite či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle nasledovný súbor faktorov:

- dostupnosť svetla

- charakter substrátu

- dostupnosť a koncentrácie nutrientov

- koncentrácia oxidu kremičitého v prostredí

- konkurenčné vzťahy

- predačný tlak (zoškrabávanie)

V rámci podmienok mikrohabitátu sú najdôležitejším limitujúcim faktorom vývoja nárastov v tokoch nevhodné svetelné podmienky (Fabricius et al. 2003). Nedostatok slnečného žiarenia je spôsobený najmä tienením pobrežnej vegetácie a zákalom vody. V tokoch v lesnom poraste a s mohutnou pobrežnou vegetáciou je prítomnosť a distribúcia nárastov v toku determinovaná práve percentom zatienenia a dostupnosťou svetla. V tokoch s veľkým množstvom plavenín, je základným ukazovateľom prítomnosti nárastov priehľadnosť vody. Z tohto dôvodu sú v nížinných tokoch s veľkým množstvom plavenín nárasty vyvinuté len v litorálnej časti. Pri vhodných svetelných podmienkach je výsledná štruktúra spoločenstiev bentosových rozsievok ovplyvnená typom substrátu, prietokovými pomermi a ich stálosťou, obsahom nutrientov a hodnotami základných fyzikálno-chemických parametrov (pH, teplota, konduktivita).

V princípe sa fytobentos vo vhodných podmienkach vyvíja na akomkoľvek type substrátu (Lowe & Laliberte 1996), ale štruktúra nárastových spoločenstiev sa v závislosti od typu substrátu môže výrazne meniť. Je to spôsobené rôznou mikrotopografiou substrátu, ktorá determinuje spôsob uchytenia nárastových druhov o substrát a interakciami taxónov a substrátu na chemickej úrovni.

Rovnaký efekt má na nárastové spoločenstvo aj rýchlosť prúdenia a stálosť prietokových pomerov. V podmienkach kolísania vodnej hladiny je spoločenstvo bentosových rozsievok tvorené nestálym spoločenstvom druhov so širokou ekologickou amplitúdou, ktoré sú tolerantné voči narušeniu podmienok prostredia. Pri ustálení podmienok sú však neúspešné v konkurencii a sú nahradené stenovalentnými druhmi, ktoré formujú stabilné spoločenstvá.

Okrem toho počas vysokých vodných stavov môže dochádzať ku úplnému zbrusovaniu nárastov a decimácii celého spoločenstva.

Úplne decimujúco pôsobí na nárasty aj zoškrabávanie niektorými zástupcami bentických bezstavovcov.

Všetky pôsobiace faktory je treba zohľadniť pri terénnych odberoch a zabezpečiť tak čo najväčšiu homogenitu a porovnateľnosť dát.

## 7.3 	Zdroje údajov

##### Dostupné údaje

Výsledky analýz bentosových rozsievok

- z referenčných lokalít Slovenska vzorkovaných v jesennom období roku 2003 (58 lokalít) a jarnom období v roku 2004 (56 lokalít) (Tab. 1 -  uvedená v Prílohe 7.1)

- z ovplyvnených lokalít národnej monitorovacej siete vzorkovaných v jarnom období roku 2003 (157 lokalít) a v jarnom období roku 2004 (156 lokalít) (Tab. 2 - uvedená v Prílohe 7.2)

##### Chýbajúce údaje

- Chýbajú analýzy bentosových rozsievok z rovnakého jesenného obdobia v ovplyvnených aj neovplyvnených lokalitách.

- Zvolené referenčné lokality nie sú dostatočne typovo rôznorodé. Referenčné lokality pokrývajú len 8 z 22 typov tečúcich vôd Slovenska .

- K distribúcii bentosových rozsievok v rôznych typoch slovenských tokov nie sú k dispozícii takmer žiadne spoľahlivé historické dáta.

- Chýbajú údaje o výskyte a rozšírení iných skupín fytobentosu ako bentosových rozsievok v referenčných aj v ovplyvnených lokalitách Slovenska.

##### Doplnenie údajov

Pre účely testovania navrhnutej metodiky a spôsobu hodnotenia je nevyhnutné získať vzorky bentosových rozsievok z ovplyvnených lokalít v jesennom období, prípadne doplniť súbor referenčných lokalít o ďalšie typy najmä z kategórie nadmorskej výšky pod 200 m.n.m. a kategórie stredných a veľkých tokov.

## 7.4	odber vzoriek

Odber vzoriek na referenčných aj ovplyvnených lokalitách sa vykonával v súlade s požiadavkami STN EN 13649 (2002). Terénne odbery v referenčných lokalitách v roku 2003 zabezpečili príslušné odštepné závody SVP š.p. a v roku 2004 pracovníci NRL VÚVH Bratislava. Vzorkovanie na ovplyvnených lokalitách v roku 2003 vykonalo NRL VÚVH a  v roku 2004 odštepné závody SVP š. p.

## 7.5 	Laboratórne spracovanie, analýzy vzoriek

Laboratórne spracovanie a analýzy vzoriek vykonávalo  NRL VÚVH v súlade s STN EN 13649 (2002) a STN EN 14407 (2004). Časť vzoriek z referenčných lokalít odobraných v roku 2003 bola analyzovaná Mgr. Alicou Hindákovou z Botanického ústavu SAV.

## 7.6 	Systém kvality

Kvalita údajov je zabezpečená na rôznych úrovniach:

- Odbery vzoriek a analýzy (identifikácia a kvantifikácia) zabezpečili pracoviská, ktoré majú zavedený systém kvality práce v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 a sú akreditované národným alebo iným akreditačným orgánom, členom medzinárodnej akreditačnej asociácie ILAC.

- Pracovisko VUVH vykonávajúce analýzy a vzorkovanie sa pravidelne zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích testov, vrátane odberov vzoriek, kde musí preukázať kvalitu svojich výsledkov.

- Pracovníci majú dostatočnú úroveň vzdelania, vedomostí a zručností, ktoré sú pravidelne preverované. Výsledky konzultujú s vedeckými pracoviskami SAV v Bratislave a zúčastňujú sa odborných seminárov a konferencií s cieľom konfrontácie zistených výsledkov.

## 7.7  	Postup pre odvodenie referenčných podmienok

Požiadavky RSV

V súlade s požiadavkami RSV môžu byť typovo-špecifické referenčné podmienky stanovené niekoľkými spôsobmi (Príloha II. 1.3. )

- Typovo špecifické biologické referenčné podmienky môžu byť priestorovo založené  (Pre priestorovo založené typovo špecifické biologické referenčné podmienky vytvoria členské štáty referenčnú sieť pre každý typ útvaru povrchovej vody)

- Môžu byť založené na modelovaní (Tieto metódy majú využívať historické,  paleologické a iné dostupné údaje a poskytovať dostatočnú úroveň spoľahlivosti  hodnôt pre referenčné podmienky, aby sa zabezpečilo, že takto odvodené podmienky sú  konzistentné a platné pre každý typ útvaru povrchovej vody.)

- Môžu byť odvodené pomocou kombinácie týchto metód (1. a 2.)

- Tam, kde nie je možné a použiť tieto metódy, môžu členské štáty na určenie týchto  podmienok použiť odborné posúdenie.

Za základné ukazovatele referenčných podmienok ekologického stavu prostredníctvom vodnej flóry definuje RSV:

- štruktúru (druhové zloženie) spoločenstva

- abundanciu taxónov

Referenčné podmienky by tak mali byť definované typovo-špecifickou štruktúrou nárastových spoločenstiev alebo prostredníctvom hodnotiacich metrík.

Za týmto účelom bolo v prípade bentosových rozsievok potrebné vybrať vhodné ukazovatele narušenia spoločenstva t. j. hodnotiace metriky.

Pri odvodzovaní referenčných podmienok ekologického stavu tokov Slovenska prostredníctvom fytobentosu bol zvolený nasledovný postup:

- Výber a testovanie vhodných hodnotiacich metrík.

- Vývoj a testovanie lineárneho modelu.

- Návrh a testovanie postupu pre odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok a hraničných hodnôt veľmi dobrého a dobrého ekologického stavu  z dostupných dát a na základe modelovania.

- Odvodenie typovo-špecifických podmienok a klasifikačnej schémy založenej na bentosových rozsievkach.

- Expertný odhad referenčných podmienok a klasifikačnej schémy založenej na nárastových baktériách podľa normatívnych definícií RSV a REFCOND.

### 7.7.1	Metriky

Hodnotiace metriky kvality vody založené na bioindikácii delíme na dve základné skupiny: metriky založené na druhovom zložení a metriky založené na definovaných autekologických charakteristikách druhov.

Metriky založené na druhovom zložení všeobecne charakterizujú biotickú integritu bez konkrétneho diagnostikovania ekologických podmienok a príčin narušenia  medzi najčastejšie používané patria indexy diverzity (Shanon-Wienerov index, Margalefov Index) a indexy druhovej bohatosti (počet taxónov, Evenness). V prípade rozsievok sa však ukázalo, že nie sú vhodným prostriedkom hodnotenia dopadov narušenia spoločenstva. V interpretácii hodnotenia kvality vody prostredníctvom týchto metrík sa vychádza z predpokladu, že vysoká druhová rozmanitosť indikuje vysoký stupeň biotickej integrity. Predpokladá sa teda, že so vzrastajúcim znečistením bude druhová diverzita klesať. U rozsievok sa však z hľadiska druhovej bohatosti predpokladá nárast počtu druhov smerom od ritrálu k potamálu, a to aj napriek stúpajúcej úrovni znečistenia bez ohľadu na jeho pôvod (Margalef 1983). Zvyšovanie stupňa trofie v dolných častiach tokov totiž umožňuje výskyt eutrofných tolerantných druhov. Ak však dosiahnutý stupeň obsahu nutrientov nie je dosť vysoký, aby úplne vylúčil druhy menej tolerantné, tie potom v tomto prostredí prežívajú tiež, aj keď v nižších abundanciách (Gomá et al. 2005). Z tohto dôvodu sú veľké rieky charakteristické väčším množstvom druhov aj pri pomerne vysokých hodnotách znečistenia (Gomá et al. 2004, 2005). Tento poznatok sa potvrdil aj pri testovaní schopnosti indexov diverzity a druhovej bohatosti odraziť rôzne stupne antropogénneho narušenia v tokoch Maďarska (Ács et al. 2004) aj Estónska (Vilbaste 2004). V oboch prípadoch sa indexy diverzity založené na rozsievkach ukázali byť pre účely hodnotenia kvality vôd úplne nevhodné.

Metriky založené na autekológii druhov vychádzajú z presne definovaných ekologických valencií druhov voči hodnotám určitej environmentálnej premennej. Presnejšie diagnostikujú biotickú integritu a sú už pomerne dlho a úspešne používané pri hodnotení kvality vôd. Najpoužívanejšie európske rozsievkové indexy sú súčasťou komerčne dostupného počítačového programu OMNIDIA (Lecointe et al. 1993) vyvinutého vo Francúzsku. Okrem účelu hodnotenia a detekcie rôzneho typu znečistenia sa metriky líšia najmä  samotnými súbormi indikačných druhov zahrnutých do výpočtu (počtom indikátorov a zoznamom indikátorov) (Eloranta & Soininen 2002) a samozrejme priradenými indikačnými hodnotami. Od toho sa odvíja aj aplikovateľnosť indexov v rôznych regiónoch, ich schopnosť odraziť rôzne stupne a pôvod znečistenia, rôzna citlivosť na zmeny v kvalite vody a nakoniec použiteľnosť v bežnom monitoringu kvality vôd. Práve preto sa v nových regiónoch neodporúča zavádzať akúkoľvek z týchto metrík hodnotenia bez ich dôkladného testovania (Rott et al. 2003).

### 7.7.2	Výber hodnotiacich metrík

Podľa požiadaviek REFCOND (2003), ktorá špecifikuje postup pre stanovenie typológie, referenčných podmienok a ekologickú klasifikáciu v zmysle RSV, musí indikátor prvku kvality (v prípade bentosových rozsievok je to hodnotiaca metrika) použitý pre stanovenie referenčných podmienok a klasifikačnej schémy ekologického stavu spoľahlivo detekovať a odraziť významné dopady. V opačnom prípade nie je metrika pre účely hodnotenia ekologického stavu vôd vhodná.

REFCOND (2003) stanovuje pre výber indikátora prvku kvality (napr. hodnotiacej metriky) nasledovné kritériá (chap. 3. 7. 2. „ Choice of quality element indicator“):

Významnosť (Relevance) - metrika by mala odrážať podmienky, v akých sa prvok kvality nachádza, mala by indikovať dôsledky pôsobiacich tlakov a vyjadrovať odpoveď prvku kvality na tlaky.

Vnímavosť (Responsivness) - rôzne metriky by mali byť citlivé voči rôznym tlakom.

Citlivosť (Range of senzitivity) - metriky my mali odraziť rôzne stupne tlakov (minimálne aj maximálne).

Schopnosť členských štátov stanoviť referenčné podmienky (Ability of member states to establish reference conditions) - hodnoty niektorých metrík by mali byť v prípade chýbajúcich dát stanoviteľné aj iným spôsobom (napr. prebratím hodnôt metrík z iných členských štátov alebo použitím historických dát).

Variabilita (Variability) - ak vykazujú metriky prirodzenú variabilitu, musí byť dostatočne opísaná a interpretovateľná.

Spoľahlivosť (Confidence) - metrika by mala byť vybratá tak, aby bolo možné jasne preukázať spoľahlivosť a presnosť klasifikácie ekologického stavu.

Prehľad hodnotiacich metrík založených na bentosových rozsievkach vypracovala Štefková (2003), pričom súčasťou práce bol aj návrh metrík pre hodnotenie ekologického stavu tokov Slovenska. Navrhnuté indexy diverzity a sapróbny index (podľa Zelinku & Marvana 1961 a Pantle & Bucka 1955) sa po testovaní ukázali byť pre tento účel nevhodné (Dobiašová a kol. 2005), a preto bolo nevyhnutné v procese výberu metrík pokračovať.

Z tohto dôvodu sme začali s testovaním softvéru OMNIDIA ver. 4.1 (Lecointe et al. 1993). Program počíta spolu 13 rôznych európskych rozsievkových indexov, stupeň organického znečistenia (sapróbne indexy), eutrofizácie (trofické indexy) a celkového znečistenia.  Obsahuje špecializované ekologické klasifikačné systémy pre  stanovenie pH, salinity, obsahu dusíka, kyslíkového režimu, zavlhčenia a sapróbneho a trofického stupňa. Databáza programu obsahuje spolu 11000 taxónov rozsievok s priradenými indikačnými hodnotami, synonymami a citáciami z literatúry a  je pravidelne aktualizovaná. Väčšina indexov je odvodená od vzorca váženého priemeru pre výpočet sapróbneho indexu podľa Zelinku & Marvana (1961). Všetky indexy sú logaritmicky prepočítané na interval hodnôt 0 až 20 (0-najhoršia kvalita vody, 20-najlepšia kvalita vody), aby sa zabezpečila ich porovnateľnosť.

Do testovania sme zahrnuli všetkých 13 indexov zaradených do troch základných skupín podľa charakteru znečistenia, ktoré odrážajú:

- Organické znečistenie - Sapróbne indexy

SLA (Sládeček 1986)  „Sapróbny index podľa Sládečka“

SHE (Schiefele & Schreiner 1991) „Schiefele-Schreiner Index“

WAT (Watanabe 1982-1990 in Watanabe et al. 1986) „Watanabe’s Index”

- Eutrofizácia - Trofické indexy

EPI-D (Dell'Uomo et al. 1999) „Diatom-based Eutrophication/Pollution Index“

TDI (Kelly &Whitton 1995) „Trophic Diatom Index“

- Indexy celkového znečistenia

IDAP (Prygiel et al. 1996)  „Diatom Index Artois-Picardie“

IBD (Lenoir & Coste 1996) „Indice Biologique Diatomées“

IPS (Coste in Cemagref 1982) „Specific Pollution Sensitivity Index“

DES (Descy 1979 -1980)  „Descy’s Index”

L&M (Leclercq & Maquet 1987) „Leclereq and Maquet Index“

GDI (Rumeau & Coste 1988) „Generic Index“

CEE (Descy & Coste 1991) „Descy & Coste Index“

ROTT (Rott et al. 1997) „Rott’s Index“

Jedná sa o metriky vyvinuté v rôznych členských štátoch EÚ a väčšinou adaptované na podmienky určitých geografických oblastí a určitých typov tokov. Ekologické valencie jednotlivých indikátorových taxónov sa totiž môžu v rôznych regiónoch výrazne odlišovať, čo dokazujú aj výrazné rozdiely v indikačných hodnotách niektorých druhov v rôznych hodnotiacich systémoch (Van Dam et al. 1994, Rott et al. 2003). Hoci sa niektoré z nich ukázali byť vhodným nástrojom hodnotenia kvality vôd v rozličných ekoregiónoch a oblastiach Európy (napr. IPS- vo Francúzsku, Belgicku, Švédsku, Poľsku, Maďarsku), zavedeniu týchto metrík by malo predchádzať ich dôkladné testovanie a prípadné prispôsobenie miestnym podmienkam (Rott et. al, 2003).

### 7.7.3 	Testovanie hodnotiacich metrík

#### 7.7.3.1	 Kritériá a spôsob testovania

Vhodnosť a použiteľnosť metrík bola v súlade s REFCOND (2003 - chap. 3. 7. 2. „ Choice of quality element indicator“) posudzovaná podľa nasledovných kritérií:

- Detekcia tlakov a dopadov

- Posúdenie rozlišovacej schopnosti metrík medzi neovplyvneným a antropogénne ovplyvneným stavom

- porovnanie rozptylu hodnôt metrík v referenčných a monitorovacích lokalitách (prostredníctvom „box-plots“ grafov)

- porovnanie rozdielu hodnôt metrík v referenčných a v monitorovacích lokalitách (prostredníctvom t-testu)

- Testované boli výsledky z referenčných a ovplyvnených (monitorovacích) lokalít z roku 2003 a z roku 2004.

- Posúdenie schopnosti metrík odraziť rôzne stupne antropogénneho narušenia (prostredníctvom „box-plots“ grafov)

- porovnaním celkového rozptylu hodnôt metrík

- porovnaním rozptylu hodnôt metrík v rámci preddefinovaných tried kvality

- posúdením schopnosti metrík odraziť gradient zmeny znečistenia v rámci preddefinovaných tried kvality

- Pre tento typ testovania boli použité výsledky analýz bentosových rozsievok z roku 2003 (z referenčných aj ovplyvnených lokalít).

- Pre účely predklasifikácie tokov boli použité výsledky hodnotenia kvality povrchových tokov Slovenska z roku 2002/2003. Vzhľadom na významnosť jednotlivých hodnotiacich parametrov s akou sa podieľajú na determinácii štruktúry spoločenstiev bentosových rozsievok, boli do predbežnej predklasifikácie tokov zahrnuté 3 skupiny ukazovateľov kvality vody (nutrienty, kyslíkový režim a základné fyzikálno-chemické parametre). Na základe limitných hodnôt týchto ukazovateľov podľa STN 75 7221 pre klasifikáciu kvality povrchových vôd boli jednotlivé odberové miesta a priori zaradené do výsledných tried kvality. Hodnoty ukazovateľov boli prevzaté z ročenky sledovania kvality povrchových vôd Slovenska v roku 2002/2003 vydanej SHMÚ v Bratislave.

- Testovanie korelácií metrík s rôznymi ukazovateľmi antropogénneho zaťaženia: využívanie krajiny (% poľnohospodárstva, % urbanizácie), znečistenie (organické znečistenie: BSK5, obsah nutrientov: celkový fosfor, celkový dusík), hydromorfologické zmeny (HydroMorphological Quality Score: HMQS) (Spearmanova korelácia)

- Testovanie bolo vykonané na základe výsledkov analýz rozsievok z ovplyvnených (monitorovacích) lokalít z roku 2003 a hodnoty ukazovateľov antropogénneho zaťaženia boli poskytnuté  pracoviskom SHMÚ v Bratislave.

- Typovo-špecifická variabilita metrík

- testovanie korelácií metrík s faktormi typológie (nadmorská výška, plocha povodia) (prostredníctvom „box plots“ grafov)

- korelácie s typologickými kritériami boli testované pre tie vybrané metriky, ktoré dokázali dostatočne odraziť pôsobiace tlaky a dopady a splnili predchádzajúce kritériá

- Distribúcia hodnôt metrík v referenčných a monitorovacích lokalitách bola porovnaná v  rôznych kategóriách nadmorskej výšky (<200 m, 200-500 m, 500-800 m, >800 m) a plochy povodia (<10 km2, 10 až 100 km2, 100 až 1000 km2, >1000 km2).

- Vzhľadom na nedostatočné pokrytie typov tokov Slovenska referenčnými lokalitami, typovo-špecifická variabilita metrík v referenčných a monitorovacích lokalitách mohla byť porovnaná len v dvoch riečnych typoch: K2M (nadm. výška: 200-500m, plocha povodia: 10 až 100 km2, N=15) a K3M (nadm. výška 500 až 800m, plocha povodia: 100 až 1000 km2, N=12).

Pre účely testovania a aplikácie spomenutých štatistických nástrojov boli využívané programy Sigma-Plot a PC ORD. Pri tvorbe box plots grafov boli ako základné štatistické premenné použité hodnoty 75. a 25. percentilu, horné hranice jednotlivých grafov predstavujú hodnoty 95. a 5.

#### 7.7.3.2  Výsledky testovania

Odlíšenie referenčného od ovplyvneného stavu:

- na základe t - testu všetky indexy okrem indexu DES vykázali signifikantný rozdiel medzi priemernými hodnotami indexov z referenčných lokalít a z ovplyvnených lokalít

- najvýznamnejšie rozdiely medzi referenčnými a ovplyvnenými lokalitami sa potvrdili pomocou indexov EPI-D, IPS a CEE (Obr. 7.5)

Schopnosť metrík odraziť rôzne stupne znečistenia:

- celkovo veľmi nízky rozptyl hodnôt metrík v ovplyvnených lokalitách s rôznym stupňom znečistenia bol zaznamenaný v prípade indexov SLA, LMA, SHE, ROTT a DESCY (Obr. 7.1 a 7.2)

- zmenu stupňa znečistenia dokázali najlepšie odraziť indexy EPI-D, IPS a CEE, hodnoty indexov úmerne klesali so zhoršujúcou sa predklasifikovanou triedou kvality (Obr. 7.4)

Korelácie s rôznymi ukazovateľmi antropogénneho zaťaženia (Obr. 7.3):

- s ukazovateľom BSK5 najvýznamnejšie korelovali indexy EPI-D a CEE

- s hodnotami nutrientov (celkový fosfor a dusík) najvýznamnejšie korelovali indexy EPI-D, CEE, IDAP a IPS

- s ukazovateľmi využívania krajiny (% poľnohospodárstva, % urbanizácie) boli korelácie najviac signifikantné v prípade indexov IPS, EPI-D a CEE

- s hydrolomorfologickými zmenami (index HMQS) korelovali metriky len málo významne, relatívne najvýznamnejšie korelácie boli dokázané v prípade indexu IPS

Obr. 7.1   Porovnanie rozptylu hodnôt metrík v ovplyvnených lokalitách v roku 2003.

0-20  interval hodnôt indexov. Zvýraznené sú zvolené kandidátske metriky.

Obr. 7.2   Porovnanie rozptylu hodnôt metrík v ovplyvnených lokalitách v roku 2004.

0 až 20 interval hodnôt indexov. Zvýraznené sú zvolené kandidátske                             metriky.

| Metrika | BSK5 (N=123) | celkP (N=122) | celkN (N=80) | % poľnoh. (N=129) | % urban (N=129) | HMQS (N=137) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LMA | -.441** | -.468** | -.507** | -.302** | -.286** | -.113* |
| SLA | -.457** | -.434** | -.499** | -.411** | -.330** | -.086* |
| CEE | -.513** | -.604** | -.607** | -.461** | -.405** | -.204* |
| IPS | -.429** | -.519** | -.473** | -.469** | -.444** | -.263** |
| IDAP | -.467** | -.561** | -.548** | -.367** | -.289** | -.127* |
| EPI-D | -.520** | -.611** | -.616** | -.444** | -.441** | -.178* |
| ROTT | -.363** | -.317** | -.283** | -.234** | -.246** | -.112* |

#### Obr. 7.3  Spearmanove korelačné koeficienty medzi hodnotami vybraných metrík                       a  ukazovateľmi antropogénneho narušenia. N - počet lokalít

** korelácia signifikantná na úrovni 0.01

* korelácia signifikantná na úrovni 0.05

Obr. 7.4   Rozptyl hodnôt IPS, CEE a EPI-D indexov v preddefinovaných triedach kvality.

#### Cl 1.- Cl 5. preddefinované triedy kvality 1.-5., 0 až 20  interval hodnôt indexov;

#### počet zahrnutých lokalít  N: N(1. trieda) = 60; N(2. trieda) = 54; N(3. trieda) =     55, N(4. trieda) = 33, N(5. trieda) =14

#### Obr. 7.5    Porovnanie rozdielu hodnôt IPS, CEE a EPI-D indexov v referenčných                      a monitorovacích lokalitách v roku 2003 a v roku 2004.

#### 0 až 20 rozptyl hodnôt metrík.

Korelácie s typovo-špecifickými deskriptormi prostredia (typologické kritériá)

Do testovania boli na základe získaných výsledkov zahrnuté indexy IPS, EPI-D a CEE:

- všetky tri metriky dokázali odraziť prirodzený gradient zmeny podmienok prostredia v súvislosti so zmenou nadmorskej výšky a to v referenčných aj v ovplyvnených lokalitách, t.j. hodnoty metrík klesali úmerne so znižujúcou sa nadmorskou výškou (Obr. 7.6)

- plocha povodia sa ukázala byť málo významným faktorom pri ovplyvňovaní hodnôt metrík. V referenčných lokalitách sa hodnoty indexov so zvyšujúcou plochou povodia mierne znižovali, najväčší rozdiel bol medzi kategóriami 10-100 km2 a 100-1000 km2. V ovplyvnených lokalitách však plocha povodia nemala na hodnoty indexov žiadny vplyv (Obr. 7.8). Na základe t-testu sa rozdiely v indexoch ovplyvnených lokalít v jednotlivých kategóriách plochy povodia ukázali byť nesignifikantné.

- v najlepšie zastúpených typoch K2M a K3M sa hodnoty indexov v referenčných a ovplyvnených lokalitách významne odlišovali, čo dokazuje vysokú rozlišovaciu schopnosť metrík (Obr. 7.7).

Nadmorská výška

Nadmorská výška

Nadmorská výška

#### Obr. 7.6 	Rozptyl hodnôt metrík v rôznych kategóriách nadmorskej výšky v referenčných  a monitorovacích lokalitách.

#### 1.00 až 4.00 kategórie nadmorskej výšky: 1.00: do 200 m, 2.00: 200 až 500 m, 3.00: 500 až 800 m, 4.00: nad 800 m; 0 až 20 rozptyl hodnôt metriky; hodnoty označené modrou: referenčné lokality, hodnoty označené zelenou: ovplyvnené lokality.

Obr. 7.7   Odlíšenie hodnôt metrík v referenčných a ovplyvnených lokalitách v type                             K2M (200 až 500 m n.m, plocha povodia 10 až 100 km2, N=15) a v type                              K3M  (500 až 800  m n.m., 100 až 1000 km2, N=12).

Plocha povodia                         		Plocha povodia			Plocha povodia

Obr. 7.8    Rozptyl hodnôt metrík v jednotlivých kategóriách plochy povodia. 		                 1.00 až 4.00 kategórie plochy povodia: 1.00:<10 km2, 2.00:10 až 100 km2,                              3.00: 100 až 1000 km2, 4.00: >1000 km2, 0 až 20 rozptyl hodnôt metriky,                               hodnoty označené modrou: referenčné lokality, hodnoty označené                                                   zelenou: ovplyvnené lokality.

### 7.7.4  	Zvolené kandidátske metriky

Na základe výsledkov testovania boli pre účely odvodenia referenčných podmienok a klasifikačnej schémy ekologického stavu tokov Slovenska vybrané tri kandidátske metriky:

IPS (Coste in Cemagref 1982) „Specific Pollution Sensitivity Index“

CEE (Descy & Coste 1991) „Descy & Coste Index“

EPI-D (Dell'Uomo et al. 1999) „Diatom-based Eutrophication/Pollution Index“

Metriky splnili všetky stanovené kritériá. Sú používané v rôznych štátoch EÚ, dokážu správne odraziť rôzny typ a intenzitu znečistenia, korelujú s hodnotami vybraných ukazovateľov antropogénneho narušenia a ich prirodzená variabilita koreluje s typologickými kritériami (nadmorská výška). Výsledky testovania sú znázornené na Obr. 7.1 až 7.8.

Stručná charakteristika zvolených metrík

IPS (Coste in Cemagref 1982) „Specific Pollution Sensitivity Index“. Vyvinutý vo Francúzsku ako národný hodnotiaci index (Prygiel et al., 2002) na detekciu celkového znečistenia vody. IPS bol vyhodnotený ako vhodný nástroj hodnotenia kvality vôd v Poľsku (Kwandrans et al, 1998), vo Fínsku (Vilbaste 2004), v Maďarsku (Ecosurv, 2005) aj v Španielsku (Gomá et al. 2004) a je rutinne používaný na hodnotenie kvality vody v niektorých regiónoch Francúzska (Prygiel & Coste 1993). Do výpočtu zahŕňa väčšinu druhov z databázy programu OMNIDIA. Indikátorové taxóny sú začlenené do 5 tried podľa citlivosti voči znečisteniu a troch tried podľa indikačnej váhy.

CEE (Descy & Coste 1991) - „Descy & Coste Index“. Je výsledkom trojročného francúzskeho programu zameraného na štandardizáciu biologických metód, založených na rozsievkach, s cieľom vývoja indexu všeobecne aplikovateľného v tokoch Európy. Konečná verzia indexu bola testovaná v približne 300 rôznych európskych tokoch a odráža reakciu rozsievok na celkové znečistenie (Descy & Coste (1991). Používa sa vo frankofónnych krajinách (Belgicko, Luxemburg, Francúzsko). Do výpočtu indexu je zahrnutých 233 indikátorových taxónov.

EPI-D (Dell'Uomo et al. 1999) - „Diatom-based Eutrophication/Pollution Index“. Index bol vyvinutý v Taliansku s cieľom detekcie eutrofizačných procesov v tokoch. Pozitívne výsledky testovaní tohto indexu sa dosiahli aj pri jeho aplikácii v nížinných tokoch Maďarska (Ács et al. 2004). Druhy zahrnuté vo výpočte majú priradené indikačné váhy (5, 3, 1) a indexy tolerancie (0-4).

Výpočet metrík je odvodený zo vzorca váženého priemeru podľa Zelinku & Marvana (1961).

### 7.7.5	Modelovanie vzťahu metrík ku pôsobiacim environmentálnym premenným

Keďže vybrané kandidátske metriky preukázali na základe testovania lineárny vzťah  ku nadmorskej výške a niektorým ukazovateľom antropogénneho narušenia, možno v prípade absencie údajov z určitého typu tokov ich hodnoty odvodiť na základe modelovania. Potrebné hodnoty sa tak základe vytvorenej rovnice lineárnej regresie môžu odvodiť z dostupných údajov z ovplyvnených lokalít v danom type.

Do modelu sa zahrnú tie typologické deskriptory, u ktorých bol na základe výsledkov testovania zistený významný vzťah ku hodnotám metrík. Keďže takýto model je vytvorený na základe dát z antropogénne ovplyvnených lokalít, jeho súčasťou sú aj koeficienty ukazovateľov antropogénneho narušenia.

Pre účely modelovania referenčných podmienok tokov sa vychádzalo z výsledkov testovania z ovplyvnených lokalít z roku 2004, pretože monitorovacie aj referenčné lokality boli vzorkované v rovnakej sezóne. Použitý bol program PC ORD.

#### 7.7.5.1 Výsledný model lineárnej regresie

Pre každú metriku zvlášť bola na základe zistených korelácií metrík so stanovenými ukazovateľmi (typologické faktory a antropogénne vplyvy) vytvorená rovnica lineárnej regresie:

IPS = 15.821 + 0.005(nadm.v.) - 0.491(HMQS) - 0.025(agriurban) (R2=0,366)

CEE = 13.187 + 0.005(nadm.v) - 0.043(agriurban)   (R2=0.412)

EPI-D = 12.924 + 0.006(nadm.v.) – 0.031(agriurban)   (R2=0.444)

 R2 je regresný koeficient, R*100 predstavuje % variability dát interpretovateľné daným modelom

- hladiny významnosti  (p): p (nadm. výška) = 0,000;  p (HMQS) = 0.038; p (agriurban) = 0.036

Do rovníc bol z typologických faktorov, ktoré sú relevantné pre územie Slovenska (t.j. nadmorská výška, plocha povodia, ekoregión), zahrnutý len ukazovateľ nadmorskej výšky. Ostatné typologické deskriptory nepreukázali jednoznačný a interpretovateľný vzťah k metrikám.

V súlade s výsledkami korelácií metrík s ukazovateľmi antropogénneho narušenia je súčasťou každého modelu aj koeficient využívania krajiny (agriurban - % poľnohospodárstva, % urbanizácie). S hydromorfologickými zmenami (HMQS) významne koreloval len index IPS, preto je koeficient HMQS zahrnutý len v modeli IPS.

Pomocou regresných rovníc sa z údajov z ovplyvnených lokalít odvodili referenčné hodnoty pre toky v jednotlivých kategóriách nadmorskej výšky. Do vzorca je dosadená stredná hodnota nadmorskej výšky v danej kategórii nadmorskej výšky (t.j. 150, 350, 650 a 900). Keďže sa jedná o modelovanie referenčných teda neovplyvnených podmienok, za koeficient agriurban sa do vzorca dosadila hodnota 0 a za koeficient HMQS hodnota 1. Takto získané referenčné hodnoty sú významne podobné priemerným hodnotám metrík v referenčných lokalitách (Tab. 7.3 až 7.5). Možno tak povedať, že aj keď regresné koeficienty rovníc nie sú významne vysoké, výsledné namodelované hodnoty sú dostatočne podobné reálnym. Model je preto možné použiť na odvodenie referenčných hodnôt v tých typoch nadmorskej výšky, ktoré nie sú pokryté dostatočným množstvom existujúcich dát.

### 7.7.6 	Zvolená metóda pre odvodenie referenčných hodnôt

Vzhľadom na počet a charakter referenčných lokalít Slovenska nie je možné na základe existujúcich dát štatisticky odvodiť typovo-špecifickú štruktúru nárastových spoločenstiev rozsievok pre všetky definované typy tečúcich vôd Slovenska. Referenčné lokality pokrývajú len 8 z 22 typov tečúcich vôd Slovenska a štatisticky významným súborom (nad 10) sú pokryté len dva typy tokov, typ K2M, (nadm. výška: 200 až 500m n.m., plocha povodia: 10 až 100 km2, N=15) a typ K3M (nadm. výška 500 až 800m n.m., plocha povodia: 10 až 100 km2, N=12).

Najmenším množstvom existujúcich dát sú pokryté toky z kategórie veľkých tokov v nadmorskej výške do 200 m n.m., t. j. typy D1, D2, B1, H21, M1, P1, R2.

Z tohto dôvodu pri odvodzovaní referenčných hodnôt potrebné skombinovať štatistické vyhodnotenia dostupných údajov a modelovanie.

Referenčné podmienky ekologického stavu tokov Slovenska prostredníctvom vodnej flóry môžme odvodiť na  základe vybraných indikačných skupín fytobentosu (bentosové rozsievky a vláknité baktérie) nasledovným spôsobom:

- Pri odvodení typovo-špecifických referenčných podmienok a klasifikačnej schémy ekologického stavu tokov Slovenska prostredníctvom bentosových rozsievok možno  postupovať v súlade s bodom 3. v Prílohe II. 1.3. RSV, t.j. použiť kombináciu dostupných dát zo siete referenčných lokalít a modelovanie. Stupeň narušenia spoločenstva možno stanoviť prostredníctvom zvolených kandidátskych metrík.

- Typovo-špecifické referenčné podmienky a klasifikačnú schému ekologického stavu tokov Slovenska založené na vláknitých baktériách možno stanoviť na základe odborného posúdenia.

## 7.8 		Odvodenie typovo - špecifických referenčných podmienok a  klasifikačnej 	schémy ekologického stavu na základe bentosových rozsievok

### 7.8.1  	Zadefinovanie typovo-špecifických deskriptorov

Pri testovaní variability metrík v závislosti od typologických deskriptorov, ktoré sú relevantné pre územie Slovenska, sa jednoznačne potvrdil len vplyv nadmorskej výšky. Hodnoty všetkých troch metrík v ovplyvnených aj neovplyvnených lokalitách sa s klesajúcou nadmorskou výškou znižujú. V jednotlivých kategóriách nadmorskej výšky je však rozdiel medzi referenčnými a ovplyvnenými lokalitami pomerne malý (hoci podľa výsledkov t-testu významný). Je preto zrejmé, že nadmorská výška nebude jediným typologickým ukazovateľom, ktorý hodnoty metrík ovplyvňuje. Na základe súčasnej typológie a charaktere dostupných dát však nie je možné to jednoznačne potvrdiť.

Pre odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok a vytvorenie klasifikačnej schémy boli toky rozdelené len do štyroch typov podľa kategórií nadmorskej výšky:

Typ 1.	< 200 m n.m. (relevantné typy: D1, D2, B1, H21, M1, P1, R2, P1M, P1S)

Typ 2. 	200 až 500 m n.m (relevantné typy: H1, P2, R1, V2, K2M, K2S, P2M)

Typ 3. 	500 až 800 m n.m. (relevantné typy: V1, K3M, K3S)

Typ 4. 	 > 800 m n.m. (relevantné typy: K4M)

### 7.8.2  	Zadefinovanie typovo-špecifickej referenčnej hodnoty a hraníc veľmi             dobrého/dobrého ekologického stavu

#### Pre účely stanovenia referenčných podmienok a odvodenia hraníc veľmi dobrého a dobrého ekologického stavu boli použité údaje z referenčných a monitorovacích lokalít z roku 2004 vzorkovaných v rovnakej sezóne. Pri výbere vhodného spôsobu odvodenia referenčných a hraničných hodnôt veľmi dobrého a dobrého stavu sa sa posudzovalo 7 rôznych alternatív:

- Priemer z hodnôt metrík v referenčných lokalitách

- Medián z hodnôt metrík v referenčných lokalitách

- 75. percentil z hodnôt metrík v referenčných lokalitách

- 25. percentil z hodnôt metrík v referenčných lokalitách

- 10. percentil z hodnôt metrík v referenčných lokalitách

- 75. percentil z hodnôt metrík v ovplyvnených lokalitách

- Referenčná hodnota odvodená lineárnou regresiou z ovplyvnených lokalít

Vhodná alternatíva pre stanovenie referenčných podmienok bola zvolená na základe porovnania reálnych hodnôt metrík s hodnotami získanými pomocou lineárnej regresie. Každá alternatíva bola v procese testovania použitá na odvodenie referenčných a hraničných hodnôt. Výsledky  boli následne porovnané s reálnymi hodnotami metrík z referenčných a ovplyvnených lokalít a predklasifikovanými triedami kvality. Keďže doteraz nebola vykonaná validácia referenčných lokalít, je možné, že nie referenčné všetky lokality skutočne zodpovedajú referenčným podmienkam. Porovnaním hodnôt metrík sa ukázalo, že niektoré referenčné lokality mali významne nižšiu hodnotu metrík ako 75. percentil indexov z ovplyvnených lokalít. Tieto lokality boli z celkového hodnotenia vylúčené. V Tab.1 (uvedená v Prílohe 7.1) sú označené hviezdičkou. Výsledné posudzované hodnoty jednotlivých metrík sú uvedené v Tab. 7.3 až 7.5.

Tab. 7.3   Porovnanie CEE hodnôt vypočítaných v referenčných lokalitách v roku 2004                   (jar), 2003 (jeseň)  a  v ovplyvnených lokalitách v roku 2004 s hodnotami                   odvodenými lineárnou regresiou  (Model) pre 4 kategórie nadmorskej  výšky.

Tab. 7.4   Porovnanie EPI-D hodnôt vypočítaných v referenčných lokalitách v roku 2004                  (jar), 2003 (jeseň) a v ovplyvnených lokalitách v roku 2004 s hodnotami                                 odvodenými lineárnou regresiou (Model) pre 4 kategórie nadmorskej výšky.

Tab. 7.5   Porovnanie IPS hodnôt vypočítaných v referenčných lokalitách v roku 2004 (jar),                 2003 (jeseň) a v ovplyvnených lokalitách v roku 2004 s hodnotami odvodenými                 lineárnou regresiou  (Model) pre 4 kategórie nadmorskej výšky.

### 7.8.3  	Odvodenie referenčných hodnôt a hraničných hodnôt veľmi dobrého a dobrého             ekologického stavu

Referenčné hodnoty

- Referenčné hodnoty boli odvodené pre 4 kategórie nadmorskej výšky (4 typy) pre 3 kandidátske metriky (IPS, CEE, EPI-D).

- Za referenčnú hodnotu bol pre typ 2. (200 až 500 m n.m), typ 3. (500 až 800 m n.m.) a typ 4. (> 800 m n.m.) stanovený priemer z rozptylu hodnôt metrík v referenčných lokalitách (okrem referenčnej hodnoty indexu EPI-D v type 4).

- Pre typ 1. (< 200 m n.m.) bola referenčná hodnota odvodená pomocou lineárnej regresie. Vzhľadom na malé množstvo referenčných lokalít v tomto type, by odvodenie referenčných podmienok z priemernej hodnoty nemuselo byť správne a spoľahlivé.

- Referenčná hodnota EPI-D indexu pre  typ 4. (> 800 m n.m.) bola odvodená zo 75. percentilu hodnôt metriky v referenčných lokalitách. Priemerná hodnota bola príliš nízka a odľahlá od lineárneho modelu.

Hraničné hodnoty veľmi dobrého a dobrého ekologického stavu

- Hraničné hodnoty veľmi dobrého a dobrého ekologického stavu pre typ 2. (200 až 500 m n.m), typ 3. (500 až 800 m n.m.), typ 4. (> 800 m n.m.) boli odvodené z 25. percentilu z rozptylu hodnôt metrík v referenčných lokalitách.

- Pre typ 1. (< 200 m n.m.) bola hraničná hodnota v danej kategórii nadmorskej výšky odvodená z hraničnej hodnoty typu 2. (200 až 500 m n.m.) odrátaním rozdielu koeficientu nadmorskej výšky z lineárneho modelu podľa vzorca:

IPS veľmi dobrý /dobrý stav (typ 1.) = veľmi dobrý /dobrý stav (typ 2.) -0,005*200

CEE veľmi dobrý /dobrý stav (typ 1.) = veľmi dobrý /dobrý stav (typ 2.) -0,005*200

EPI-D veľmi dobrý /dobrý stav (typ 1.) = veľmi dobrý /dobrý stav (typ 2.) -0,006*200

Konkrétne

Hraničná hodnota veľmi dobrého a dobrého ekologického stavu IPS a CEE indexu v type 1. bola odvodená z tejto hraničnej hodnoty pre typ 2. odrátaním koeficientu 1 (0,005*200).

Hraničná hodnota veľmi dobrého a dobrého ekologického stavu EPI-D indexu v type 1. bola odvodená z tejto hraničnej hodnoty pre typ 2. odrátaním koeficientu 1,2 (0,006*200).

Výsledné referenčné hodnoty a hraničné hodnoty medzi veľmi dobrým a dobrým ekologickým stavom a spôsob ich odvodenia pre jednotlivé metriky a kategórie nadmorskej výšky:

Referenčná hodnota predstavuje hraničnú hodnotu referenčných podmienok.

### 7.8.4 	Odvodenie klasifikačnej schémy

Hraničné hodnoty pre dobrý/priemerný, priemerný/zlý a zlý/veľmi zlý ekologický stav boli odvodené z hraničných hodnôt veľmi dobrého/dobrého ekologického stavu v súlade s alternatívou B podľa REFCOND (2003 - Section 4, Toolbox 3), t.j. úmerne podľa dopredu definovaných EQR hodnôt (1-0):

- Veľmi dobrý stav: ≥1.00 až 0.80

- Dobrý stav: 0.80 až 0.60

- Priemerný stav: 0.60 až 0.40

- Zlý: 0.40 až 0.20

- Veľmi zlý: <0.20

Hoci sa rozptyl hodnôt metrík pohybuje v rozpätí 20 až 0, hodnota 0 je len teoretická hranica, ktorú metriky nikdy nedosiahnu. Naopak hodnotu 20 dosiahlo viacero referenčných lokalít. Z tohto dôvodu bola pre účely odvodenia hraničných hodnôt klasifikačnej schémy škála hodnôt metrík upravená. Za spodnú hranicu metrík bola stanovená najnižšia zaznamenaná hodnota metrík v ovplyvnených lokalitách, t. j. hodnota 3,2.

Vzorce pre výpočet hraničných hodnôt:

G/M = H/G – (H/G – 3,2) / 4		H/G	je 	hranica veľmi dobrého / dobrého stavu

M/P = H/G – 2 x [(H/G – 3,2) / 4]		G/M		hranica dobrého / priemerného stavu

P/B = H/G – 3 x [(H/G – 3,2) / 4]		M/P		hranica priemerného / zlého stavu

P/B	hranica zlého / veľmi zlého stavu

Výsledky počítania hraničných hodnôt:

Vypočítané hodnoty boli zaokrúhlené na jedno desatinné miesto smerom nahor. Navrhnuté sú tak 3 klasifikačné schémy pre každú metriku zvlášť.

Výsledné hraničné hodnoty pre jednotlivé kategórie ekologického stavu tokov

High	-	veľmi dobrý stav

Good	-	dobrý stav

Moderate	-	priemerný stav

Poor	-	zlý stav

Bad 	-	veľmi zlý stav

REF	-	referenčná hodnota

Min	-	minimálna hodnota

### 7.8.5 	Odvodenie hraničných EQR hodnôt a návrh spôsobu hodnotenia ekologického             stavu tokov prostredníctvom bentosových rozsievok.

V súlade s požiadavkami REFCOND (2003 - kap. 3.8. Setting EQR-based class boundaries) by mali byť výsledky jednotlivých hodnotiacich systémov vyjadrené v podobe EQR (pomeru ekologickej kvality). Hodnota EQR predstavuje spôsob vyhodnotenia odchýlky od stanoveného referenčného stavu a vypočíta sa ako podiel pozorovanej hodnoty ku referenčnej:

EQR=zistená hodnotaREF hodnota     kde REF je referenčná hodnota

Hodnoty EQR sa pohybujú v rozpätí 0 až 1, pričom 1 predstavuje najlepší stav a 0 najhorší.

V prípade bentosových rozsievok je možné pri výpočte typovo-špecifických hraničných EQR hodnôt postupovať dvomi spôsobmi:

- Typovo-špecifické EQR hodnoty možno vypočítať pre všetky tri metriky zvlášť

- Typovo-špecifické EQR hodnoty možno vypočítať pre výsledný multimetrický index alebo stanovený stupeň ovplyvnenia.

Typovo-špecifické hraničné EQR hodnoty vypočítané pre každú metriku zvlášť:

H/G	-	veľmi dobrý/dobrý stav

G/M	-	dobrý/priemerný stav

M/P	-	priemerný/zlý stav

P/B	-	zlý/veľmi zlý stav

Rozptyl hodnôt metrík v jednotlivých stupňoch ekologického stavu však nie je rovnaký, čo dokazujú aj rôzne hodnoty EQR vypočítané samostatne pre každú metriku. Výsledný ekologický stav preto nemožno odvodiť priamym porovnaním metrík. Z tohto dôvodu bolo potrebné jednotlivé klasifikačné schémy zosúladiť.

Najvhodnejším spôsobom je prideliť každej metrike skóre podľa toho, ktorý ekologický stav indikuje. Výsledkom sú tri hodnoty skóre zodpovedajúce každej metrike.

Spôsob priradenia skóre:

Ekologický stav	Skóre

veľmi dobrý			= 5

dobrý				= 4

priemerný 				= 3

zlý 				= 2

veľmi zlý	 		= 1

Výsledná EQR hodnota sa potom stanoví podľa vzorca:

skóre CEE + skóre EPI-D + skóre IPS

maximálna možná hodnota skóre

Výsledné hraničné hodnoty EQR pre jednotlivé kategórie ekologického stavu sú odvodené úmerne podľa stanovenej maximálnej hodnoty skóre:

veľmi dobrý/dobrý ekologický stav	0,9

dobrý/priemerný ekologický stav	0,7

priemerný/zlý ekologický stav		0,5

zlý/veľmi zlý ekologický stav		0,3

Navrhnutý spôsob vyhodnotenia ekologického stavu priemeruje a zosúlaďuje hodnoty rôznych počítaných metrík. Rovnako sprehľadňuje celkové hodnotenie a umožňuje jeho porovnateľnosť s klasifikačnou schémou založenou na vláknitých  baktériách.

Príklad vyhodnotenia celkového ekologického stavu podľa navrhnutého systému:

Určitý hodnotený úsek toku sa na základe porovnania vypočítaných hodnôt EPI-D, CEE a IPS  s príslušnými klasifikačnými schémami zaradí do dobrého stavu podľa CEE, priemerného stavu podľa EPI-D a dobrého stavu podľa IPS. Každej metrike sa podľa indikovaného stavu priradia nasledovné hodnoty skóre: 4 (CEE), 3 (EPI-D), 4 (IPS). Výsledná hodnota EQR sa vypočíta podľa vzorca: EQR = 4+3+4/15  EQR = 0,733. Po porovnaní s hraničnými EQR hodnotami bude ekologický stav daného úseku podľa bentosových rozsievok vyhodnotený ako dobrý.

### 7.8.6 	Overenie navrhnutej klasifikačnej schémy

Tento spôsob hodnotenia ekologického stavu tokov Slovenska sme aplikovali na 156 ovplyvnených lokalitách Slovenska, vzorkovaných v roku 2004, ktoré sú súčasťou národnej monitorovacej siete. Porovnávali sme výsledok hodnotenia ekologického stavu tokov odvodený podľa každej metriky zvlášť, odvodený z priemernej hodnoty metrík (navrhnutý systém skóre) a odvodený z najhoršej hodnoty metrík.

Vypočítané metriky zaradili monitorovacie lokality do rôznych kategórií ekologického stavu. Najlepší ekologický stav bol v ovplyvnených lokalitách stanovený prostredníctvom IPS indexu. EPI-D a CEE vyhodnotili ekologický stav sledovaných monitorovacích lokalít podobne:

V troch kategóriách nadmorskej výšky bol výsledný ekologický stav lokalít odvodený v súlade s navrhnutou schémou a ovplyvnené lokality boli zaradené do jednotlivých stupňov ekologického stavu.

Výsledok hodnotenia ekologického stavu v monitorovacich lokalitách v súlade s navrhnutým postupom sme porovnali s prístupom, pri ktorom sa výsledný ekologický stav stanoví podľa najhoršej hodnoty z vybraných metrík.

V závislosti od zvoleného postupu má  výsledné hodnotenie ovplyvnených lokalít takúto podobu:

Použitie priemernej hodnoty metrík pri odvodzovaní celkového ekologického stavu na základe bentosových rozsievok považujeme za vhodnejší spôsob hodnotenia. Metriky totiž odrážajú rôzne tlaky a do úvahy by sa mala preto brať celková odpoveď spoločenstva, nielen odpoveď na jeden prevažujúci faktor.

## 7.9 		Odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok a klasifikačnej 	schémy prostredníctvom vláknitých baktérií

Požiadavky RSV (2002) a REFCOND (2003) na hodnotenie ekologického stavu tokov prostredníctvom bakteriálnych nárastov, ktoré sú súčasťou fytobentosu sú nasledovné:

| Veľmi dobrý stav | Dobrý stav | Priemerný stav |
| --- | --- | --- |
| Nevyskytujú sa žiadne bakteriálne nárasty vyvolané ľudskou činnosťou | Spoločenstvo fytobentosu nie je nepriaznivo ovplyvnené bakteriálnymi zhlukmi a povlakmi, vyskytujúcimi sa vo vode v dôsledku antropogénnej činnosti. | Fytobentos môže byť narušený a v niektorých oblastiach nahradený bakteriálnymi zhlukmi a povlakmi vyskytujúcimi sa vo vode v dôsledku antropogénnej činnosti. |
|  | Bakteriálne nárasty spôsobené ľudskou činnosťou sa môžu nachádzať na spodnej strane substrátu, ale nie na ňom. | Bakteriálne nárasty sú viditeľné voľným okom a prítomné na vrchnej strane substrátu. Nepokrývajú významnú časť substrátu (napr. menej ako 25%). |

Podiel bakteriálnych nárastov v spoločenstve fytobentosu je v súlade s týmito požiadavkami nevyhnutnou skupinou na odlíšenie dobrého a priemerného ekologického stavu.

Navrhnutý postup odvodenia referenčných podmienok a hraničných hodnôt na základe vláknitých baktérií vyplýva zo stanovených definícií a opiera sa o spôsob vyhodnotenia nárastov podľa  STN 83 0532.

Referenčné podmienky a klasifikačná schéma ekologického stavu tokov je odvodená  na základe expertného odhadu.

### 7.9.1 	Stanovenie percentuálneho podielu vláknitých baktérií

Za ukazovateľ podielu bakteriálnych nárastov bol zvolený percentuálny podiel vláknitých baktérií v spoločenstve fytobentosu v podmienkach in vivo. Vláknité baktérie sa tak kvantifikujú prostredníctvom odhadovej stupnice, ktorá zodpovedá intervalom percentuálneho podielu a je vyjadrená aj slovne:

výskyt vláknitých baktérií:	podiel vo fytobentose:      odhadová stupnica:

vzácne	pod 1%	1

roztrúsene	1-10%	2

bežne	11-25%	3

hojne	26-40%	4

masovo	nad 40%	5

### 7.9.2 	Referenčné podmienky a klasifikačná schéma

- Referenčný a veľmi dobrý ekologický stav zodpovedá stupňu 1 na odhadovej stupnici.

- Hraničné hodnoty klasifikačnej schémy ekologického stavu predstavujú stupne 2 - 5 (5 najhorší - veľmi zlý stav)

- Stanovené referenčné podmienky a hraničné hodnoty klasifikačnej schémy sú pre všetky typy tokov rovnaké.

Za účelom odvodenia klasifikačnej schémy ekologického stavu sme každému stanovenému stupňu na odhadovej stupnici priradili skóre, ktoré predstavuje reprezentatívnu hodnotu daného ekologického stavu:

Stupeň 1 =  Skóre 5

Stupeň 2 =  Skóre 4

Stupeň 3 =  Skóre 3

Stupeň 4 =  Skóre 2

Stupeň 5 =  Skóre 1

Navrhnutá klasifikačná schéma ekologického stavu založená na vyhodnotení vláknitých baktérií má potom takúto podobu:

| Vyhodnotenie prítomnosti vláknitých baktérií |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slovne | % podiel | stupeň hojnosti | skóre | ekologický stav |
| vzácne | pod 1 | 1 | 5 | veľmi dobrý |
| roztrúsene | 1-10% | 2 | 4 | dobrý |
| bežne | 10-25% | 3 | 3 | priemerný |
| hojne | 26-40 | 4 | 2 | zlý |
| masovo | nad 40 | 5 | 1 | veľmi zlý |

### 7.9.3	Odvodenie hraničných EQR hodnôt

Podľa navrhnutej hodnotiacej schémy sa výsledné EQR hodnoty  vypočítajú podľa vzorca:

EQR=zistená hodnotaREF hodnota

kde 	zistená hodnota	je hodnota skóre priradená podľa odhadovej stupnice (1-5)

REF hodnota	je maximálna možná hodnota skóre t.j. 5

Výsledné hraničné hodnoty EQR pre jednotlivé kategórie ekologického stavu sú odvodené úmerne podľa stanovenej maximálnej hodnoty skóre nasledovne:

veľmi dobrý/dobrý ekologický stav		0,9

dobrý/priemerný ekologický stav			0,7

priemerný/zlý ekologický stav			0,5

zlý/veľmi zlý ekologický stav			0,3

## 7.10 Výsledné hodnotenie ekologického stavu toku pomocou fytobentosu (rozsievok a vláknitých baktérií)

Výsledkom uvedenej metodiky sú dve hodnoty EQR, resp. dve úrovne ekologického stavu, odvodené na základe bentosových rozsievok a na základe vláknitých baktérií.

Určujúcou hodnotou pre stanovenie  výsledného ekologického stavu na základe fytobentosu by mala byť v súlade s požiadavkami REFCOND (2003) horšia hodnota.

7.10.1	Stanovenie celkového ekologického stavu toku pomocou fytobentosu

Fytobentos v porovnaní s inými dlhodobými  bioindikátormi (ako je  napríklad zoobentos) reaguje na zmeny vo vodnom prostredí relatívne najrýchlejšie. Rýchlosť s akou sa štruktúra spoločenstva dokáže zmeniť však závisí od množstva faktorov. V princípe najdôležitejším z nich je či sa jednalo o zmenu k horšiemu alebo lepšiemu stavu (t.j. nárast alebo pokles znečistenia) a aká bola intenzita tejto zmeny. Podľa údajov z literatúry sa zmena podmienok prostredia odrazí na štuktúre spoločenstva bentických rozsievok už po jednom mesiaci, pričom zmena prebieha pomalšie, pokiaľ sa jedná o zlepšenie kvality vody (Kelly et al. 1998, Gomá et al. 2004). Jeden mesiac je však minimálny časový interval potrebný na to, aby sa spoločenstvo prispôsobilo do takej miery, ktorá je už spoľahlivo detegovateľná, neznamená to však, že zodpovedá aktuálnemu stavu a intenzite tejto zmeny. Minimálna časová hranica, v rámci ktorej sú bentické rozsievky schopné odraziť podmienky prostredia sa pohybuje v rozpätí jedného až troch mesiacov. Vo všeobecnosti tak možno povedať, že bentické rozsievky ako dlhodobý bioindikátor dokážu odraziť stav na lokalite už od jedného mesiaca, pričom hornú hranicu tohto časového obdobia nie je možné presne stanoviť, pretože závisí od konkrétnych podmienok na lokalite, od charakteru a intenzity zmien, ktoré tu prebiehajú, a najmä hydrologických podmienok. Táto relatívne rýchla odozva spoločenstva bentických rozsievok na pôsobenie rôznych faktorov sa považuje za veľkú výhodu oproti iným dlhodobým indikátorom  (Stevenson & Pan, 1999, Kelly, 2006).

V praxi to však znamená, že hodnotenie celkového ekologického stavu pomocou bentických rozsievok v rámci jeden a viac ročných časových intervalov nie je možné založiť na jednorázových odberoch, ale je nevyhnutné mať k dispozícii rad údajov z viacerých sezón, minimálne údaje z jarného aj jesenného obdobia. Pokiaľ nie je v jednom roku možné zabezpečiť údaje aspoň z dvoch sezón, je potom spoľahlivejšie založiť hodnotenie na výsledkoch z jesenného obdobia. Počas jarného obdobia sú nárasty vystavené intenzívnym zmenám prietokového režimu a najmä vysokým vodným stavom, ktoré celkovo oslabujú spoločenstvo (zvýšený zákal, zbrusovanie nárastov, prudká zmena priemerných prietokových pomerov) a významne zrieďujú prítomné koncentrácie polutantov. V prípade, že iné údaje ako z jarného obdobia nie sú dostupné, je nevyhnutné  overiť, či spoločenstvo nebolo týmto faktom negatívne ovplyvnené, a či je pre hodnotenie ekologického stavu jeho výpovedná hodnota dostatočná. Iné možné faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výpovednú hodnotu bentických rozsievok, sú opísané v kapitole (7.2.).

Celkovo možno povedať, že základom správneho vyhodnotenia dlhodobého ekologického stavu prostredníctvom fytobentosu je:

-   dostatočné množstvo údajov (minimálne dve odberové sezóny - jarná a jesenná)

- dostatočná výpovedná hodnota spoločenstva v danom toku a počas konkrétneho     odberu

V súčasnej situácii, keď ešte zvolený systém hodnotenia nie je ustálený a zvalidovaný, nie je možné vytvoriť presný metodický postup pre vyhodnotenie výpovednej hodnoty spoločenstva tak, aby sa dal rutinne použiť a fungoval v každej situácii a špecificky v každom type toku. Posúdiť výpovednú hodnotu spoločenstva tak môže len odborník-hydrobiológ s dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti a to podľa nasledovných kritérií.

Posúdenie výpovednej hodnoty spoločenstva fytobentosu:

Posúdenie podmienok a kvality odberu (Bol odber reprezentatívny? Bol vzorkovaný substrát vhodný? Mohol byť odber vykonaný lepšie, ale za daných okolností to nebolo možné? Bolo spoločenstvo počas odberov stabilné? Bol substrát v toku v stabilných podmienkach dostatočne dlhý čas? Bol substrát zatienený? Bol vôbec na lokalite vizuálne stanoviteľný nejaký nárast?)

Posúdenie hydrologických pomerov (Aké boli prietokové pomery na lokalite počas odberu a pred odberom? Bol vodný stav zvýšený, extrémne vysoký resp. extrémne nízky?)

Posúdenie štruktúry spoločenstva (Dominujú v náraste rozsievky? Dominujú v spoločenstve eurytolerantné taxóny so širokou ekologickou valenciou tolerantné voči širokej škále a intenzite znečistenia? Nebolo v spoločenstve rozsievok zaznamenané vyššie percento prázdnych schránok ako stanovuje norma? Sú dominantné taxóny správne determinované?)

Pokiaľ sa na základe expertného posúdenia stanoví, že spoločenstvo fytobentosu je natoľko ovplyvnené pôsobením iných faktorov, že by výsledok hodnotenia s vysokou pravdepodobnosťou nebol spoľahlivý a spoločenstvo je preto pre výsledné hodnotenie ekologického stavu irelevantné, možno fytobentos z celkového hodnotenia vylúčiť, resp. znížiť jeho indikačnú váhu.  Takáto situácia môže nastať hlavne v prípad eveľkých nížinných tokov s nestabilným substrátom (kde prevláda piesok a bahno), resp. v tokov s veľmi častým kolísaním prietokov, kde sa nemôžu vytvárať stabilné spoločenstvá.

Po vylúčení nespoľahlivých výsledkov resp. po zvážení použiteľnosti fytobentosu pre výsledné hodnotenie, možno výsledný ekologický stav stanoviť ako priemer z relevantných hodnôt.

Výsledný postup stanovenia dlhodobého ekologického stavu na základe fytobentosu:

- sumarizácia dostupných údajov (sumarizácia všetkých výsledkov odberov)

- posúdenie vhodnosti údajov (posúdenie výpovednej hodnoty spoločenstva) = vylúčenie nespoľahlivých údajov resp. zníženie ich indikačnej váhy

- stanovenie ekologického stavu ako priemernej hodnoty z dostupných údajov (v prípade, že priemerná hodnota je na hranici dvoch stupňov ekologického stavu, výsledný stav sa zaokrúhli smerom k horšej hodnote)

## 7.11	Návrh metodiky hodnotenia ekologického stavu tokov prostredníctvom bentosových rozsievok a vláknitých baktérií

Postup hodnotenia ekologického stavu tečúcich vôd prostredníctvom fytobentosu v súlade s navrhnutou metodikou pozostáva z nasledovných krokov:

- Odber vzoriek fytobentosu

- Odber vzoriek bentosových rozsievok v súlade s STN EN 13649 (2002). (samostatná vzorkovnica)

Podmienky odberu:

  - Odber by sa mal vykonávať v jesennom období, inak má spoločenstvo nižšiu výpovednú hodnotu.

  - Nárasty sa zoškrabú zubnou kefkou alebo nožom. Zubné kefky sa musia používať jednorázovo.

  - Po odbere sa vzorky zafixujú formaldehydom do výslednej koncentrácie 4 %.

b.	Odber vzoriek ostatných skupín fytobentosu v súlade s STN 83 0532. (samostatná vzorkovnica)

Podmienky odberu:

- Nárasty sa odoberajú pomerne zo všetkých prítomných substrátov, prepravujú sa v živom stave v chladničke s dostatočnou zásobou vzduchu a spracujú do 48 hodín od odberu.

- V teréne sa vyhodnotí vizuálny stav nárastov a prípadne zaznamená prítomnosť voľným okom viditeľných bakteriálnych nárastov.

- Laboratórne spracovanie a analýzy vzoriek

  - Vyčistenie schránok rozsievok a príprava trvalých rozsievkových preparátov v súlade s STN EN 13649 (2003).

  - Analýza trvalých preparátov rozsievok v súlade s STN EN: 14407 (2004).

- Vykonanie analýz nie je časovo obmedzené

- Vo vzorke sa počíta 300 až 500 schránok rozsievok, pričom sa determinujú na najnižšiu možnú taxonomickú úroveň.

  - Mikroskopické stanovenie bakteriálnych nárastov.

- Percentuálny podiel nárastov vo fytobentose sa stanoví na základe odhadovej stupnice podľa postupu v kapitole 8.1.

- Spracovanie výsledkov analýz

- Na základe výsledkov analýz rozsievok sa vypočítajú hodnoty indexov IPS (Coste in Cemagref 1982), CEE (Descy & Coste 1991) a EPI-D (Dell'Uomo et al. 1999).

- Podľa výsledných hodnôt sa v závislosti od kategórie nadmorskej výšky, v ktorej sa hodnotený tok nachádza, odvodí príslušný ekologický stav (kapitola 7.4).

- Odvodenie EQR hodnôt (vyhodnotenie odchýlky od referenčného stavu) pre bentosové rozsievky a vláknité baktérie

Odvodenie EQR pre bentosové rozsievky:

- Každej metrike sa priradí skóre podľa indikovaného ekologického stavu a odvodí výsledná EQR hodnota (kapitola 7.5).

Odvodenie EQR pre vláknité baktérie:

- Na základe odhadnutého podielu vláknitých baktérií vo fytobentose sa priradí príslušné skóre a odvodí sa výsledná EQR hodnota (kapitola 7.5. a 8.3).

- Stanovenie výsledného ekologického stavu

- Za výslednú hodnotu ekologického stavu podľa fytobentosu sa bude považovať horšia hodnota (kapitola 9.).

Zabezpečenie kvality údajov

Kvalita údajov by mala byť zabezpečovaná na rôznych úrovniach:

- Odbery vzoriek a analýzy (identifikácia a kvantifikácia) môžu zabezpečovať pracoviská, ktoré majú zavedený systém kvality práce v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 a sú akreditované Národným alebo iným akreditačným orgánom, členom medzinárodnej akreditačnej asociácie ILAC.

- Pracoviská vykonávajúce analýzy a vzorkovanie sa musia pravidelne zúčastňovať medzilaboratórnych porovnávacích testov, vrátane odberov vzoriek, kde musia preukázať kvalitu svojich výsledkov.

- Pracovníci musia mať dostatočnú úroveň vzdelania, vedomostí a zručností, ktoré sú pravidelne preverované, musia sa pravidelne vzdelávať a zvyšovať si podľa možnosti kvalifikáciu.

## 7.12	Validácia metodického postupu a stanovenie neistôt

Nevyhnutnou podmienkou aplikovateľnosti navrhnutej metodiky v praxi je jednak jej validácia v zmysle normatívnych definícií a tiež stanovenie neistoty celého hodnotenia. V porovnaní s ostatnými európskymi štátmi, prezentovaný prístup k hodnoteniu ekologického stavu tokov je v princípe rovnaký ako vo väčšine ostatných členských štátov EÚ. Použitie hodnotiacich metrík pri hodnotení je totiž najjednoduchším spôsobom ako zohľadniť všetky požiadavky RSV kladené na systém hodnotenia. Metriky vo výpočte zahŕňajú obidva požadované ukazovatele hodnotenia a to štruktúru spoločenstva (teda druhové zloženie vo forme indikátorov zahrnutých vo výpočte) a aj abundanciu. Pritom príslušné hranice jednotlivých stupňov ekologického stavu sa presne v súlade s normatívnymi definíciami RSV dajú jednoducho odvodiť na základe stanovených odchýlok od referenčných podmienok, vypočítaných na základe údajov z referenčných lokalít alebo modelovania. Z tohto ohľadu považujeme zvolený postup odvodenia referenčných hodnôt a klasifikačnej schémy považujeme za zosúladený s požiadavkami RSV.

Validácia samotných hraníc by mala prebiehať na dvoch úrovniach, jednak v rámci interkalibrácie a jednak v rámci stanovenia neistôt hodnotenia.

Interkalibrácia fytobentosu však zatiaľ stále nie je ukončená. Do interkalibrácie navrhnutých klasifikačných schém bol v rámci EC GIGu (Eastern Continental Geographic Group) zaradený len typ R-E4, pričom sa jej zúčastňuje len Slovensko a Rakúsko. Na základe prebežných výsledkov môžeme povedať, že zistený rozdiel v stanovených hraniciach ekologického stavu pre tento jeden typ je približne 0.09 EQR, čo je v porovnaní s ostatnými interkalibračnými skupinami v rámci stanoveného intervalu spoľahlivosti a správnosti. Napriek tomu sa v rámci interkalibrácie našich klasifikačných schém s Rakúskom začal overovať aj iný prístup porovnania, ktorý by mal zistené rozdiely vyhodnotiť ešte presnejšie. Predpokladá sa, že výsledkom nového prístupu bude ešte menší rozdiel medzi interkalibrovanými klasifikačnými schémami. Avšak aj na základe predbežných výsledkov interkalibrácie už bolo možné stanoviť, že možný rozdiel v hodnotení a tým aj možná neistota spojená s odvodzovaním hraníc ekologického stavu je v rámci stanoveného intervalu spoľahlivosti určite menšia ako 50%.

Čo sa týka samotných neistôt celého postupu od odberu, spracovania, analýz a hodnotenia, tie zatiaľ neboli stanovené. Neistoty pre NRL plánujeme dopracovať do konca tohto roka v súlade s požiadavkami REFCOND (2003). Určenie a presný výpočet neistôt celého stanovenia je však už úlohou konkrétneho pracoviska, ktoré bude stanovenie vykonávať.

## Zodpovednosti

V rámci tejto metodiky uvádzame aj zodpovednosti za jednotlivé kroky pri problematike hodnotenia ekologického stavu prostredníctvom fytobentosu:

- za metodiku: 			VÚVH

- za odbery vzoriek: 		VÚVH, SVP š.p.

- za analýzy vzoriek: 		VÚVH*

- za vyhodnotenie výsledkov: 	VÚVH

- súhrnná evidencia: 		SHMÚ

Zodpovednosti musia byť konkretizované v závislosti od toho, ktoré inštitúcie budú poverené vykonávaním jednotlivých typov monitoringu.

*Za analýzy vzoriek bude zodpovedné VÚVH, len kým sa daný systém hodnotenia neoverí a nespresní, aby sa vyhlo zbytočného vnášaniu chýb do celkového výsledku. Po dokázaní dostatočnej presnosti celého metodického postupu a zavedení systému do praxe budú analýzy vzoriek aj v kompetencii pracovníkov SVP š.p., prípadne iných inštitúcií.

## 7.14 	Analýza problémov

Charakter dostupných údajov

- Navrhnutá metodika bola vytvorená na základe údajov o bentosových rozsievkach len z dvoch vzorkovacích cyklov. Vzhľadom nato, že sa jedná o problematiku, ktorej sa na Slovensku venovalo len minimum prác, jednalo sa o prvé použiteľné údaje.

- Vzorkovanie referenčných lokalít v roku 2003 bolo súčasťou prvých prieskumných prác stavu vybraných referenčných lokalít. Od tohto obdobia bolo množstvo referenčných úsekov zmenených a posunutých na iný riečny kilometer. Získané dáta z referenčných lokalít v roku 2003 preto vôbec nemusia zodpovedať referenčným podmienkam.

- Vzorkovací cyklus na referenčných a ovplyvnených lokalitách v roku 2003 však prebiehal v dvoch rôznych sezónach, čo znemožnilo vzájomné porovnanie výsledkov z tohto roku.

- Vzorkovanie v ovplyvnených lokalitách prebiehalo len v jarnom období. Počas jarnej sezóny však môže byť spoločenstvo fytobentosu výrazne ovplyvnené najmä vysokými vodnými stavmi a rozkolísanosťou odtokového režimu. Môže dochádzať jednak ku zbrusovaniu nárastov a aj ku zmenám ich štruktúry v dôsledku nestabilných podmienok. Najmä v znečistených tokoch sa v dôsledku nariedenia znižuje koncentrácia polutantov, čo môže viesť ku skresleniu výsledkov hodnotenia.

Spôsob spracovania a vyhodnotenia všetkých dostupných údajov súvisel so snahou čo najväčšej minimalizácie možného vnášania chýb do výsledku hodnotenia. Z tohto dôvodu boli príslušné hraničné aj referenčné hodnoty odvodené z výsledkov vzorkovania v referenčných lokalitách z jarného obdobia roku 2004. Hoci boli odvodené hodnoty porovnané aj s reálnymi hodnotami z ovplyvnených lokalít, práve niektoré ovplyvnené lokality boli v roku 2004 vzorkované počas zvýšených vodných stavov. Preto je pre účely overenia metodiky nevyhnutné získať údaje o bentosových rozsievkach v ovplyvnených lokalitách v jesennom období, ktoré je charakteristické nižšou vodnosťou tokov.

Najproblematickejšou je kategória veľkých tokov v nadmorskej výške do 200 n.m.n. Pre tento typ tokov boli referenčné hodnoty odvodené na základe modelovania. Problémom však nie je len absencia referenčných lokalít. Prostredie veľkých nížinných tokov môže niekedy poskytovať celkove menej vhodné podmienky pre rozvoj fytobentosu. Vo veľkých nížinných tokoch sa tak výpovedná hodnota fytobentosu (nielen rozsievok) znižuje a to jednak v dôsledku absencie stabilného substrátu a v dôsledku vysokého zákalu vody, ktorý spôsobuje zatienenie, resp. plaveniny obrusujú alebo zanášajú nárast. V prípade týchto tokov vzrastá význam fytoplanktónu a makrofýt, čo by sa malo zohľadniť a prejaviť v celkovom hodnotení.

Výpovedná hodnota nárastových rozsievok

Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výpovednú hodnotu spoločenstva sú podrobne opísané v kapitole 7. 2. a postup pri posudzovaní výpovednej hodnoty v kapitole 7.10.1. Pokiaľ sa ukáže, že spoločenstvo je ovplyvnené niektorým z pôsobiacich negatívnych faktorov (napríklad vysoký vodný stav, nestabilný substrát, vysoké zatienenie a pod.), táto skutočnosť by sa mala zohľadniť v celkovom hodnotení ekologického stavu zvýšením významnosti iných relevantných biologických prvkov kvality, resp. úplným vylúčením fytobentosu z hodnotenia.

Osobitným problémom však môžu byť prípady, keď rozsievky nie sú dominantnou skupinou fytobentosu, ale sú potlačené inou skupinou rias (napríklad sinicami alebo vláknitými spájavkami). Prípadná subdominantná pozícia rozsievok vo vzorke však nemusí negatívne ovplyvniť ich výpovednú hodnotu a indikačný potenciál. Doteraz sa však posúdeniu výpovednej hodnoty rozsievok v porovnaní s inými skupinami rias venovalo len veľmi málo prác, ktorých výsledkom je jednoznačné odporučenie rozsievok ako indikačne najvýznamnejšej a najvhodnejšej skupiny (Kelly 2006). V malom percente prípadov sa však môže stať, že spoločenstvo rozsievok je v dôsledku konkurencie vo fytobentose naozaj potlačené, respektíve nie je pre účely hodnotenia vhodné. V tomto prípade nemožno spoločenstvo fytobentosu brať pri hodnotení ekologického stavu do úvahy, lebo iné skupiny rias ako rozsievky v metodike zahrnuté nie sú. Preto by bolo v budúcnosti vhodné uvažovať o doplnení metodiky aj o iné významné skupiny, pokiaľ samozrejme so zreteľom na účelnosť a  efektivitu hodnotenia. Za týmto účelom je však potrebné získať spoľahlivé údaje o výskyte bentosových siníc a bentosových  vláknitých, resp. kokálnych rias z ovplyvnených aj neovplyvnených tokov Slovenska, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii.

Zvolené typologické deskriptory

Toky sú podľa navrhnutej klasifikačnej schémy typovo odlíšené len na základe nadmorskej výšky. Vplyv iného typologického faktora sa pri testovaní metrík nepotvrdil. Plocha povodia ako jeden z ďalších deskriptorov typológie by však tiež mala mať významný vplyv na štruktúru nárastových spoločenstiev a hodnoty metrík. Na základe dostupných dát to však nemôžeme jednoznačne potvrdiť. Po porovnávaní rozptylu metrík v rôznych kategóriách plochy povodia sa síce dokázal významný rozdiel medzi referenčnými a ovplyvnenými lokalitami, ale len v kategórii malých a stredných tokov. Keďže porovnávané ovplyvnené lokality boli vzorkované v jarnom období, mohlo z dôvodu zvýšenej vodnosti tokov dôjsť ku skresleniu výsledkov. Doplnenie spoľahlivých údajov z monitorovacích lokalít by preto mohlo viesť ku doplneniu schémy o viac typologických kritérií a rozšíreniu typov.

Použité metriky

Všetky zvolené kandidátske metriky boli vyvinuté v iných európskych krajinách, čomu zodpovedá aj celková štruktúra príslušných databáz indikátorových taxónov. Hoci sú rozsievky kozmopolitne rozšírené, ich indikačný význam sa môže v rámci rôznych ekoregiónov, či dokonca povodí, meniť (Rott et al. 2003). Nie je preto vylúčené, že autekológia niektorých taxónov sa na našom území bude líšiť. Keďže sledovaniu  špecifických indikačných vlastností rozsievok sa na Slovensku doteraz venovalo len veľmi málo prác, príslušné databázy jednotlivých metrík bude potrebné postupne preveriť a prípadne prispôsobiť našim podmienkam. Cieľom týchto prác by malo byť nielen spresnenie hodnotenia, ale aj zníženie množstva zahrnutých indikátorových druhov na tie najvýznamnejšie indikátory.

## Záver

- Navrhnutá metodika odvodenia referenčných hodnôt a klasifikačnej schémy ekologického stavu tokov je založená na bentosových rozsievkach a  nárastových baktériách ako reprezentatívnych skupinách fytobentosu.

- Referenčné hodnoty a hraničné hodnoty ekologického stavu tokov boli v prípade bentosových rozsievok odvodené pre 4 kategórie tokov zodpovedajúce 4 kategóriám nadmorskej výšky (do 200 m n.m., 200-500 m n.m., 500-800m.n.m., nad 800m n.m.) na základe 3 kandidátskych metrík IPS (Coste in Cemagref 1982),CEE (Descy & Coste 1991), EPI-D (Dell'Uomo et al. 1999).

- Vzhľadom na charakter dostupných údajov boli príslušné referenčné hodnoty pre toky v najnižšej kategórii nadmorskej výšky (do 200 m n.m.) odvodené pomocou lineárnej regresie. Pri tokoch vo vyšších nadmorských výškach boli hodnoty odvodené na základe štatistického vyhodnotenia údajov z referenčných lokalít v príslušných typoch tokov.

- Pri odvodzovaní boli použité údaje z referenčných a ovplyvnených lokalít vzorkovaných v roku 2003 a 2004, v prípade referenčných lokalít z dvoch sezón (jeseň 2003, jar 2003), v prípade ovplyvnených lokalít len z jednej sezóny (jar 2003, 2004).

- Vzhľadom na nový spôsob hodnotenia kvality vody aj vybranú reprezentatívnu indikačnú skupinu, ktorou sú bentosové rozsievky, navrhnutý spôsob hodnotenia je pred zavedením do praxe nevyhnutné dôkladne otestovať.

- Absencia jesenného vzorkovacieho obdobia v prípade ovplyvnených lokalít narúša kompatibilitu dát. Okrem toho vzorkovanie v jarnom období môže v dôsledku zvýšenej rozkolísanosti odtokového režimu negatívne ovplyvniť stabilitu nárastového spoločenstva a tým aj celkovú výpovednú hodnotu získaných údajov. Pre účely overenia navrhnutých klasifikačných schém je preto nevyhnutné získať údaje o bentosových rozsievkach v referenčných a monitorovacích lokalitách v rovnakej jesennej sezóne a prípadne doplniť súbor referenčných lokalít o ďalšie typy najmä z kategórie nadmorskej výšky pod 200 m n.m. a kategórie stredných a veľkých tokov.

- Keďže sa jedná o úplne nový spôsob hodnotenia kvality vody na Slovensku a nové hodnotiace metriky, je nevyhnutné overiť aj príslušné zoznamy všetkých indikátorových taxónov zahrnutých vo výpočte metrík. Je pravdepodobné, že indikačné hodnoty taxónov a tiež samotné zoznamy bude potrebné upraviť a doplniť. Výsledný systém však po takejto úprave bude skutočne adaptovaný na podmienky slovenských tokov, čo sa premietne aj vo výraznom spresnení hodnotenia.

- V prípade, že bude možné získať použiteľné a spoľahlivé údaje o výskyte a indikačnom význame ostatných skupín fytobentosu v tokoch Slovenska, metodiku bude potrebné rozšíriť aj o tieto skupiny. Samozrejme len vtedy, ak sa ich použitie v bioindikácii ekologického stavu slovenských tokov ukáže byť efektívne a rentabilné.

## Literatúra

Ács E., Szabó K., Tóth B. & Kiss, K. T. (2004). Investigation of benthic algal communities, especially diatoms of some Hungarian streams in connection with reference conditions of the Water Framework Directives. Acta Botanica Hungarica 46 (3-4): 255-277.

Adamková, A., Hensel, K., Oťahelová, H., Šporka, F., Štefková, E. (2002). Príprava databázy hydromorfologických a biologických ukazovateľov pre proces výberu a charakterizácie referenčných miest podľa Smernice 2000/60/EC. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 8 s.

Descy J. P. & Coste M. (1991). A test of methods for assessing water quality based on diatoms. Verh. Internat. Verein. Limnol. 24: 2112-2116.

Dobiašová, M., Hlúbiková, D. & Štefková, E. (2005). Hodnotenie stavu tečúcich vôd na Slovensku prostredníctvom bentických rozsievok. In: Hydrologické dni 2005. Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov. Bratislava, 21.-23. september 2005 [CD-ROM]. Bratislava, SHMÚ a Slovenský výbor pre hydrológiu, 2005. s. 643-649.

Dobiašová, M, Bačíková, Schreuer, K, Paľušová, Z., Vančová, Al, Bartík, I., Májovská, A., Šporka, F, Aroviita, J., Hämäläinen, H., Vehanen, T., Rekolainen, S., Kukkonen, M., Miettinen, J., Bodiš, D. a Slaninka, I. (2006). Hodnotenie typológie útvarov povrchových vôd v SR. Priebežná správa. Slovenský Hydrometeorologický ústav.

European Union (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 20000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities L327: 1-73.

Ecosurv (2005). BQE Report phytobenthos, Ministry of enviroment and water, Hungary, EuropeAid/114951/D/SV/2002-000-180-04-01-02-02, 54 pp.

Eloranta P. & Soininen J. (2002). Ecological status of some Finnish rivers evaluated using benthic diatom communities. Journal of Applied Phycology 14: 1-7.

Fabricius A. L. M., Maidana N., Gómez N. & Sabater S. (2003). Distribution patterns of benthic diatoms in a Pampean river exposed to seasonal floods: the Cuarto River (Argentina) Biodiversity and Conservation 12: 2443-2454.

Gomà J, Ortiz R., Cambra J & Ector L. (2004). Water quality evaluation in Catalonian Mediterranean rivers using epilithic diatoms as bioindicators. VIE MILIEU 54 (2-3): 81-90.

Gomà J., Rimet F., Cambra J., Hoffmann L. &  Ector L. (2005). Diatom communities and water quality assessment in Mountain Rivers of the upper Segre basin (La Cerdanya, Oriental Pyrenees). Hydrobiologia 551: 209-225.

Hellawell J.M. (1986). Biological Indicators of Pollution and Environmental Management. Elsevier Applied Science Publishers, London.

Kelly M. G. (2001). Use of similarity measures for the quality control of benthic diatom samples.   Wat. Res. 35: 2784-2788.

Kelly M. G. (2006). A comparison of diatoms with other phytobenthos as indicators of ecological status in streams in Northern England. Proceedings of the 18th International Diatom Symposium, Poland, September 2004. – Biopress, Bristol, in press.

Kelly M.G., Cazaubon A., Coring E., Dell’Uomo A., Ector L, Goldshmidt B., Guasch H., Hurliman J., Jarlman A., Kawecka B., Kwandrans J., Laugaste R., Lindstrom E. A., Leirao M., Marvan P., Padisak J., Prygiel J., Rott E., Sabater S., Van Dam H.,  Vizinet J.  (1998). Recommendations for the routine sampling of diatoms for water quality assessments in Europe. Journal of Applied Phycology  10: 215-224.

Kelly M. G. & Whitton B. A. (1998). Biological monitoring of eutrophication in rivers. Hydrobiologia 384: 55-67.

Kwandrans J., Eloranta P., Kawecka B. & Wojtan K. (1998). Use of benthic diatom communities to evaluate water quality in rivers if southern Poland. Journal of Applied Phycology 10: 193-201.

Leira M. & Sabater S. (2005). Diatom assemblages distribution i catalan rivers, NE Spain, in rlation to chemical and physiographical factors. Water Research 39: 73-82

Lowe R. L. & Laliberte G. D. (1996). Benthic stream algae: Distribution and structure. In Hauer F. R. & Lamberti G. A. (eds), Stream Ecology. Academic Press, USA, pp. 269-293.

Margalef R. (1983). Limnologia. Ed. Omega. Barcelona.

Patrick R. (1961). Study of the numbers and kinds of species found in rivers of the Eastern United States. Proceeding of the Academy Of Natural Sciences of Philadelphia, 113:215-258.

REFCOND (2003). Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document No. 10. Rivers and Lakes - Typology, Reference Conditions and Classification Systems. European Communities, Luxembourg.

Lecointe C., Coste M. & Prygiel J. (1993): “ Omnidia” software for taxonomy, calculation of diatom indices and inventories management. Hydrobiologia, 269/270: 509-513.

Pantle R. & Buck H. (1955). Die biologische Überwachung der Gewässer und die Darstellung der Ergebnisse. Gas und Wasserfach 96: 604 pp.

Prygiel J. & Coste M. (1993). The assessment of water quality in the Artois Picardie water basin (France) by the use of diatom indices. Hydrobiologia 269/270: 343-349.

Rott E. (1991). Methodological aspects and perspectives in the use of periphyton for monitoring and protecting rivers. In Whitton BA, Rott E., Friedrich G (eds), Use of Algae for Monitoring Rivers, institut für Botanik, Universität Innsbruck, Innsbruck, pp. 9-16.

Rott E., Pipp E. & Pfister P. (2003).  Diatom methods developed for river quality assessment in Austria and a cross-check against numerical trophic indication methods used in Europe. Algological Studies 110: 91-115.

Štefková, E. (2003). Návrhy metrík na hodnotenie fytobentosu. Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava. 11 s.

Stevenson R. J. & Pan Y. (1999). Assessing enviromental conditions in rivers and streams with diatoms. – In Stroemer E. F. & Smol J. P. (eds.), The diatoms: Application for the environmentla and earth sciences, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 11-40.

STN EN 13946: (2002). Kvalita vody. Pokyny na rutinný odber a predprípravu vzoriek bentických rozsievok z tečúcich vôd.

STN EN 14407: (2004). Kvalita vody. Pokyny na identifikáciu a stanovenie vzoriek bentických rozsievok z tečúcich vôd a na ich interpretáciu.

Van Dam H., Mertens A. & Sinkeldam, J. (1994). A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from the Netherlands. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 28 (1): 117-133.

Vilbaste S. (2004). Application of diatom indices in the evaluation of the water quality in Estonian streams. Proc. Estonian acad. Sci. Biol. Ecol., 53, 1, 37-51.

Zelinka M. & Marvan P. (1961). Zur präzisierung der biologischen Klassification des Rheinheit Fliessender Gewässer. Archiv fűr Hydrobiologie. 57: 389-407.

# Prílohy

###### Príloha 7.1	Tab. 1   Zoznam sledovaných referenčných lokalít na území Slovenska

###### Príloha 7.2	Tab. 2   Zoznam sledovaných odberových miest národnej monitorovacej siete              Slovenska