# OBSAH

# 9.	ryby										3

## 9.1	Špecifiká hodnotenia 								3

## 9.2	Zdroje údajov									3

## 9.3	Odber vzoriek 									4

## 9.4	Úprava vzoriek									5

## 9.5	Laboratórne spracovanie, analýza vzoriek					5

## 9.6	Systém 										6

### 9.6.1	Vyhodnotenie									6

## 9.7	Postup pre odvodenie referenčných podmienok 				6

### 9.7.1	Výber vhodných metrík							11

### 9.7.2	Testovanie vhodnosti vybraných metrík 					13

### 9.7.3	Zvolené kandidátske metriky							17

### 9.7.4	Zvolená metóda pre odvodenie ref. hodnôt (lineárny model, 			            štatistické hodnotenie)							22

### 9.7.5	Výsledky testovania zvolenej metódy					24

### 9.7.6	Odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok			            a hraníc veľmi dobrého / dobrého ekologického stavu			25

### 9.7.7	Typovo-špecifické deskriptory (zistenie počtu lokalít ref., mon., )		27

### 9.7.8	Definovanie hraničných hodnôt, nedostatky metodiky FAME		28

### 9.7.9	Definovanie referenčných hodnôt						28

## 9.8	Odvodenie klasifikačnej schémy							30

## 9.9	Analýza problémov									30

## 9.10	Zodpovednosti 									30

## Záver												31

## Literatúra											32

## Prílohy											35

# 9.	ryby

## 9.1	Špecifiká hodnotenia

Ryby sú dobrými indikátormi najmä dlhodobých vplyvov a všeobecných podmienok prostredia, pretože sú relatívne dlhoveké a pohyblivé. Stoja pritom na vrchole potravnej pyramídy vodného ekosystému a majú sklon akumulovať vplyvy nižších trofických hladín. Štruktúra rybieho spoločenstva odráža teda integrované zdravie prostredia.

Podľa rámcovej smernice EU cieľom výskumu ichtyofauny je podať čo možno najpresnejší opis druhového zloženia, abundancie a vekovej štruktúry populácie rýb daného úseku toku.

Pre dosiahnutie porovnateľných výsledkov výskumu je rozhodujúcim predpokladom používanie štandardných metód odberu a spracovania materiálu. Spracovanie v sebe zahrňuje: identifikáciu rýb, zisťovanie abundancie, kusovej a hmotnostnej frekvencie zastúpenie daného druhu v populácii, ale aj zisťovanie údajov o dĺžke a hmotnosti, ďalej výpočet biomasy, resp. CPUE (úlovok na jednotku plochy a času), a tiež určovanie vekových skupín jednotlivých rýb.

V rámci projektu FAME bol špeciálne pre európske rieky otestovaný index biotickej integrity (IBI, Karr 1981), ktorý sa opiera o skutočnosť, že rybie spoločenstvá reagujú na antropické zmeny vodných ekosystémov predpovedateľným a merateľným spôsobom. IBI je teda účinný nástroj na vyčíslenie ľudských tlakov pomocou analýzy zmien štruktúry rybích spoločenstiev. Európsky „rybí“ index (EFI) je založený na prediktívnom modeli, ktorý odvodzuje referenčné podmienky pre jednotlivé lokality a vyčísľuje odchýlku medzi predpovedanými a pozorovanými charakteristikami ichtyofauny.

Keďže aj metriky FAME sú v podstate zhodné s našou ichtyologickou metodikou, odporúčame použiť postupy FAME spolu s komplexným programovým vybavením aj na Slovensku. Pre Slovensko je však nevyhnutne potrebné špecifikovať miestne pomery a zadefinovať typy tak, aby tieto korešpondovali s typológiou vypracovanou pre SR, ale i typológiou zadefinovanou v rámci tohto projektu. Slovenská strana sa môže svojimi vstupmi prispôsobiť programovej štruktúre FAME, najmä v oblasti prepojenia na EFI, kompatibility typológie tokov, rybích spoločenstiev a kompatibility dát. Problematickými by mohli byť typy výlučne špecifické pre Slovensko, ktoré by nebolo možné začleniť do zatiaľ navrhovaných typov.

## 9.2	Zdroje údajov

##### Dostupné údaje

Pre analýzu a hodnotenie rýb, ako jedného z prvkov kvality boli využité informácie z projektu FAME - a informácie z materiálu k tomuto indexu.

- Projekt FAME (http://fame.boku.ac.at/) - manuál pre aplikáciu indexu EFI, základná rybárska metóda ocenenia ekologického stavu európskych riek, verzia február 2005.

Potom to boli už vykonané prieskumné práce a práce vykonané na príprave databázy, realizované na SHMÚ:

- Príprava databázy hydromorfologických a biologických ukazovateľov pre proces výberu a charakterizácie referenčných miest podľa Smernice 2000/60/EC“ , SHMÚ Bratislava, december 2003

- Vyhodnotenie výsledkov prieskumného monitoringu v roku 2003, SHMÚ Bratislava, jún 2004.

A všetky dostupné informácie z rôznych prác:

- HENSEL, K. 2002. Prehľad údajov o veku a raste rýb vo vodách Slovenska. SHMÚ Bratislava: 64 s.

- HENSEL, K. 2003. Prehľad prístupov k hodnoteniu stavu povrchových vôd na základe rýb a návrh metrík. SHMÚ Bratislava: 18 s.

- Ichtyologické práce, sledujúce populačnú dynamiku horských a podhorských tokov na Slovensku, viď kap. „Literatúra“!

- Ichtyologické prieskumy, vykonané SRZ Rada Žilina v rokoch 1994 - 2003.

- Výsledky ichtyologických prieskumov vytypovaných tokov Slovenska. SHMÚ Bratislava, december 2003.

- Sumarizácia úlovkov z rybárskych revírov Slovenska za obdobie 1998 - 2005. Rada SRZ, Žilina.

##### Chýbajúce údaje

Chýbajúcimi údajmi v súčasnej dobe sú údaje z referenčných lokalít  a dlhodobé priemery sumárov úlovkov.

##### Doplnenie údajov

V budúcnosti bude potrebné údaje doplniť terénnymi výskumami a následným štatistickým spracovaním výsledkov. Údaje budú dopĺňané priebežne i na základe požiadaviek, ktoré vyplývajú z prehodnotenia referenčných lokalít i po zistení stavu chýbajúcich údajov pre jednotlivé typy. Doplnenie údajov sa bude realizovať doplnkovými odbermi i v rámci  pracovnej skupiny pre monitoring, ako aj rešeršnými prácami s cieľom získania  čo najväčšieho objemu dát v rámci rôznych inštitúcií.

## 9.3	Odber vzoriek

- Metóda lovu

Pre výskum povrchových tečúcich vôd je vhodná lovná metóda pomocou elektrického agregátu. Je to najmenej selektívny spôsob odberu ichtyologického materiálu spomedzi všetkých aktívnych rybolovných metód a zároveň najbežnejšie používaný spôsob hromadného lovu v sladkých vodách. Elektrolov dovoľuje väčšiu štandardizáciu lovu na jednotku rybolovného úsilia, vyžaduje menej času a námahy než iné zberové metódy. Jeho efektivitu ovplyvňuje však turbidita a nízka vodivosťou vody. Lovnú skupinu tvoria minimálne traja členovia, ktorí sú na takýto lov kvalifikovaní - lovec s elektrizovanou anódou a dvaja odberači s nevodivými podberákmi. Pri love sa musia všetci riadiť odborovou normou MP SR (ON 34 1740), ako aj európskymi nariadeniami (EN 14011; CEN, 2003) pre broditelné a nebroditelné toky. Každá časť lovcovho tela, ktorá prichádza do kontaktu s elektrickým poľom, musí byť chránená vodotesným a nevodivým odevom. Nádoby na prechovávanie rýb musia byť z elektricky nevodivého materiálu a musia mať dostatočne veľký objem, aby sa v nich ryby netiesnili a nedusili.

- Odbery vzoriek

Vzhľadom na dobrú pohyblivosť rýb a jej existujúce zákonitosti najmä počas migrácií, nie je možné stanoviť bodovo presnú lokalitu odberov, pretože napr. časť rybej populácie, ktorá v danom časovom období odmigrovala na neres, by spôsobila výrazné skreslenie výsledkov, bez korelácie ku kvalite ekologického stavu vôd v danom toku. Preto referenčné úseky pre ryby v daných typoch tokov predstavujú rozsiahlejšie lokality s normálnou - „typickou“ hustotou ichtyofauny. V monitorovaných tokoch je potrebné odberné miesta taktiež smerovať do oblastí s typickou hustotou rybích populácií pre dané časové obdobie.

Elektrický agregát musí byť kalibrovaný a v dobrom technickom stave. Používa sa pulzačný prúd. Dĺžka loveného úseku musí byť 10 až 20 násobok jeho šírky, minimálna dĺžka je 100 m, minimálna plocha 1000 m2. Každý úsek sa zlovuje 1 krát.

- V menších riekach do 15 m širokých sa prelovuje celý úsek - celková vzorkovacia metóda.

- U veľkých a plytkých riek (šírka > 15 m, hĺbka < 70 cm) je potrebné kumulovať niekoľko úsekov do celkovej plochy 1000 m2, aby boli zahrnuté všetky mezohabitaty - parciálna vzorkovacia metóda.

Prelovovanie dlhších úsekov je nežiadúce, pretože môže skresliť vzájomné interakcie metrík. V broditeľých riekach je vhodné použiť 1 anódu na 5 m šírky. Vo veľkých nebroditeľných riekach, hlbších ako 0,7 m nie je možné zloviť celú plochu, preto sa použije parciálna vzorkovacia metóda, zahŕňajúca všetky habitaty a reprezentačnú vzorku rýb. Na prelovenie väčšej plochy s vyššou účinnosťou elektrolovu sa môže použiť lov z člna, vybaveného viacerými anódami a bidlom. Pri love v silných prúdoch sa čln zaisťuje lanami z oboch brehov.

Metóda identifikácie

Ryby sa dajú relatívne ľahko určovať až do druhu. Väčšinu jedincov môžu triediť a určovať v teréne skúsení profesionáli a následne nepoškodené vrátiť naspäť do vody. Týka sa to však len dospelých rýb. Ranné vývinové štádiá rýb sa výrazne líšia od dospelých a vo väčšine prípadov až po dlhšej dobe po vyliahnutí sa u nich objavujú znaky charakteristické pre dospelé jedince. Určovanie takýchto drobných rybiek je obtiažne a dá sa s určitosťou robiť iba v laboratóriu.

## 9.4	Úprava vzoriek

V teréne neurčiteľné exempláre treba zafixovať 4 % roztokom formaldehydu a preniesť do laboratória.

## 9.5	Laboratórne spracovanie, analýza vzoriek

- Determinácia juvenilných štádií

Mladé vývojové štádiá rýb sa určujú pri vhodnom zväčšení pod stereomikroskopom podľa príslušných kľúčov.

- Metóda zisťovania početnosti

Najjednoduchší spôsob zisťovania početnosti spočíva v kvantitatívnom výlove časti populácie rýb za jednotku času, známy pod skratkou CPUE (z anglického: „catch per unit effort“), čiže „úlovok na jednotku úsilia“, vyjadrený ako počet alebo hmotnosť rýb ulovených za 1 hodinu na 1 ha. V rámci FAME sa kvantita úlovku vyjadruje v kusoch na jednotku plochy (ks/100 m 2), avšak EFI - PC program v konečnom výstupe preráta hodnoty úlovku na ks.ha-1.

- Metóda určovania vekového zloženia populácie

Vekové zloženie populácií, t. j. relatívne zastúpenie jedincov v rôznych vekových triedach je dôležitým ekologickým parametrom. V prírodných podmienkach sa však toto zloženie často mení, podobne ako sa každoročne mení aj početnosť novo nastupujúcich vekových skupín (vďaka meniacim sa ekologickým faktorom, ovplyvňujúcich úspech rozmnožovania). Vek jednotlivých rýb sa dá presne určiť na základe laboratórneho štúdia prírastkových zón na tvrdých štruktúrach, akými sú kosti, otolity alebo šupiny. To značí, že rybám, ktorých telo je pokryté šupinami, možno bez vážnejších komplikácií odobrať niekoľko šupín do označených vrecúšok a ryby pustiť naspäť do vody. Vek takých druhov rýb, ktoré nie sú pokryté šupinami sa dá určiť len po vypreparovaní ich otolitov, stavcov, tŕňov prsných plutiev, prípadne iných kostí, musia sa teda usmrtiť. V prípade zjednodušenej vekovej analýzy sa určí zastúpenie tohoročiakov (skupiny 0+), ročiakov (1+) a rýb nad jeden rok veku (>1+), ako to pripúšťa EN 14 011 a FAME.

## 9.6	Systém

Hodnoverné výsledky a kvalifikovaný odhad ekologického stavu na základe rýb bude možné pri dodržaní nasledovných zásad:

- Terénne práce pri odberoch vzoriek rýb môžu vykonávať len zaškolení pracovníci s minimálne 3-ročnou praxou s lovom rýb elektrickým agregátom.

- Odhady kvality toku a jeho zatriedenie v zmysle FAME môžu vykonávať len zaškolení pracovníci s ukončeným stredným alebo vysokoškolským vzdelaním, ktorí absolvovali školenie zahrňujúce teoretickú, ako aj praktickú časť ukončené záverečnými testami.

- Identifikáciu rýb môžu vykonávať len špecialisti, vysokoškolskí pracovníci s biologickým zameraním na ryby.

- Následne bude treba zaškoliť na determináciu rýb aj špecialistov z jednotlivých povodí.

### 9.6.1	Vyhodnotenie

Vyhodnotenie výsledkov z terénnych odberov prebehne aplikáciou počítačového EFI programu, ktorý na základe kvality a kvantity zisteného druhového spektra rýb zatriedi skúmaný úsek toku do príslušnej triedy. Vyhodnotenie ekologického stavu z niektorých vybraných lokalít je uvedené v Prílohe 9.2.

Vzor  EFI formulárov z výlovov rýb je uvedený v Prílohe 9.1.

## 9.7	Postup pre odvodenie referenčných podmienok

Výsledky projektu FAME boli testované v podmienkach povrchových tokov 12-tich zúčastnených európskych štátov a prinášajú silné nástroje rybárskeho hodnotenia ekologického stavu vôd, využívajúc programové nástroje Microsoft Excelu (tabuľkový makro-program) a Microsoft Accessu (databáza FIDES). EFI metódu, po jej doplnení a aktualizácii podmienok z ostatných európskych krajín, považujeme za štandardnú metódu rybárskeho hodnotenia, aplikovateľnú v celej Európe. Počas trvania FAME (2001 - 2005) bola testovaná na cca 5000 riečnych lokalitách v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Grécku, Litve, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Švédsku a Anglicku.

Pomocou nasledovných schém (krokov) uvedených v Obr. 9.1 je možné definovať postupnosť krokov k odvodeniu referenčných podmienok.

Obr. 9.1    Schematické znázornenie postupností pre výpočet EFI - indexu

V prvom kroku na základe početností ulovených rýb dôjde k výpočtu 10-tich metrík:

V druhom kroku sa uskutoční kalibrácia údajov pre vypracovanie referenčných modelov:

V treťom kroku pomocou multilineárnej regresie sa vypočítajú reziduálne odchýlky od referenčných hodnôt:

V štvrtom kroku prebehne distribúcia nameraných rezíduí. Rezíduá kolíšu okolo teoretických hodnôt, pričom ovplyvnené toky majú väčšiu odchýlku:

V piatom kroku dochádza ku štandardizácii nameraných hodnôt v rozdielnych jednotkách, pomocou strednej hodnoty a smerodajnej odchýlky rezíduí:

V šiestom kroku dochádza ku transformácii reziduálnych hodnôt do pravdepodobnostných veličín. Konečná hodnota okolo 0,5 znamená dokonalú zhodu s predpovedanými hodnotami, menšie hodnoty signalizujú intenzívnejšie narušenie, hodnoty nad 0,5 poukazujú na najkvalitnejšie lokality:

V siedmom kroku je stanovený EFI index ako suma desiatich metrík, v rozpätí od 0 do 1:

V poslednom, ôsmom kroku je indexové skóre prevedené do ekologickej triedy podľa nasledovných hraníc:

### Metriky

Hodnotenie stavu povrchových vôd vzhľadom na ich pôvodný, alebo ekologicky dobrý stav je podstatné pre ich ochranu, čo je dôležité nielen pre historickú registráciu nenávratne miznúceho stavu, ale ešte viac pre národné alebo regionálne usmerňovanie rozhodnutí o rozdelení vôd a stratégií na ich rehabilitáciu.

Existujú rôzne nástroje na vyhodnocovanie ekologického stavu povrchových vôd. Mnohé sú však založené na parametroch, ktoré vyžadujú rozsiahle zhromažďovanie údajov. Faktory používané vo vyvíjaných ukazovateľoch integrity ekosystému zahrňujú:

- kombinácie údajov o morfológii toku (štruktúra pobrežia, povaha a rozsah vrstiev dna, hĺbkové profily, spád, atď.),

- údaje o prietoku (jeho rytmus a objem) a kvalite vody (biologická spotreba kyslíka, prítomnosť polutantov, turbidita, teplota, atď.) a

- biotické kritériá (štruktúra pobrežnej a ponorenej vegetácie, planktónu, bentických živočíchov, rybích populácií, atď.).

Vo väčšine spoločenstiev existuje iba málo dominantných druhov, t. j. takých, ktoré sú zastúpené veľkým počtom jedincov. Vyskytuje sa v nich teda väčšie množstvo druhov, ktoré sú zastúpené menším množstvom jedincov (v niektorých prípadoch iba jedným), teda najväčší počet druhov má minimálnu početnosť. Existujú však aj spoločenstvá, kde je najviac takých druhov, ktoré sú stredne početné.

Druhové bohatstvo možno merať jednoduchým zaznamenávaním počtu druhov (N) v danej oblasti, avšak týmto hodnotíme zriedkavé i bežné druhy rovnako. Preto sa používa aj tzv. index dominancie c, ktorým sa vyjadruje význam každého druhu v pomere ku spoločenstvu ako celku:

c = ∑ (ni  / N)2

kde

ni je hodnota významnosti každého druhu (početnosť, biomasa, produkcia atď.),

N je súčet hodnôt významnosti.

Významnejší odhad druhového bohatstva možno učiniť vážením počtu druhov pomocou ukazovateľov ich relatívnej abundancie, napríklad Shannon-Wienerovou funkciou H (ktorá predpovedá abundanciu ďalšieho druhu) alebo Simpsonovým indexom diverzity D (ktorý hodnotí pravdepodobnosť, že dva zbery budú rozdielne):

S

H=      ∑ Pi • log2 Pi

i=1

S

D = 1 -  ∑ ( Pi)2

i=1

kde

Pi je pomer indivíduí druhu i v spoločenstve S druhov.

Každý druh ryby je v istom ontogenetickom štádiu pod tlakom dravcov, niektoré, najmä malé alebo pomaly rastúce druhy, slúžia za potravu dravcom po celý život, iné iba krátko v priebehu prvého či maximálne druhého roku (veľké, rýchlo rastúce druhy). Dostatok potravy znamená rýchlejší rast rýb, ktoré sa tak dostávajú skôr z tlaku dravcov.

Existuje dynamická rovnováha medzi početnosťou rybej populácie a okolím. Táto sa však môže prudko meniť, nakoniec sa však dynamická rovnováha obnoví. Jedným zo základných faktorov, ktorý ovplyvňuje početnosť populácií je množstvo dostupnej potravy. Autoregulácia početnosti populácie rýb, ktoré súvisia s množstvom potravy sú:

- zmeny v nástupe pohlavnej zrelosti a zmeny v plodnosti,

- zmeny tlaku dravcov na ryby (pomaly rastúce jedince i populácie sú dlhšie pod ich tlakom),

- zmeny v dosahovaní hraničného veku jedincov (dĺžky života), resp. zmeny v pomere pohlaví,

- zmeny v počte a kvalite pohlavných produktov a

- zmeny v možnosti vypuknutia parazitárnych ochorení.

Ďalším významným faktorom, ktorý v súčasnej dobe hrá veľmi dôležitú úlohu v dynamike rybích populácií je aj odlov rýb. Jeho úroveň môže byť v niektorých prípadoch taká vysoká, že populácia nie je schopná obnoviť svoju početnosť. Dôležitú úlohu hrajú pochopiteľne aj abiotické faktory. Dá sa povedať, že abiotické faktory vyvolávajú náhle zmeny populačnej hustoty a biotické faktory udržiavajú populáciu na istej únosnej hranici (ODUM 1977).

Na základe údajov získaných štúdiom rybích spoločenstiev rôzneho druhového zloženia v pokusných rybníkoch zaviedol SWINGLE (1950) pre hodnotenie stavu daného spoločenstva rýb tzv. koeficient F/C, ktorý vyjadruje pomer medzi celkovou hmotnosťou nedravých (F) a dravých druhov rýb (C). Koeficient F/C v rozpätí 1,4 až 10,0 charakterizuje populácie v rovnováhe, pričom optimálny je medzi 3,0 až 6,0. Často sa používajú aj ďalšie koeficienty, napríklad koeficient Y/C (pomer celkovej hmotnosti rýb skupiny F, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby ich mohli požierať druhy skupiny C k celkovej hmotnosti dravých druhov rýb; u vyvážených populácií sa pohybuje medzi 0,02 až 4,8,  optimálny je od 1,0 do 3,0), alebo koeficient SF (celková hmotnosť nedravých rýb skupiny F, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby ich mohli požierať druhy skupiny C vyjadrená v percentách celkovej hmotnosti nedravých rýb skupiny F; u vyvážených populácií sa pohybuje medzi 0,4 až 8,9, optimálny je od 15 do 40), ale aj koeficienty AT, AF a IF, ktoré berú do ohľadu lovnú mieru rýb. Tieto indexy aplikoval u nás aj na populácie z voľných vôd BALON (1966) a je pravdepodobné, že zákonitosti stanovené SWINGLEM (op.cit.) platia aj pre ostatné typy vôd (HOLČÍK 1970).

Po prijatí Dohovoru o biologickej diverzite (CBD 1994) sa začalo aj u nás uplatňovať toto hľadisko pri ochrane a udržateľnom využívaní živých vodných zásob. Biologická diverzita je podľa CBD (1994) definovaná ako „rôznorodosť všetkých živých organizmov všetkých zdrojov vrátane suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou: zahrňuje rôznorodosť v rámci druhu, medzi druhmi a ekosystémami“.

### 9.7.1	Výber vhodných metrík

Biologická diverzita, skrátene 'biodiverzita', je synonymom pojmu 'rôznorodosť života'. Je to komplexný pojem a na jeho kvantifikáciu boli vyvinuté rôzne ukazovatele. Jedným z nich je tzv. index biotickej integrity (IBI), pôvodne vyvinutý pre „prebroditeľné“ rieky stredozápadu Spojených štátov amerických. Bol vytvorený na to, aby pomocou miery zdravia rybích spoločenstiev vyjadroval stupeň, na ktorý bol znehodnotený vodný tok znečistením alebo morfologickou degradáciou. Ako ho pôvodne definovali Karr (1981) a Karr et al. (1986), pozostáva z 12 metrík, ktoré sa radia do troch skupín (druhové zloženie, trocké vzťahy, abundancia a kondícia rýb. Hodnoty získané pre každú z metrík pre charakteristický úsek sú porovnávané s hodnotami predpokladanými pre neovplyvnený úsek. Počet bodov sa priznáva na základe rozdielnosti pozorovanej a predpokladanej hodnoty. Výsledná hodnota potom udáva celkové skóre (umiestnenie) stanovišťa. IBI je schopný integrovať údaje zo všetkých úrovní ekosystému do jedinej porovnateľnej hodnoty udávajúcej kvalitu vodných zásob. Metriky pôvodne použité na hodnotenie IBI rybích spoločenstiev v tokoch stredozápadu Spojených štátov a ich vzťah k podmienkam biotopu sú uvedené v Tab. 9.2 a 9.3.

Tab. 9.2    Metriky používané na stanovenie spoločenstiev rýb v prebroditeľných tokoch                   stredozápadu USA [podľa Karra (1981) a Karra et al. (1986), ako ich                                  modifikoval Welcomme (2001)]

| Kategória |  | Metrika | Kritéria hodnotenia 5 3 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Druhové bohatstvo | 1. | Celkový počet druhov rýb (okrem hybridov a poddruhov) | Hodnoty metrík 1 – 5 sa menia podľa veľkosti toku a regiónu |
|  | 2. | Počet a identita druhov rýb podčeľade Etheostominae (stanovištní špecialisti v malých potokoch a riekach; citlivé druhy) |  |
|  | 3. | Počet a identita druhov slnečníc (druhy citlivé na degradované biotopy jazierok) |  |
|  | 4. | Počet a identita druhov rýb čeľade Catostomidae (dlhoveké druhy citlivé na biotop a chemickú degradáciu) |  |
|  | 5. | Počet a identita neznášanlivých druhov |  |
|  | 6. | Podiel jedincov slnečníc zelených (reagujúcich pozitívne na degradované podmienky) | <5% 5 – 20 % >20% |
| Trocká štruktúra | 7. | Podiel všežravých rýb | <20% 20 – 45 % >45% |
|  | 8. | Podiel hmyzožravých kaprovitých rýb (pokles abundancie s degradovanými podmienkami) |  |
|  | 9. | Podiel rybožravých rýb (vrcholových predátorov) |  |
| Abundancia a kondícia rýb | 10. | Počet jedincov vo vzorke | Hodnota metriky 10 sa mení podľa veľkosti toku a iných faktorov |
|  | 11. | Podiel hybridných jedincov | 0% 0 – 1 % >1% |
|  | 12. | Podiel chorých jedincov (nádory, poškodenia plutiev a anomálie kostry) | 0 – 2 % 2 – 5 % >5% |

Tab. 9.3   Hodnotenie Indexu biotickej integrity (IBI) vo vzťahu k podmienkam biotopu                  [podľa Karra (1981) a Karra et al. (1986), ako ich modifikoval Welcomme                   (2001)]

| Celkové hodnotenie IBI (suma hodnôt 12 mier) | Trieda integrity | Vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| 58 – 60 | Vynikajúca | Porovnateľné s najlepšou situáciou bez ľudského vplyvu; všetky regionálne očakávané druhy pre biotop a veľkosť toku (vrátane najtolerantnejších foriem) sú prítomné v plnom zoskupení vekových (veľkostných) tried; vyvážený trocký stav. |
| 48 – 52 | Dobrá | Druhové bohatstvo o niečo pod očakávaním, najmä následkom straty väčšiny netolerantných druhov; niektoré druhy sú prítomné v menšej než optimálnej abundancii alebo veľkostnej distribúcii; trocká štruktúra preukazuje niektoré znaky stresu. |
| 40 – 44 | Uspokojivá | Znaky ďalšieho zhoršenia vrátane straty netolerantných druhov, menší počet druhov, vysoko nesúmerná trocká štruktúra (napr. vzrast frekvencie všežravcov a zelených slnečníc alebo iných tolerantných druhov); staršie vekové skupiny vrcholových predátorov môžu byť vzácne. |
| 28 – 34 | Chudobná | Prevaha všežravcov, tolerantných foriem a biotopových generalistov; málo vrcholových mäsožravcov; rýchlosť rastu a faktory kondície sú obyčajne znížené; často sa vyskytujú hybridy a choré ryby. |
| 15 – 22 | Veľmi chudobná | Prítomných je málo rýb, väčšinou introdukovaných alebo tolerantných; hybridy sú bežné; choroby, parazity, drobné poškodenia a iné anomálie sú pravidelné. |
|  | Bez rýb | Ani opakovaným zberom sa nenachádzajú ryby. |

Pre väčšie toky boli navrhnuté podobné modely, napríklad model Simona a Emeryho (1995); pozri Tab. 9.4!

Tab. 9.4   Index biotickej integrity modifikovaný pre veľké rieky Severnej Ameriky (podľa                  Simona a Emeryho 1995)

| Metrika | Poznámka |
| --- | --- |
| Celkový počet druhov | (aj exotické, ale okrem hybridov a poddruhov) |
| Percentuálne zastúpenie faunistických skupín veľkých riek | (špecialistov veľkých riek, ktorých početnosť klesá s ubúdaním sprievodných biotopov) |
| Počet druhov čeľade Centrarchidae | (významné pre degradované biotopy jazierok) |
| Percentuálne zastúpenie čeľ. Catostomidae | (len zo skupiny tzv. „oblotelých“) |
| Počet citlivých druhov | (musí byť obmedzený do 10 % fauny) |
| Percentuálne zastúpenie tolerantných druhov |  |
| Percentuálne zastúpenie všežravcov | (ktoré žerú najmenej 25 % rastlinnej a 25 % živočíšnej potravy) |
| Percentuálne zastúpenie hmyzožravcov |  |
| Percentuálne zastúpenie mäsožravcov | (ktoré sú v dospelosti prevažne rybožravé) |
| CPUE | (úlovok na jednotka úsilia) |
| Percentuálne zastúpenie litofilov | (ktoré majú jednoduché neresové správanie) |
| Percentuálne zastúpenie chorých indivíduí | (okrem parazitárnych a protozoálnych infekcií) |

### 9.7.2	Testovanie vhodnosti vybraných metrík

Kritériá hodnotenia indexu biotickej integrity pre európske rieky sa vyvíjali aj v rámci projektu FAME (Kestemont a Gofflauxova, 2002). Na začiatku sa navrhlo 76 metrík v prvej kategórii (druhové zloženie, trofické vzťahy, reprodukcia a kondícia, 13 metrík pre druhú (abundancia), 6 metrík pre tretiu kategóriu (vekovo-dĺžková skladba) a ešte ďalších štrnásť nových metrík. Počet metrík navrhovaných jednotlivými členskými krajinami varíroval od 14 (Portugalsko a Veľká Británia) až po 38 (Belgicko). Treba však poznamenať, že mnohé metriky reprezentovali ten istý aspekt vyjadrený rôznymi spôsobmi. Konečná selekcia najvhodnejšieho vyjadrenia metrík bola vykoná v období 2002 - 2004.

Tab. 9.5    Národné metódy hodnotenia tokov v rámci členov FAME

| Krajina | N | Názov | Metóda použitá pri vývoji modelu |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 483 166 | Mulfa Národná | Odborný posudok Odborný posudok |
| Belgicko: Flandry | 1043 | IBI pre horné toky, mrenové a pleskáčové pásmo | Index biologickej integrity (Karr et al.,1986), prispôsobený podmienkam pstruhového a lipňového pásma a pásma mreny vo Flandroch |
| Belgicko: Walonia | 65 | IBI pre Meuse a broditelné časti veľkých riek | Index biologickej integrity (Karr et al.,1986), prispôsobený podmienkam Meuse (Francúzsko, Belgicko, Holandsko+broditelné časti povodia Meuse a Scheldt vo Walonii |
| Francúzsko | 1584 |  | Východisko z referenčných podmienok, zrovnateľné s EFI (Oberdorff & Hughes, 1992) |
| Litva | 355 |  | Index biologickej integrity (Karr et al.,1986), prispôsobený podmienkam v Litve |
| Švédsko | 3544 | FIX (Fish Index) | Index biologického stavu, využívajúci švédsky elektrolovný register |
| Veľká Británia | 203 | Lososí index | Založený na prítomnosti lososa |
| Veľká Británia | 203 | Pstruží index | Založený na prítomnosti pstruha |

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

V rámci FAME-projektu bolo k dispozícii šesť modelov, hodnotiacich ekologický stav toku, viď Tab. 9.5. Ich rozdielne oceňovacie prístupy umožnili vzájomnú kontrolu platnosti.

Tab. 9.6    Porovnávané hodnotenia v rámci rôznych „rybích“ indexov

| Metóda | Hlavné charakteristiky | Originál/Autor |
| --- | --- | --- |
| IBI | Index biotickej integrity - hodnotí ekologický stav lokality na základe biologických charakteristík (napr. druhové zloženie) - podľa RSV kategórie indexu v rozpätí od 1 do 5 (vysoký, dobrý, stredný, slabý, zlý) |  |
| FI | Rybí index. IBI pre rieky, založený na kusovej štruktúre ichtyofauny |  |
| EFI | Európsky rybí index - rozdiely medzi referenčnými podmienkami sú počítané regresným modelom na základe deskriptorov daných lokalít a ich riečnych skupín (≠ eko-región), predpovedajúc referenčné rozdelenie metrík - Suma, alebo priemer p-hodnôt metrík s rešpektovaním ich „starodávneho“ rozdelenia hodnotí biotickú integritu na spojitej stupnici medzi 0 a 1. EFI index je začlenený do 5-tich tried. | FAME 1: RCA = princíp referenčnej podmienky (Pont, 2005) |
| SEM | Štandardný európsky model - Metriky sú kalibrované s eko-regionóm, aby sa stali porovnateľné. Distribúcia je vykonaná medzi stanoviskami s malým a veľkým počtom druhov (v pôvodných podmienkach). - Diskriminačný model predpovedá indexovú hodnotu. | FAME 2: SEA = štandardný eu-princíp (Bohmer, 2005) |
| SBM | Priestorovo založené metódy - Odchýlky od očakávaných referenčných podmienok sú prevedené do stratifikácie. Preto každá úroveň má rozdielny model. | FAME 3: SBA = priestorovo založený prístup |

| SBM-ER | Priestorovo založený prístup / Eko-regionálny - Vnútri každého ekoregiónu ďalšia stratifikácia sa správa ako homogénnejšie súvrstvie. - V každom súvrství predpovedá diskriminačný model rybí index. | FAME 3a: SBA / E = eko-regionálny SBA (Schmutz, 2005) |
| --- | --- | --- |
| SBM-EU | Priestorovo založený prístup / Eko-regionálny klusterový na EU-úrovni - Na prekonanie príliš malých dát z SBM-ER vrstvy sú zhlukované na základe druhového zloženia rýb.. - Vo vnútri každej zhlukovanej vrstvy.diskriminačná analýza predpovedá rybí index. | FAME 3b: SBA / C = kluster SBA / E (Melcher, 2005) |
| ExM | Existujúce(lokálne) metódy (na národnej alebo regionálnej úrovni) - Niekedy je v krajine použitá ďalšia stratifikácia, alebo modelovanie na štandardizáciu. - Rozdielne metódy plynúce z expertných posudkov do modelovania, sú použité na hodnotenie triedy biotickej integrity. | FAME Ref 1: L = lokálne metódy Rôzni autori |
| PS | Predbežná klasifikácia tlakov - Metóda „bez rýb“! Založená na hodnotení fyzikálneho stavu (hydrologického, morfologického) a chemických charakteristík (toxicita a živiny). - Kombinácia bola zaradená do 5-tich tried v zhode s RSV. Najvýznamnejšie rozdiely sú medzi 1-2 a 3-5 triedou. | FAME Ref 2: H = ľudské dopady Vyvíjané s FAME ako odporúčanie pre modelovanie |

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

Nasledovný príklad popisuje reálne hodnotenie ekologického stavu rieky Dropt vo Francúzsku, viď Tab. 9.7!

Tab. 9.7    Popisné a environmentálne premenné charakterizujú danú lokalitu

| Premenné, popisujúce lokalizáciu, názov stanoviska a údaje z rybolovu |  |
| --- | --- |
| Kód lokality | FR05470095 |
| Zem. šírka | 44.3816N |
| Zem. dĺžka | 00.4411E |
| Dátum | 09/10/1985 |
| Riečny región | Garonne |
| Meno rieky | Dropt |
| Environmentálne premenné |  |
| Geológia | Vápenatý |
| Veľkosť povodia | < 1000 km2 |
| Nadm. výška | 100 m |
| Prietokový režim | Permanentný |
| Jazerá v hornom toku (nad lokalitou) | Áno |
| Teplotný priemer | 13 °C |
| Sklon | 2 ‰ |
| Vzdialenosť od prameňa | 22 km |
| Omočený profil | 4 m |
| Vzorkovacia stratégia | Vcelku |
| Metóda lovu | brodenie |
| Prelovená plocha | 400 m2 |

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

Tab. 9.8   EFI program automaticky prepočítava nájdené kvantitatívne údaje druhov rýb na                 registrované metriky

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

Konečný EFI index predstavuje sumu 10-tich pravdepodobnostných hodnôt, napr. rieka Dropt Spolu = 5.334, vydelenú desiatimi, Dropt EFI = 0.5334, viď Tab. 9.8!

Podľa výsledného EFI indexu je každá lokalita zatriedená do jednej z piatich tried, rieka Dropt patrí do 2. triedy - dobrý ekologický stav.

Tab. 9.9    Namerané a modelové (teoretické) hodnoty s pravdepodobnostnými metrikami

| Metriky | Pozorované hodnoty | Teoretické hodnoty | Pravdepodobnostné metrické hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| Hustota insektivorných druhov | 275 ks.ha-1 | 383 ks.ha-1 | 0.423 |
| Hustota omnivorných druhov | 4050 ks.ha-1 | 255 ks.ha-1 | 0.099 |
| Hustota fytofilných druhov | 0 ks.ha-1 | 5 ks.ha-1 | 0.912 |
| Relatívna abundancia litofilných druhov | 19 %-ks | 57 %-ks | 0.032 |
| Počet bentických druhov | 5 druhov | 4.1 druhov | 0.658 |
| Počet reofilných druhov | 7 druhov | 5.9 druhov | 0.677 |
| Počet druhov, migrujúcich na dlhé vzdialenosti | 1 druh | 0.5 druhu | 0.841 |
| Počet potamodromných druhov | 3 druhy | 1.5 druhu | 0.894 |
| Relatívny počet intolerantných druhov | 15 %-druh | 17 %-druh | 0.379 |
| Relatívny počet tolerantných druhov | 38 %-druh | 37 %-druh | 0.419 |
| Spolu |  |  | 5.334 |

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

### 9.7.3	Zvolené kandidátske metriky

Pre Slovensko sú odvodené z FAME projektu, ktorého hlavným cieľom je výpočet indexu EFI (european fish index) na základe stanovenia odchýlky pozorovaných metrických hodnôt od predpovedaných teoretických hodnôt, reprezentujúcich štandardné podmienky. Z pôvodného množstva cca 200 metrík, bolo štatistickými testmi vybraných 10 najvýznamnejších biotických ukazovateľov.

Na podporu druhovo-špecifického prístupu RSV, boli európske druhy rýb integrované do aplikačných nástrojov EFI (softwér a manuál). Každý druh ryby indikuje matematicky vyjadriteľnú koreláciu k určitému typu vodného prostredia, viď Tab. 9.12! Pokiaľ ide o EFI abiotické premenné, používajú sa na predpovede riečnych typov. Nasledovné metriky, otestované počas 3 rokov, reagujú špecificky na rôzne skupiny stresorov, preto sú vhodné na „rybárske“ hodnotenie kvality tokov.

V prvom kroku EFI používa údaje úlovkov z jednorázového elektrolovu na výpočet oceňovacích metrík. EFI využíva 10 metrík prislúchajúcich k nasledovným ekologickým skupinám: trofická štruktúra, reprodukčné skupiny, fyzický habitat, migračné správanie a schopnosť tolerovať narušenia vo všeobecnosti, Tab. 9.10. Veková štruktúra rybej populácie ako významná metrika vo vzťahu k devastácii koryta, bude v rámci FAME doplnená následne.

Tab. 9.10    Metrické kritériá, vyhodnocované z úlovkov rýb

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

V Tab. 9.11 sú uvedené abiotické parametre, popisujúce sledované lokality, charakteristiky vzorkovania (rybolovu) a ich vzťah k vodnému životnému prostrediu.

Tab. 9.11    Abiotické premenné potrebné v EFI na prognózu referenčných podmienok

*) prvá časť "Sk" označuje Slovensko, druhá časť (päťmiestna) je kód geomorfologických celkov, tretia časť za pomlčkou (sedemmiestna) je kód vodných biotopov Slovenska, upravené podľa autorov Ružičková, 1996 a  SHMÚ Bratislava, 2003, 2004.

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

V európskych tokoch bol zaznamenaný výskyt 309 rybích druhov, z toho 89 druhov bolo potvrdených na Slovensku. Všetky druhy sú začlenené do EFI softvéru. Výskyt jednotlivých druhov, kvalitatívna a kvantitatívna štruktúra rybieho spoločenstva indikuje stupeň antropickej devastácie toku.

Tab. 9.12   Druhové bohatstvo rýb Slovenska so základnými ekologickými charakteristikami

| Druhy | Intolerantné | Tolerantné | Bentické | Reofilné | Litofilné | Fytofilné | Hmyzožravé | Všežravé | Migranty na dlhé vzdialenosti | Migranty na kratšie vzdialenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abramis ballerus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abramis brama | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abramis sapa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acipenser gueldenstaedtii | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acipenser nudiventris | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Acipenser ruthenus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acipenser stellatus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alburnoides bipunctatus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alburnus alburnus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ameiurus melas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ameiurus nebulosus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anguilla anguilla | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aspius aspius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barbatula barbatula | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbus barbus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barbus peloponnesius | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blicca bjoerkna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carassius auratus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carassius carassius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chondrostoma nasus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clarius gariepinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cobitis taenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coregonus albula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coregonus lavaretus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coregonus peled | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cottus gobio | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cottus poecilopus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ctenopharyngodon idella | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprinus carpio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Esox lucius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eudontomyzon danfordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eudontomyzon mariae | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eudontomyzon vladykovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasterosteus aculeatus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gobio albipinnatus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobio gobio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobio kesslerii | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobio uranoscopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnocephalus baloni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnocephalus cernuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnocephalus schraetser | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hucho hucho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huso huso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hypophthalmichthys molitrix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hypophthalmichthys nobilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lampetra planeri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lepomis gibbosus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leucaspius delineatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leuciscus cephalus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leuciscus idus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leuciscus leuciscus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lota lota | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Micropterus salmoides | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misgurnus fossilis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neogobius gymnotrachelus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neogobius kessleri | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neogobius melanostomus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oreochromis niloticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelecus cultratus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Perca fluviatilis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perccottus glenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phoxinus phoxinus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poecilia reticulata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polyodon spathula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proterorhinus marmoratus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudorasbora parva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rhodeus sericeus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutilus meidingeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutilus pigus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutilus rutilus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sabanejewia balcanica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salmo salar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmo trutta fario | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salmo trutta lacustris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salmo trutta trutta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salvelinus fontinalis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sander lucioperca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander volgensis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scardinius erythrophthalmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Silurus glanis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thymallus baicalensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thymallus thymallus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tinca tinca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Umbra krameri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vimba vimba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zingel streber | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zingel zingel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

Tab. 9.13    Regresné koeficienty, vypočítané pre zvolené rybie metriky

| parametre | Hmyzožravé | Všežravé | Fytofilné | Bentické | Reofilné | Migranty na dlhé vzdialenosti | Migranty na kratšie vzdialenosti | Litofilné | Intolerantné | Tolerantné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Log | Log | Log |
| Intercept | 4.242 | 1.399 | 1.950 | -0.200 | -0.491 | 0.841 | -0.656 | 0.373 | 0.751 | -1.875 |
| FISH | - | - | - | 0.061 | 0.080 | -0.038 | 0.086 | - | -0.122 | - |
| TECH-B | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| TECH-W | 1.038 | - | - | - | - | - | - | 0.816 | 0.250 | -0.297 |
| METH-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| METH-W | -0.550 | -0.766 | -0.533 | -0.135 | -0.064 | - | - | 0.433 | - | - |
| CAT-1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CAT-2 | - | - | - | - | - | - | 0.035 | -0.002 | - | - |
| CAT-3 | - | - | - | - | - | - | 0.228 | 0.398 | - | - |
| CAT-4 | - | - | - | - | - | - | 0.574 | 0.431 | - | - |
| CAT-5 | - | - | - | - | - | - | 0.473 | 0.148 | - | - |
| LAK-N | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| LAK-Y | - | 0.500 | 0.450 | - | - | - | - | -0.835 | -0.322 | 0.316 |
| GEO-C | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| GEO-S | - | - | - | - | - | 0.083 | - | 0.025 | - | 0.181 |
| FLOW-P | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| FLOW-T | - | - | - | - | - | -0.178 | 0.179 | 0.297 | -0.710 | - |
| ELE | 0.674 | 1.356 | 0.702 | 0.427 | 0.472 | -0.063 | 0.326 | 1.566 | - | 0.627 |
| ELE2 | -0.098 | -0.137 | -0.077 | -0.055 | -0.051 | -0.012 | -0.034 | -0.161 | - | -0.087 |
| DIS | - | 0.276 | - | 0.069 | 0.079 | - | - | -0.399 | - | - |
| DIS2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.031 | - | - |
| WID | -2.046 | 0.898 | 0.313 | - | - | 0.079 | - | -1.168 | - | -0.147 |
| WID2 | 0.319 | -0.264 | -0.106 | - | - | 0.008 | - | 0.208 | - | 0 |
| TEMP | 0.324 | -0.017 | - | 0.036 | 0.038 | - | 0.010 | -0.396 | -0.205 | 0.115 |
| TEMP2 | -0.029 | 0.016 | - | 0 | 0 | - | 0.002 | 0.005 | - | 0 |
| SLOP | 2.263 | -3.347 | 1.842 | -0.248 | 0.102 | 0.036 | -0.087 | 1.083 | 0.958 | -1.047 |
| SLOP2 | -0.354 | 0.468 | 0.274 | 0.020 | 0 | - | - | -0.059 | -0.092 | 0.148 |
| RIVG-D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RIVG-E | 1.601 | - | -0.080 | -0.196 | -0.312 | 0.244 | -0.465 | 12.131 | 6.824 | - |
| RIVG-MC | 0.839 | - | 0.284 | 0.027 | -0.469 | 0.037 | -0.235 | 1.514 | -1.488 | - |
| RIVG-MF | 1.724 | - | -0.144 | -0.027 | -0.215 | 0.254 | -0.569 | 1.259 | 0.707 | - |
| RIVG-MN | 1.116 | - | 0.022 | 0.425 | 0.232 | 0.054 | -0.080 | 0.057 | -0.016 | - |
| RIVG-NP | 0.531 | - | 1.243 | -0.029 | -0.575 | 0.088 | -0.444 | 0.742 | -0.206 | - |
| RIVG-NE | -0.281 | - | -0.015 | 0.106 | -0.057 | -0.114 | -0.263 | -0.155 | -0.296 | - |
| RIVG-R | 1.314 | - | 0.080 | 0.144 | 0.012 | 0.163 | -0.402 | 1.955 | 0.706 | - |
| RIVG-SS | -0.022 | - | 0.175 | -0.422 | -0.325 | -0.218 | -0.442 | 1.528 | -0.458 | - |
| RIVG-UK | 0.817 | - | -0.414 | 0.038 | -0.013 | 0.183 | -0.545 | 0.632 | 0.051 | - |
| RIVG-WF | 1.239 | - | -0.193 | 0.357 | 0.148 | 0.152 | -0.399 | 0.754 | 0.177 | - |
| Mean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0.055 | -0.019 |
| s.d. | 1.722 | 2.153 | 1.332 | 0.411 | 0.361 | 0.300 | 0.396 | 0.210 | 0.240 | 0.145 |

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004)

Modely viacnásobnej regresie získané pre každú z 10-tich rybích metrík. Typ modelu: Lin = viacnásobný lineárny model, Log = viacnásobný logistický model. Premenné: FISH = vzorkovacia plocha; TECH = vzorkovacia technika (B - člnom, W - brodením); METH = vzorkovacia metóda (P -  čiastková, W -  úplná); CAT  = plocha povodia (trieda 1: < 10 km2, trieda 2: 10-99 km2, trieda 3: 100-999, trieda 4: 1000-9999 km2, trieda 5: >10000 km2); LAK = prítomnosť jazier v povodí (Y - áno, No - nie); GEO = geológia (C - vápenaté, S - kremičité podložie); FLOW = prietokový režim (P - permanentný, T - dočasný); ELE = nadmorská výška; DIST = vzdialenosť od prameňa; WID = omočená šírka toku; TEMP = priemerná teplota; SLOP = sklon; RIVG = riečne zoskupenia (D - Dunaj, E – Ebro, MC – stredozemné rieky z Katalánie, MF -  stredozemné rieky z Francúzska,  MN  - skupina Meuse, NP - Severoportugalské rieky, NE - rieky severoeurópskej planiny, R - skupina Rhône, SE - juhozápadné švédske rieky, UK - anglické rieky,  WF - západofranzúzske rieky. Mean  a s.d. = priemer a smerodajná odchýlka reziduí od referenčných kalibračných nastavení dát. Spojovníky sú uvedené ak nebola stanovená premenná.

### 9.7.4	Zvolená metóda pre odvodenie ref. hodnôt (lineárny model, štatistické             hodnotenie)

Princípom určenia EFI - indexu je stanovenie odchýlky pozorovaných metrických hodnôt od predpovedaných teoretických hodnôt, reprezentujúcich štandardné podmienky. Tieto referenčné hodnoty sú vypočítané ako funkcia 10 biotických a 13 abiotických premenných. Z pôvodne testovaného množstva cca 200 metrík,  bolo počas 3-ročného trvania projektu štatistickými testmi vybraných 10 najvýznamnejších biotických ukazovateľov. Na základe odchýlky medzi pozorovanými a referenčnými hodnotami je vypočítaná pravdepodobnosť príslušnosti miesta - lokality. Abiotické EFI premenné sa používajú na klasifikáciu riečnych typov. Priemer pravdepodobnostných metrík dáva finálne skóre indexu, z rozsahom od 0 až 1. Podľa výsledného EFI - indexu je sledovaný úsek toku zadelený do príslušnej ekologickej triedy kvality od 1 do 5, podľa požiadaviek RSV.

##### Rybie spoločenstvá

Pre štáty, participujúce na FAME projekte, bolo navrhnutých a otestovaných 15 hlavných typov rybích spoločenstiev, ktoré sú charakterizované indikátorovými druhmi rýb a hlavnými abiotickými faktormi (Tab. 9.14). EFI stanovuje referenčné podmienky špeciálne pre každý typ toku.

Tab. 9.14    Typy rybích spoločenstiev v európskych riekach

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

Tab. 9.15    Rozdelenie typov európskych rybích spoločenstiev podľa abiotických premenných

Zdroj: FAME CONSORTIUM (2004), upravené

Z možností, danými smernicou 2000/60/ES pre spôsob odvodenia referenčných podmienok, sme využili údaje z projektu FAME v kombinácii s odborným odhadom parametrov rybích spoločenstiev na Slovensku. Veľmi podobné členenie povrchových tokov (ako Slovensko) navrhlo Rakúsko, ktoré má však detailnejšie rozdelenie nížinných riek podľa autorov (Moog & Wimmer 1990).

- Predložený návrh slovenských rybích spoločenstiev je odborný odhad na základe analýzy ichtyologických prác zo slovenských tokov a vlastnej ichtyologickej a súdnoznaleckej  praxe.

- Typy „veľkých tokov“ boli odvodené pomocou štatistickej analýzy sumárov rybárskych úlovkov z konca 90-tych rokov metódou vážených priemerov a modelovania rybích spoločenstiev podľa hlavných druhov príslušných rybích pásiem.

- Tab. 9.19 predstavuje modelový stav „prirodzených“ rybích spoločenstiev, aký by existoval v antropicky nedotknutých, alebo len málo dotknutých povodiach.

- V navrhnutých 22 slovenských typoch (Tab. 9.16) sú v zmysle RSV zoskupované  toky v súlade s hlavnými abiotickými faktormi, následne k nim bola priradená štruktúra ichtyofauny. Označenie typov korešponduje s Tab. 9.19.

### 9.7.5	Výsledky testovania zvolenej metódy

Na Slovensku prebiehajú v súčasnosti úvodné testy výpočtov EFI indexov a hodnovernosti údajov vo vzťahu k slovenským tokom, viď Príloha 9.2!  Budú zároveň slúžiť pre potreby harmonizácie dielčích výsledkov z jednotlivých skupín bioty, morfológie a fyzikálno-chemických parametrov.

Pri porovnaní stanovených tried ekologickej kvality povrchových vôd z odborným odhadom možno zatiaľ konštatovať mierny posun vypočítaných tried do horšej kvality, oproti odhadovaným. V nasledovnom prehľade sú porovnané výsledky vypočítané cez EFI - index s odhadmi na základe praktických poznatkov zo skúmaných lokalít.

### 9.7.6	Odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok a hraníc veľmi            dobrého/dobrého ekologického stavu

Referenčné podmienky pre ryby sú na Slovensku dané špecifickými rybími spoločenstvami, charakterizujúcimi veľmi dobrý stav vodného životného prostredia v danom type toku, Tab. 9.16 a 9. 19.

Tab. 9.16   Rybárske charakteristiky jednotlivých typov tokov

### 9.7.7	Typovo-špecifické deskriptory (zistenie počtu lokalít ref., mon., )

Tab. 9.17   Abiotické premenné potrebné v EFI na prognózu referenčných podmienok

### 9.7.8	Definovanie hraničných hodnôt, nedostatky metodiky FAME

- EFI index nemôže byť presne stanovený mimo 15-tich hlavných EU-typov v rámci 25-tich európskych ekoregiónov

- Veľké toky (Rýn, Dunaj) neboli kalibrované pre EFI, budú sa stanovovať odborným odhadom

- V EFI sú použiteľné iba údaje úlovkov z jednorázového lovu, alebo k nemu prepočítané hodnoty

- Vzorka z jednej lokality musí obsahovať min. 30 exemplárov rýb

- Nenarušené rieky s prirodzene nízkou hustotou rýb treba posudzovať s rezervou

- Silne narušené rieky s rybím spoločenstvom blízko vyhynutia treba posudzovať rezervou

- Veková štruktúry rybích populácií sa dopracuje kvôli nedostatku údajov v budúcnosti

Tab. 9.18 Minimálne, priemerné a maximálne hodnoty environmentálnych deskriptorov z FAME

| Charakteristiky | Minimum | Priemer | Maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzdialenosť od prameňa (km) | 0,0 | 20,0 | 999,0 |
| Výška (m.n.m.) | 0,0 | 56,0 | 1950,0 |
| Pozdĺžna sklon (m / km-1) | 0,5 | 7,0 | 199,0 |
| Omočený profil | 0,5 | 7,0 | 1600 |
| Priemer teploty vzduch (°C) | -2,0 | 10,0 | 16,0 |

### 9.7.9	Definovanie referenčných hodnôt

Optimálna štruktúra rybích spoločenstiev pre jednotlivé typy tokov bola odhadnutá podľa dostupných výsledkov ichtyologických výskumov a upresnená na základe sumárov rybárskych úlovkov z 80-tych rokov.

Tab. 9.19    Typy rybích spoločenstiev v slovenských tokoch  - kusový podiel v %

## 9.8	Odvodenie klasifikačnej schémy

Je priamo v PC výkonnom programe pre výpočet EFI indexu (Obr. 9.1).

## 9.9	Analýza problémov

- Najvážnejší problém je v súčastnej neexistencie tokov s pôvodným rybím osídlením v rámci slovenských ekoregiónov, ktorých ichtyofaunistické štruktúry by bolo možné priamo povýšiť na referenčné rybie spoločenstvá v rámci EFI.

- Slovensko si zvolilo príliš veľa typov tokov, je možné že v budúcnosti bude potrebné niektoré typy zjednotiť podľa európskych kritérií.

- Slovenské toky je potrebné napojiť na EFI program jeho dôkladným otestovaním na naše podmienky

- Váh - V3: je sem zaradený Malý Dunaj, ktorý nemá ani hydrologické, ani biologické podobnosti s Váhom!

- Poprad a Dunajec sú popísané zbytočne v dvoch skupinách výškových typov (P1, P2), avšak Dunajec je v GIS vrstve zaradený ešte aj do skupiny K3S?

## 9.10	Zodpovednosti

V rámci čiastkovej úlohy „ryby“ navrhujem zodpovednosti v oblasti za:

- Metodiku: SAŽP, spolu s  SHMÚ

- Odbery vzoriek:

  - monitoring - SAŽP v spolupráci so SRZ a ŠOP

  - referenčné lokality - SAŽP

- Analýzy vzoriek: - SAŽP

- Vyhodnotenie výsledkov: - SAŽP

- Súhrnnú evidenciu: SHMÚ.

## Záver

Riešenie problematiky referenčných podmienok a klasifikačných schém pre ryby sa vyznačuje viacerými problémami. V prvom rade je to skutočnosť, že samotné aktivity začali neskôr, v porovnaní s ostatnými prvkami klasifikácie, čo bolo spôsobené i v dôsledku toho, že nebolo rozhodnuté, kto bude čiastkovým riešiteľom pre tento prvok kvality.

Ďalším dôležitým momentom je skutočnosť, že SR nie je ešte celkom zaradená do projektu FAME, preto nemôžeme plnohodnotne využívať vypracovanú metodiku pre naše podmienky.

V súčasnosti prebieha testovanie EFI-indexu na základe známych údajov zo slovenských tokov, relevantných pre výpočet ekologického stavu a následné zaradenie do príslušných ekologických tried. Bola vytvorená databáza rýb zo slovenských tokov, vychádzajúca z európskej databázy rýb - FIDES. Skúmané lokality sú vkladané do databázy spolu so svojimi ekologickými charakteristikami a odhadnutým stupňom antropických tlakov podľa požiadaviek projektu FAME. Do konca r. 2006 bude databáza slovenských „rybích údajov“ zaslaná do EÚ spolu s vypočítanými EFI - hodnotami. Dáta zo slovenských (najmä karpatských) tokov poslúžia na spresnenie a doladenie metodiky výpočtov EFI-indexov spolu s údajmi ďalších participujúcich štátov karpatskej oblasti (Poľsko, Česko, Rumunsko).

Po programových úpravách EFI je reálny predpoklad, že táto metodika bude v plnom rozsahu slúžiť pre potreby hodnotenia ekologického stavu slovenských tokov podľa požiadaviek RSV.

Dôležitým rozhodnutím pre ďalší úspešný postup úloh bude rozhodnutie o kompetenciách a zodpovednostiach za výkon monitorovacích prác a vyhodnocovania výsledkov.

V súčasnej dobe je však potrebné rozhodnúť kompetencie za vykonávanie monitoringu v časti pre ryby, nakoľko momentálne sú ryby zaradené do programu monitorovania zastrešované SHMÚ. Bolo by vhodné, keby tak zodpovednosť bola presunutá na SAŽP.

Literatúra

Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava a Esprit, Banská Štiavnica. 2002.

Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV a SÚGK, Bratislava, 1980. 296 s.

FAME CONSORTIUM (2004). Manual for the application of the European Fish Index - EFI. A fish-based method to assess the ecological status of European rivers in support of the Water Framework Directive. Version 1.1, January 2005.

BALON, E.K. 1966. Príspevok k poznaniu vyváženosti rybích spoločenstiev v inundačných vodách Dunaja. Biológia (Bratislava) 21 (12): 865-884.

Balon, E.K. 1975. Reproductive guilds of fishes. A proposal and definitions. J. Fish. Res. Bd Canada 32: 821-864.

Balon, E.K. 1981. Additions and amendments to the classification of reproductive styles in fishes. Env. Biol. Fish. 6: 377-389.

BS EN 14011:2003 Water quality. Sampling of fish with electricity.

HENSEL, K. 2002. Prehľad údajov o veku a raste rýb vo vodách Slovenska. SHMÚ Bratislava: 64 s.

ODUM, E.P. 1977. Základy ekologie. Praha, 732 s.

RUŽIČKOVÁ, H., Ľ. HALADA, L. JEDLIČKA & E. KALIVODOVÁ. 1996. Biotopy Slovenska. Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV,192 s.

Príprava databázy hydromorfologických a biologických ukazovateľov pre proces výberu a charakterizácie referenčných miest podľa Smernice 2000/60/EC“, SHMÚ Bratislava, december 2003.

Vyhodnotenie výsledkov prieskumného monitoringu v roku 2003, SHMÚ Bratislava, jún 2004.

BASTL, I.- HOLČÍK, J.- KIRKA, A., 1975 : Ichtyologický výskum Karpatského oblúka. 6. Ichtyofauna chráneného náleziska hlavátky v rieke Turiec. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 21, 191 - 224 s.

BEGON, M., HARPER, J., TOWNSEND, C., 1997 : Ekologie - jedinci, populace a spoločenstva. Vydav. Univ. Palackého, Olomouc,  949 s.

GRORFRÍK, R., FĽAK, P., 1990 :  Štatistické metódy v poľnohospodárstve. Príroda. Bratislava, 340 s.

HARTWICH, P., LUSK, S., 2000 : Ichtyofauna a migračni pruchodnost reky Otavy. Biodiverzita ichtyofauny ČR (III), 63-70.

HOLČÍK,J.- BASTL,I.- KIRKA,A.- MÉSZÁROS,J.- ŠPORKA,F.- ŠTEFKOVÁ, E., 1990 : Hlavátka podunajská vo vodných ekosystémoch SR. Záverečná správa ÚRH, Bratislava, 63 s.

HOLČÍK, J - HENSEL,K., 1972 : Ichtyologická príručka. Bratislava, Obzor,  218s.

HOLČÍK, J., 1998 : Ichtyológia. Príroda. Bratislava,  306 s.

Holčík,J.- Kirka,A.- Bastl,I.: Ichtyocenózy povodia Váhu  v oblasti nádrže Liptovská Mara, prognóza formovania jej  ichtyofauny a návrh na prvotné zarybnenie. Biol. Práce SAV,  22, l976: 9 - 79.

Illies, J. & Botosaneanu, L.1963:  Problemes et méthodes de la classification et de la zonation écologique des eaux courantes, considerées surtout du point de vue faunistique. Mitt. Int Verein. Theor. Angew. Limnol., 12:1-57.

ILLIES, J. (1978). Limnofauna Europaea. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag.

IUCN., 1995 : IUCN Red List Categories. Prepared by IUCN Species Survival Commision., 21 s.

HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV PRAHA., 1965 : Hydrologické pomery Československej socialistickej republiky.

JEDLIČKA, L. (Ed.), 1995 : Sozologický zoznam flóry a fauny Slovenska. In: JEDLIČKA, L. (Ed.), 1995 : Stav biologickej diverzity v Slovenskej republike. Štúdia projektu   RVT 20-517-03: Ekosozologický výskum a manažment ohrozených druhov organizmov (deponovaná na MžP SR). Bratislava.

KARR, J.R. 1981. Assessment of biotic integrity using fish communities. Fisheries 6: 21-27.

Karr, J.R., K.D. Fausch, P.L Angermeier, P. Yant & I. J. Schlosser. 1986. Assessing biological integrity in running waters: a method and its rationale. Illinois Natural History Survey, Special Pubication 5.

Karr. J.R. & E.W.Chu, 1999. Restoring life in running waters: Better biological monitoring. Island Press, Washington, D.C.

Kestemont, P. & D. Goffaux. 2002. Metric selection and ampling procedures for FAME (D 4 – 6). A project under the 5th framework programme, energy, environment and sustainable management. Contract no: EVK1-CT-2001-00094: 88 pp.

KIRKA,A.:Ichtyologický výskum Karpatského oblúka 5.  Ichtyofauna povodia rieky Oravy (Pod priehradou) a pramennej  oblasti Váhu, Sbor.Slov.nár.múzea, Prírodné vedy, 13  s.1967:121-165.

KIRKA, A.- MÉSZÁROS, J.- NAGY, Š.: Podmienky rýb v rieke  Toryse a niektorých jej prítokoch. Živočíšna výroba, 33, 1,  1988: 73-77.

LOSOS,B.-GULIČKA,J.-LELLÁK,J.-PELIKÁN,J., 1984 :  Ekologie živočíchu. SPN, Praha, 316 s.

Lusk, S., Halačka, K., Lusková, V., Hartvich, P., 1996 :Vliv malých vodních elektráren na diverzitu rybího osídlení vodních tokú. Biodiverzita ichtyofauny ČR (I), 65-68.

Mazúr, E. & M. Lukniš. 1978. Regionálne geomorfologické členenie SSR. Geologický časopis 30: 101-125.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR., júl 1997 : Pokyny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na posudzovanie výstavby malých vodných elektrární z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Číslo: 437/97-4.1. Bratislava, 53 s.

Mužík, V., l984: Abundancia, ichtyomasa, rast a veková  štruktúra rybej obsádky potoka Papraďianka. - Biológia,  Bratislava, 39 : 599 - 6lO.

Mužík, V., 1995 : Vplyv malej vodnej elektrárne na ichtyofaunu potoka Ľubochnianka. Živočíšna výroba, 40, 221-226.

Mužík, V., 1996a :  Rybie osídlenie strednej časti rieky Turiec. Živočíšna výroba, 41, 491-499.

Mužík, V., 1996b : Vek a rast pstruha potočného vo vodárenskej nádrži Nová Bystrica. Živočíšna výroba, 41, 119-124.

Mužík, V., 1997 : Vekové a rastové štúdie niektorých druhov rýb v rieke Turiec. Živočíšna výroba, 42, 331-335.

Mužík, V., 1998 :  Ichtyofauna horného toku Torysy. Živočíšna výroba, 46, 489-496.

Mužík, V., 1998  : Monitoring ichtyofauny v záujmovej oblasti vodného diela Žilina (rieka Váh). Biodiverzita ichtyofauny ČR (II), 57-62.

Mužík, V.: Znalecké posudky vo veci vyčíslenia škôd na rybej osádke rieky Hron za obdobie 1977 – 1998. Nepublikované rukopisy.

Mužík, V., 1999  : Ichtyofauna horného úseku rieky Hron, Rybárstvo.

Mužík, V., 2000a : Charakteristika antropických zásahov do tokov. SAŽP, Metodické listy č. 15, 29 p.

Mužík, V., 2000b : Ichtyofauna rieky Váh. Biodiverzita ichtyofauny ČR (III), 113-118.

ODUM,E.P., 1977 :  Základy ekologie. ACADEMIA, Praha, 733 s.

Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L., Kalivodová, E., 1996 : Biotopy Slovenska. Príručka  k mapovaniu a katalóg biotopov. Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, 192 s.

Sedlár, J.: Súčastný stav zarybnenia povodia rieky Nitry.  Biol. práce SAV - Séria B, 15, 1969: 5 - 78.

SEDLÁR, J.- STRÁŇAI, I., 1975 : Výskum ichtyofauny povodia rieky Hron. Záv. správa VŠP Nitra, 103 s.

STRÁŇAI, I., 1992  : Ichtyofauna horného toku rieky Nitry.  Habilitačná práca VŠP Nitra, 101 s.

ŠŤASTNÝ, Z., 1999 : Matematické a štatistické výpočty v Excelu. Computer Press, Brno, 254 s.

# Prílohy

###### Príloha 9.1      Vzory EFI formulárov z výlovov rýb

Obr. 9.1	 Databázový  podformulár - charakteristika lokality

Obr. 9.2	 Databázový podformulár - údaje o rybolove a antropických  vplyvoch

Obr. 9.3	Databázový  podformulár -  údaje o úlovkoch

###### Príloha 9.2      Výsledky testovania EFI - indexu pre vybrané slovenské toky

###### Vzor EFI formulárov z výlovov rýb										Príloha 9.1

Obr. 9.1      Databázový  podformulár - charakteristika lokality

Obr. 9.2      Databázový  podformulár - údaje o rybolove a antropických vplyvoch

Obr. 9.3     Databázový  podformulár - údaje o úlovkoch

###### Výsledky testovania EFI - indexu pre vybrané slovenské toky										   Príloha 9.2