# OBSAH

# 12.	Závery										3

# 12.1.	Závery z metodík pre biologické prvky kvality			3

12.1.1	Metodika pre vodné makroevertebráta 					3

12.1.2	Metodika pre fytoplanktón 							3

12.1.3	Metodika pre fytobentos 							4

12.1.4	Metodika pre makrofyty 							4

12.1.5	Metodika pre ryby								5

# 12.2	Závery z metodiky pre hydromorfologické

# prvky kvality									5

12.2.1	Metodika pre hydromorfologické prvky kvality 				5

# 12.3	Závery z metodík pre fyzikálno-chemické

# prvky kvality									6

12.3.1	Metodika pre všeobecné fyzikálno-chemické prvky kvality 		6

12.3.2	Metodika pre špecifické znečisťujúce látky 					6

12.	Závery

Metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd pozostáva zo siedmych čiastkových metodík. Z toho päť sa týka biologických prvkov kvality, jedna fyzikálno-chemických prvkov kvality a jedna hydromorfologických prvkov kvality. Toto rozdelenie bolo indikované postavením jednotlivých prvkov kvality vychádzajúcej z Rámcovej smernice o vode, kde ako základné prvky kvality sú definované biologické prvky a fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality majú podporný charakter.

Na základe jednotlivých nižšie uvedených čiastkových záverov môžeme konštatovať, že jednotlivé metodiky nepredstavujú konečný stav Z toho vyplýva, že jednotlivé odvodené klasifikačné schémy predstavujú predbežné návrhy. Preto je nutné metodiky a navrhnuté klasifikačné schémy priebežne testovať, verifikovať, doplňovať a upresňovať najmä na pomocou prebiehajúcich prípadne nových vedecko-výskumných úloh a z nich vyplývajúcich záverov a odporúčaní.

# 12.1.	Závery z metodík pre biologické prvky kvality

12.1.1	Metodika pre vodné makroevertebráta

V metodike pre vodné makroevertebráta je prezentovaný postup odberu vzoriek v teréne, vrátane vykonania multihabitatového odhadu, pričom detailná metodika odberu je vypracovaná len pre malé brodné toky. Pre odber vzoriek z hlbokých stredných a najmä veľkých tokov je navrhnutá jej modifikovaná verzia. Metodika zahŕňa aj popis laboratórneho spracovania vzoriek ako aj determináciu živočíchov; postup pre odvodenie referenčných podmienok, testovanie metrík pre makroevertebráta; výber vhodných metrík pre zostavenie multimetrického indexu pre jednotlivé typy tokov a spôsob stanovenia hraničných hodnôt pre jednotlivé triedy.

Paralelne s vypracovávaním tejto metodiky prebiehal aj proces interkalibrácie, s cieľom zharmonizovania výsledkov medzi jednotlivými krajinami, za účelom porovnateľnosti výsledkov v európskom meradle. Na základe získaných informácií Slovensko predbežne splnilo dané požiadavky.

V nasledujúcom období sa ráta s priebežným doplňovaním údajov z novo ovzorkovaných referenčných lokalít, čo umožní získané hranice spresniť aj s ohľadom na geológiu ako aj hlavné povodia riek na území Slovenska.

Uvedená metodika však nie je vo všetkých aspektoch ukončená, preto sa očakáva jej postupné doplňovanie a upresňovanie.

12.1.2	Metodika pre fytoplanktón

Metodika pre fytoplanktón predkladá návod na ustanovenie referenčných podmienok pre vybrané relevantné typy tokov Slovenska a odvodenie klasifikačnej schémy pre hodnotenie ekologického stavu tokov pre. Obsahuje postupy pre odber vzoriek v tečúcich prirodzených vodách, postupy pre spracovanie druhového zloženia, pre stanovenie abundancie a pre stanovenie biomasy fytoplanktónu, ktorá je vyjadrená koncentráciou chlorofylu-a. V ďaľšej časti boli navrhnuté relevantné typy tokov v zmysle platnej typológie vodných tokov Slovenska. Zároveň sa vybrali metriky pre fytoplanktón a testovali sa pre vybrané typy tokov. Referenčné hodnoty metrík pre jednotlivé vybrané typy tokov sa určovali expertným odhadom a pripravil sa predbežný návrh klasifikačnej schémy pre hodnotenie ekologického stavu podľa fytoplanktónu.

Vzhľadom na disponabilné údaje je potrebné metodiku ďalej testovať a prípadne niektoré hranice na základe ďalších informácií upraviť a spresniť.

12.1.3	Metodika pre fytobentos

Metodika odvodenia referenčných hodnôt a klasifikačnej schémy ekologického stavu tokov pre fytobentos je založená na bentosových rozsievkach a nárastových baktériách ako reprezentatívnych skupinách fytobentosu.

Referenčné hodnoty a hraničné hodnoty ekologického stavu tokov boli v prípade bentosových rozsievok odvodené pre 4 kategórie tokov zodpovedajúce 4 kategóriám nadmorskej výšky (do 200 m n.m., 200-500 m n.m., 500-800m.n.m., nad 800m n.m.) na základe 3 kandidátskych metrík IPS (Coste in Cemagref 1982),CEE (Descy & Coste 1991), EPI-D (Dell'Uomo et al. 1999).

Vzhľadom na charakter dostupných údajov boli príslušné referenčné hodnoty pre toky v najnižšej kategórii nadmorskej výšky (do 200 m n.m.) odvodené pomocou lineárnej regresie. Pri tokoch vo vyšších nadmorských výškach boli hodnoty odvodené na základe štatistického vyhodnotenia údajov z referenčných lokalít v príslušných typoch tokov.

Pri odvodzovaní boli použité údaje z referenčných a ovplyvnených lokalít vzorkovaných v  roku 2003 a 2004, v prípade referenčných lokalít z dvoch sezón (jeseň 2003, jar 2003), v prípade ovplyvnených lokalít len z jednej sezóny (jar 2003, 2004).

Absencia jesenného vzorkovacieho obdobia v prípade ovplyvnených lokalít narúša kompatibilitu dát. Okrem toho vzorkovanie v jarnom období môže v dôsledku zvýšenej rozkolísanosti odtokového režimu negatívne ovplyvniť stabilitu nárastového spoločenstva a tým aj celkovú výpovednú hodnotu získaných údajov. Pre účely overenia navrhnutých klasifikačných schém je preto nevyhnutné získať údaje o bentosových rozsievkach v referenčných a monitorovacích lokalitách v rovnakej jesennej sezóne a prípadne doplniť súbor referenčných lokalít o ďalšie typy najmä z kategórie nadmorskej výšky pod 200 m n.m. a kategórie stredných a veľkých tokov.

Keďže sa jedná o úplne nový spôsob hodnotenia kvality vody na Slovensku a nové hodnotiace metriky, je nevyhnutné overiť aj príslušné zoznamy všetkých indikátorových taxónov zahrnutých vo výpočte metrík. Je pravdepodobné, že indikačné hodnoty taxónov a tiež samotné zoznamy bude potrebné upraviť a doplniť. Výsledný systém však po takejto úprave bude skutočne adaptovaný na podmienky slovenských tokov, čo sa premietne aj vo výraznom spresnení hodnotenia.

V prípade, že bude možné získať použiteľné a spoľahlivé údaje o výskyte a indikačnom význame ostatných skupín fytobentosu v tokoch Slovenska, metodiku bude potrebné rozšíriť aj o tieto skupiny. Samozrejme len vtedy, ak sa ich použitie v bioindikácii ekologického stavu slovenských tokov ukáže byť efektívne a rentabilné.

Vzhľadom na nový spôsob hodnotenia kvality vody aj vybranú reprezentatívnu indikačnú skupinu, ktorou sú bentosové rozsievky, navrhnutý spôsob hodnotenia je pred zavedením do praxe nevyhnutné dôkladne otestovať.

12.1.4	Metodika pre makrofyty

Metodika pre makrofyty predstavuje návrh aj s konkrétnym stanovením referenčných podmienok a klasifikačných schém v nížinných tokoch.

Metodika schematicky rieši problematiku odvodenia referenčných podmienok pre makrofyty nížinných tokov, ako aj návod, akým spôsobom postupovať pri hodnotení konkrétnych tokov jednotlivých typov. Metodika sa venuje tiež všetkým procesom, ktoré sa na hodnotení podieľajú.

Dôležitým momentom metodiky je skutočnosť, že pre makrofyty súčasná typológia nevyhovuje.

Metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd – vodná flóra – makrofyty podobne ako stanovenie referenčných podmienok a hraničných hodnôt tried ekologickej kvality pre tečúce povrchové vody do 200 m n m bude musieť byť postupne prehodnocovaná a dopĺňaná, na základe získaných skúseností z procesu odvodzovania, nakoľko informácií v tejto oblasti je neprimerane málo.

Typy tokov v nadmorských výškach s prevahou machorastov a papraďorastov sa budú riešiť samostatne

12.1.5	Metodika pre ryby

Metodika pre stanovenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre ryby je založená na EFI-indexe. Dôležitým faktom je, že Slovensko ešte nie je celkom zaradené do projektu FAME, preto nemôže plnohodnotne využívať vypracovanú metodiku (EFI-index) pre slovenské podmienky. V súčasnosti na Slovensku prebieha testovanie EFI-indexu na základe známych údajov zo slovenských tokov, relevantných pre výpočet ekologického stavu a následné zaradenie do príslušných ekologických tried. Bola vytvorená databáza rýb zo slovenských tokov, vychádzajúca z európskej databázy rýb – FIDES. Skúmané lokality sú vkladané do databázy spolu so svojimi ekologickými charakteristikami a odhadnutým stupňom antropických tlakov podľa požiadaviek projektu FAME. Do konca r. 2006 bola databáza slovenských „rybích údajov“ zaslaná do EÚ spolu s vypočítanými EFI – hodnotami. Dáta zo slovenských (najmä karpatských) tokov poslúžia na spresnenie a doladenie metodiky výpočtov EFI-indexov spolu s údajmi ďalších participujúcich štátov karpatskej oblasti (Poľsko, Česko, Rumunsko).

Po programových úpravách EFI-indexu je reálny predpoklad, že táto metodika bude v plnom rozsahu slúžiť pre potreby hodnotenia ekologického stavu slovenských tokov podľa požiadaviek Rámcovej smernice o vode.

# 12.2	Závery z metodiky pre hydromorfologické prvky kvality

12.2.1	Metodika pre hydromorfologické prvky kvality

Metodika pre hydromorfologické prvky kvality obsahuje metodický postup pre mapovanie a hodnotenie hydromorfologických vlastností vodných tokov, metodický postup pre odvodenie referenčných podmienok pre hydromorfologické prvky kvality a metodický postup pre stanovenie klasifikačných schém pre hydromorfologické parametre. Tiež obsahuje odvodené referenčné podmienky a klasifikačné schémy pre všetkých 22 typov povrchových vodných tokov. Charakteristiky pre odvodenie referenčných podmienok boli vybrané tak, aby sa získali informácie o „Hydrologickom režime“, „Priechodnosti vodných tokov“ a „Morfologických podmienkach“, ako to definuje Rámcová smernica o vode.

Vzhľadom na to, že definovanie hraníc v rámci klasifikačných schém pre veľmi dobrý a dobrý ekologický stav vychádzalo z pripravovanej normy s pracovným názvom CEN/TC230/WG 2/TG 5 „Water Quality – Guidance standard on assessing river quality based on hydromorphological features“ po jej prijatí v rámci Európskej únie a zavedení do platnosti na Slovensku bude nutné overiť platnosť týchto schém vzhľadom na jej definitívne znenie. Okrem toho po špecifikácii priameho vplyvu jednotlivých hydromorfologických prvkov kvality na zložky biologických prvkov kvality bude potrebné tiež prehodnotenie klasifikačných schém pre jednotlivé typy za účelom zefektívnenia hydromorfologického prieskumu resp. prepracovania metodického postupu pre mapovanie a hodnotenie hydromorfologických vlastností tokov.

# 12.3	Závery z metodIKY pre fyzikálno-chemické prvky kvality

V rámci skupiny fyzikálno-chemických prvkov kvality sa hodnotia všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele charakterizujúce kvalitu vody, spolu so špecifickými znečisťujúcim látkami. Na základe tohto rozdelenia je metodika rozdelená na „Všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele“ a na „Špecifické znečisťujúce látky“.

12.3.1	Metodika pre všeobecné fyzikálno-chemické prvky kvality

Metodika pre všeobecné fyzikálno-chemické prvky kvality obsahuje metodické princípy odvodenia referenčných podmienok a  klasifikačných schém pre fyzikálno-chemické ukazovatele v súlade s požiadavkami a princípmi Rámcovej smernice o vode.

Vzhľadom na nedostatočný počet referenčných lokalít a nedostatočný počet meraní na referenčných lokalitách bola zvolená iná filozofia odvodenia klasifikačných schém pre všeobecné FCH ukazovatele ako pri ostatných prvkoch kvality. Odvodenie klasifikačných schém vychádza len z dlhodobých historických údajov nameraných na „ostatných lokalitách“,  ich štatistického spracovania podľa zvolených prístupov a následného expertného posúdenia a stanovenia „nových limitov“.

Klasifikačné schémy sa stanovili pre 13 všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov (považovaných za najdôležitejšie z hľadiska ich významu pre biologické prvky kvality) pre všetkých 22 typov povrchových tečúcich vôd. Pre ukazovateľ ZNK8,3 neboli stanovené klasifikačné schémy a tento ukazovateľ sa navrhuje dočasne vynechať z hodnotenia ekologického stavu povrchovo tečúcich vôd.

Navrhnuté klasifikačné schémy ani pre jeden ukazovateľ nie sú jednoznačne typovo špecifické. Najviac klasifikačných schém bolo vytvorených pre ukazovateľ teplota vody (10 kategórií) a najmenej pre pH a mernú vodivosť (2 kategórie). Klasifikačné schémy boli podrobnejšie porovnávané s limitmi STN 75 7221, ktorá predstavovala zavedený systém hodnotenia v Slovenskej republike pred implementáciou Rámcovej smernice o vode.

Metodiku a taktiež navrhnuté klasifikačné schémy pre všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele je nutné testovať, overovať, dolaďovať, verifikovať v súlade so závermi a  odporúčaniami uvedenými v podkapitole 11.1.11. V súlade s odporúčaniami navrhujeme taktiež komplexne zanalyzovať a zhodnotiť jednak všetky sledované referenčné lokality (1 r km, 1 NEC, zemepisné súradnice) a jednak vykonaný monitoring všetkých prvkov kvality na týchto referenčných lokalitách počas sledovaného obdobia.

12.3.2	Špecifické znečisťujúce látky

V I. etape prác z dostupných materiálov z EÚ a národnej úrovne (viď. literatúra) sa stanovila pozíciu relevantných a prioritných látok v rámci hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd. Materiál bol vypracovaný v súlade s požiadavkami  RSV a metodických materiálov EÚ (Overall approach to the classification of ecological status and ecological potencial, EK,2005“), pričom z týchto materiálov vyplýva, že prioritné látky vstupujú do hodnotenia chemického stavu povrchových vôd a relevantné látky pre Slovenskú republiku vstupujú do hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd. Pre 26 relevantných látok pre Slovenskú republiku boli stanovené environmentálne normy kvality (EQS), ktoré vstupujú do hodnotenia dobrého ekologického stavu. Pre hodnotenie veľmi dobrého ekologického stavu sú potrebné typovo špecifické pozaďové hodnoty špecifických nesyntetických látok (ťažké kovy) ktorých hodnoty je potrebné pre Slovenskú republiku stanoviť. V rámci hodnotenia veľmi dobrého ekologického stavu špecifické syntetické látky nesmú prekročiť medzné limity. Stanovené hodnoty EQS nie sú typovo špecifické, t.j. pre všetky typy je určená jedna hodnota pre danú relevantnú látku pre Slovenskú republiku a zoznam relevantných látok pre Slovenskú republiku sa bude v roku 2009 aktualizovať. V II. etape prác, ktorá by mala prebiehať v druhom polroku 2007 bude nutné podrobne rozpracovať metodiku odvodenia a samotné odvodenie referenčných podmienok vrátane pozaďových hodnôt pre špecifické nesyntetické látky (ťažké kovy).