# OBSAH

# 8.	 Makrofyty									3

## 8.1 	Špecifiká hodnotenia makrofytov							3

## 8.2 	Zdroje údajov									5

## 8.3 	Odber - skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách,                            úprava vzoriek, laboratórne spracovanie, analýzy vzoriek			7

## 8.4 	Systém kvality									7

## 8.5  	Postup pre odvodenie referenčných podmienok pre makrofyty		8

### 8.5.1 	Metriky									8

### 8.5.2 	Výber vhodných metrík							10

### 8.5.3 	Zvolené kandidátske metriky 						11

### 8.5.4 	Zvolená metóda na odvodenie referenčných hodnôt  			12

### 8.5.5 	Výsledky testovania zvolenej metódy 					20

### 8.5.6 	Odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok                                     a hraníc veľmi dobrého / dobrého ekologického stavu			20

### 8.5.7 	Definovanie hraničných hodnôt						20

### 8.5.8 	Definovanie referenčných hodnôt						20

## 8.6 	Odvodenie klasifikačnej schémy							21

## 8.7 	Analýza problémov a stanovenie neistôt						24

## 8.8 	Zodpovednosti									24

## Záver												25

## Literatúra											26

# 8.	 Makrofyty

## 8.1 	Špecifiká hodnotenia makrofytov

Špecifickým cieľom práce je na základe informácií z predchádzajúcich rokov riešenia problematiky, z prieskumu makrofytov a historických údajov (ak sú prístupné) pripraviť filozofiu metodického postupu na odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok a klasifikačných schém zameraných na makrofyty pre nížinné toky. Vzhľadom na existenciu len malého súboru údajov sa referenčné podmienky a klasifikačné schémy budú špecifikovať predovšetkým na základe expertných odhadov.

Pre vytvorenie predbežného metodického postupu sme vychádzali z prác Oťaheľová (2004) a Oťaheľová (2005), ktorá sa zaoberala touto problematikou.

Vodné makrofyty sú podľa STN EN 14 184 definované ako väčšie rastliny rastúce v sladkých vodách ľahko viditeľné voľným okom vrátane všetkých vodných cievnatých rastlín, machorastov, parožnatiek (Characeae) a nárastov makrorias.

Typ vegetácie  (aj ekosystémov) je daný primárnymi ekologickými faktormi - teplom, svetlom, vodou, chemickými a mechanickými faktormi. Tieto pôsobia komplexne prostredníctvom komplexných skupín ekologických faktorov - klimatických edafických antropo-zoogénnych a pod. (Waltr, 1979). Znalosť týchto faktorov je základom pre určenie následného manažmentu. Asi najvýraznejším ekologickým faktorom je voda. Vodná a mokraďová vegetácia sa ekologicky aj fyziognomicky líši od suchozemskej vegetácie. Nie je závislá na makroklimatických podmienkach a teda vegetačných stupňoch a zónach. Patrí do skupiny vegetácie azonálnej (Petříček a kol., 1999). Ekoregióny nie sú pre hodnotenie typov z hľadiska makrofytov rozhodujúce. Zvláštnym typom, ktorý sa v tomto spoločenstve prejavuje je stupňovitosť vegetačne limnologická, ktorá je závislá od morfológie pobrežia nádrží a tokov ako aj od typu kolísania vodnej hladiny.

Obr. 8.1      Vymedzenie ekoregiónov SR

Obr. 8.2  Príklad výskytu biotopu č. 3130 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody                              s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto Nanojuncetea                             (podľa Viceníková a Polák, 2003)

Referenčné lokality pre tento biologický prvok kvality neexistujú. V nížinných tokoch preto, že väčšina nížinných tokov je viac alebo menej zasiahnutá ľudskou činnosťou, či už v pozitívnom, alebo negatívnom zmysle. Prirodzená dynamika a vývoj riečnych systémov boli napr. reguláciami takmer znemožnené. Spontánny erózno akumulačný proces pod vplyvom jarných vôd  je tak do značnej miery potlačený. Naproti tomu v horných častiach tokov sa stretávame s eróziou a abráziou, rovnako ako s akumuláciou. Na akumulovaný materiál sa môže uchytiť špecifický druh vegetácie.

Hlavným rozdielom medzi tečúcimi a stojatými vodami je pre toky charakteristické striedanie sukcesie a regresie a prirodzená blokácia sukcesného vývoja (Petříček a kol., 1999). S tým súvisia aj rôzne typy ohrozenia v stojatých vodách a v tokoch.

Z tohto pohľadu je zjavné, že typológia podľa súčasného delenia nie je pre makrofyty dostatočne špecifická, nakoľko výskyt makrofytov nie je striktne viazaný na ekoregióny a aj nadmorská výška charakterizuje makrofyty len obmedzene, čo sa prejavuje  predovšetkým na emerznej a brehovej vegetácii. Oveľa dôležitejšie sú iné parametre napr. prúdenie vody, podložie, charakter dna, sedimentu a pod.

RSV určuje makrofyty ako jeden z prvkov kvality pre povrchové vody - rieky, pričom ich charakterizuje:

- taxonomické zloženie

- početnosť.

Životné podmienky rastlín vo vode a pôde zatopenej vodou sú dané pomalým pohybom plynov vo vode a ich rôznou rozpustnosťou v nej, preto sú koncentrácie vo vode a vo vzduchu odlišné. Taktiež rôzny stupeň zavodnenia (od zamokrených lúk až po biotopy v hlbokých vodách) rozhoduje o prítomnosti určitých druhov. Makrofyty ako súčasť mokradí sa nachádzajú na rôznych miestach v rámci povodia. Aj keď RSV nevenuje pozornosť mokraďovým spoločenstvám, ktoré sú integrálnou súčasťou vodného útvaru, niektoré z nich súvisia priamo s povrchovou vodou iné sú závislé od podzemnej vody. V týchto spoločenstvách nachádzame makrofyty ako integrálnu súčasť biotopov.

V zásade je možné mokraďové spoločenstvá nachádzať na rôznych úsekoch toku a prináležiacich oblastí (Obr. 8.3).

Ekosystém významne ovplyvňovaný kvalitou a kvantitou vod, obohacujúci útvar povrchovej vody, ale ktorý nie je v pobrežnej zóne útvaru

Malá časť povrchovej vody, ktorá nie je identifikovaná ako samostatný útvar povrchovej vody, ale je spojená s útvarom povrchovej vody

Terestriálny ekosystém, priamo závislý na podzemnej vode

Rieka - vodný útvar

Zóna mokradí, formujúca sa ako časť pobrežnej zóny, hydromorfologicky kvalitatívna časť povrchového vodného útvaru (rieka)

Zóna mokradí, formujúca sa ako časť pobrežnej zóny, hydromorfologicky kvalitatívna časť povrchového vodného útvaru (jazero)

Zóna mokradí, formujúca sa ako časť pobrežnej zóny, hydromorfologicky kvalitatívna časť povrchového vodného útvaru (brakické vody)

Brakické vody – vodný útvar

Prímorské vody – vodný útvar

Jazero – vodný útvar

Obr. 8.3  Ekosystémy v rámci povodia, ktoré môžu byť pre hodnotenie relevantné                  (podľa Wetlands Horizontal Guidance, 2003)

## 8.2 	Zdroje údajov

##### Dostupné údaje

Pre vypracovanie predbežnej metodiky sme využili viaceré zdroje dostupných informácií. Boli to predovšetkým:

- Historické údaje - údaje boli získané z literárnych zdrojov súčasných a historických, pričom je potrebné poznamenať, že v minulosti sa prieskum makrofytov robil v hlavných tokoch len zriedka a viac údajov je k dispozícii z rôznych typov mŕtvych ramien, jazierok a pod., čo však nie je v súlade s RSV.

- Prieskumné práce - v súvislosti s hodnotením makrofytov sa robili len okrajovo, prípadne v rámci iných projektov, ktoré nesúviseli priamo s riešenou problematikou. Pomerne detailne sú vykonané prieskumné práce v rámci hodnotenia Hraničných tokov s Maďarskom na relevantných úsekoch tokov (Dunaj, Ipeľ, Váh, Hron, Bodva, Tisa, Bodrog, Sokoliansky potok, Hornád, Slaná). Ďalšie prieskumy boli vykonané v rámci monitorovacích lokalít v regióne Západného Slovenska, pričom sa robil prieskum makrofytov len na lokalitách do nadmorskej výšky 200 m. Výsledky týchto prieskumov boli využité pre tvorbu metodiky a stanovenia hraníc.

- Predchádzajúce práce Oťaheľová (2004 a 2005), ktoré sa zaoberali priamo problematikou stanovenia referenčných podmienok pre nížinné toky v podmienkach SR ako aj výsledky projektu MIDCC, ktorý sa zaoberal problematikou makrofytov na Dunaji.

- Výsledky projektu Tisza River Project

- Relevantné zdroje z publikovanej literatúry a iných dostupných zdrojov informácií.

##### Chýbajúce údaje

Makrofyty ako špecifická skupina rastlín nebola skúmaná v celom svojom rozsahu rozšírenia. Chýbajú predovšetkým informácie z:

- viacerých tokov, ktoré zahŕňajú typy vyšších nadmorských výšok (nad 200 m. n.m.) (Pozn. môžu sa nachádzať aj v najvyšších nadmorských výškach (predovšetkým zástupcovia machorastov a papraďoprastov, ale je možné identifikovať aj iné druhy, napr. pri Hincovom plese bol zaznamenaný výskyt napr. Caltha palustris)

- referenčných lokalít.

##### Doplnenie údajov

Údaje je možné doplniť ďalším prieskumom makrofytov v chýbajúcich typoch a referenčných lokalitách. Podrobný prieskum vo vyšších nadmorských výškach pre tečúce vody musí zahŕňať druhy vyskytujúce sa vo vode, ale aj prináležiacu helofytnú vegetáciu a machorasty. Vo všeobecnosti problém predstavujú lokality vo vyšších nadmorských výškach, nakoľko neposkytujú s ohľadom na už zistené výsledky využiteľné údaje. Ukazuje sa, že väčšina taxónov, ktoré sa tu vyskytujú sú zaraďované k machorastom a papraďorastom s charakteristikami kozmopolitov. Tieto taxóny nemajú hlbšie ekologické väzby ku konkrétnym biotopom a predpokladáme, že ich v hodnotení bude možno využiť len obmedzene alebo vôbec. Tento predpoklad bude potrebné overiť a upresniť v ďalších, podrobnejších výskumoch.

Až na základe týchto údajov, ktoré chýbajú, bude možné doplniť referenčné podmienky a stanoviť hranice pre typy nadmorských výšok (200 až 500, 500 až 800 a nad 800 m. n. m.).

Z hľadiska v súčasnosti platnej typológie je definovaných 22 typov tokov. Tieto sú uvedené v  Tab. 4.3 (všeobecná časť). Tieto typy obsahujú nielen prirodzené úseky tokov, ale aj významne modifikované vodné útvary (kanály). Predkladaná metodika zahŕňa len prirodzené toky.

Vzhľadom na skutočnosť, že prieskum makrofytov, ako aj príprava metodiky odvodenia referenčných podmienok sa v predchádzajúcich rokoch pripravovala len pre nížinné toky, v súčasnosti je možné  charakterizovať typy tokov, ktoré tejto charakteristike zodpovedajú:

Pre ostatné typy, ktoré sú v iných nadmorských výškach, je veľa chýbajúcich údajov a pre niektoré z typov údaje vôbec neexistujú. Pre takéto typy tečúcich vôd je v súčasnosti problematické odvodenie referenčných podmienok, ako aj následná klasifikácia. Sem je možné zahrnúť väčšinu chýbajúcich údajov, ktoré je možné postupne dopĺňať a stanovovať referenčné podmienky. Na to sú však potrebné dostatočné finančné zdroje.

Pre stanovenie referenčných podmienok  pre typy nadmorských výšok, v ktorých dominujú machorasty a papraďorasty bude potrebné vypracovať samostatnú metodiku, v ktorej sa nebude uvažovať s referenčným indexom makrofytov (RI). Pre tieto skupiny rastlinnej ríše nie je v súčasnosti možné  RI stanoviť.

## 8.3 	Odber - skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách, úprava vzoriek,            laboratórne spracovanie, analýzy vzoriek

Pre stanovenie makrofytov v tečúcich vodách sa postupuje podľa normy STN EN 14184 a metodiky MIDCC (Janauer, 2002), ktoré sú kompatibilné.

STN EN 14 184 špecifikuje metódu skúmania vodných makrofytov v tečúcich vodách na účely posudzovania ekologického stavu použitím týchto organizmov ako prvkov biologickej kvality. Táto metóda poskytuje informácie o zložení a početnosti flóry vodných makrofytov. Opisuje metódy stanovovania ekologického stavu úsekov rieky pomocou vodných makrofytov. Stav úseku rieky sa posudzuje preskúmaním reprezentačného miesta a meraním jeho odchýlky od prírodných podmienok úseku rieky podobného ekologického typu. Ak na porovnávanie nemôžu slúžiť prírodné podmienky nijakej rieky, alebo nijaké referenčné miesto, je nevyhnutné rekonštruovať takéto pozadie pomocou akýchkoľvek existujúcich záznamov.

Zaznamenáva sa prítomnosť taxónov vodných makrofytov v definovaných úsekoch rieky. Rozličnými metódami upravenými na rozsah a účel danej štúdie sa posudzuje početnosť makrofytov meraná v zmysle priestorového rozšírenia taxónov, alebo porastu makrofytov a/alebo relatívna početnosť taxónov makrofytov a/alebo biologický objem alebo biomasa makrofytov.

Číselné odvodené hodnoty zloženia a početnosti makrofytov v skúmanom úseku rieky sa môžu použiť na identifikáciu odchýlky od prírodných podmienok špecifických pre daný typ.

Metodika je založená na hodnotení vodnej makrofytnej vegetácie (chár, machorastov a pečeňoviek, papradí, semenných rastlín, v špeciálnych prípadoch tiež  vláknitých rias) v kontinuálnych/susediacich analyzovaných jednotkách. U všetkých prítomných rastlinných druhov sa v týchto analyzovaných jednotkách stanoví  „rastlinná masa“. Prieskumné práce sa vykonávajú priamo  v teréne. Do laboratória sa prenášajú len vzorky vybraných rastlín jednak  na konečnú determináciu a jednak na dokumentáciu v podobe herbárovej položky.

## 8.4 	Systém kvality

Systém kvality znamená overenie spoľahlivosti, prieskumu, odberu,  identifikácie makrofytov a stanovenia relatívnej masy rastlín. Metóda  prieskumu, ako aj odbornosť pracovníkov je veľmi dôležitá pre následné hodnotenie ekologického stavu toku. Je to neuralgický bod metódy hodnotenia makrofytov pre všetky ďalšie kroky hodnotenia. Preto sa týmto činnostiam venuje pozornosť, ako v medzinárodnom merítku tak aj na národnej úrovni.

Na národnej úrovni sa druhová diverzita a relatívna masa rastlín vyhodnocovali v rámci validácie metódy, pričom rovnaké úseky vyhodnocovali viacerí odborníci (Tóthová, 2004).

Metóda odberu a stanovenia makrofytov podľa postupov uvedených v kap. 8.3 a 8.4) sa má používať v rámci celej EÚ. Pre zistenie porovnateľnosti výsledkov získaných uvedenými metódami sa v roku 2004 na zišli odborníci jednak z krajín EÚ a jednak z pristupujúcich krajín za účelom stanovenia neistoty metódy. Práce v teréne sa zúčastnilo deväť tímov z ôsmich krajín: Grécka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Čiernej Hory, Rumunska. Spolu pracovalo 29 ľudí. Odborníci z Maďarska participovali na pracovnom stretnutí ako pozorovatelia a nezúčastnili sa aktívnej práce v teréne. Pracovníci z Poľska a Grécka pracovali s touto metódou po prvýkrát. Ostatní mali jedno- až niekoľkoročné skúsenosti s metódou, v rámci projektov MIDCC a TISA. Pre účely zisťovania prvých neistôt tejto metódy sa hodnotili len rastlinné spoločenstvá, abiotické charakteristiky, vyplývajúce z požiadaviek metódy, neboli predmetom hodnotenia. Makrofytná vegetácia sa hodnotila v teréne, pričom sa makrofyty hodnotili na štyroch lokalitách. Výsledky sú uvedené v Janauer (2004). Predpokladá sa v zmysle STN EN 14 184 organizovanie Medzilaboratórnych porovnávacích meraní pre odborníkov, ktorí touto špecifikovanou metódou budú pracovať.

## 8.5  	Postup pre odvodenie referenčných podmienok pre makrofyty

Metodika hodnotenia makrofytov vychádza zo súčasných poznatkov o tejto zložke biosféry, ako aj zo stavu prác, ktoré sa doteraz tejto problematike venovali. Nížinné toky sú spracované čiastočne, čo sa odrazí aj na záverečnom hodnotení. Pokračujúci monitoring je dôležitý.

Typológia tokov vo svojom spektre zahŕňa aj toky vyšších nadmorských výšok, ktoré sú charakteristické rýchlejším prúdením a malou,  resp. žiadnou vrstvou sedimentu na ktorej by sa tieto rastliny dokázali udržať. Pre hodnotenie typov s prevládajúcimi helofytnými spoločenstvami bude potrebné vypracovať modifikovanú metodiku stanovenia referenčných podmienok, nakoľko viaceré uvažované indexy (napr. referenčný index) pre tieto spoločenstvá nie je možné využiť.

V súvislosti s hodnotením ekologického stavu tokov na základe makrofytov, podobne ako v iných krajinách ES (napr. Rakúsko), sa do úvahy berie len hlavný tok (aj napriek tomu, že je častokrát regulovaný a pre tento typ vegetácie obmedzene vhodný) a  ramená, ktoré majú konektivitu s hlavným tokom väčšiu časť roka.

Všeobecné faktory určujúce štruktúru a druhové zloženie:

- Hydrologický režim a výška vodného stĺpca

- Svetlo

- Substrát

- Živiny

- Znečistenie.

Vo všeobecnej rovine je hodnotenie makrofytnej vegetácie založené aj na využívaní poznatkov na úrovní asociácií druhov, ktorá bola použitá v Natura 2000. Aj keď problematika stanovenia referenčných podmienok v zmysle RSV je širšia, je potrebné využívať poznatky Natura 2000 v čo najširšom meradle. V rámci referenčných podmienok jednotlivého typu sa orientujeme na prítomnosť určitého zloženia a abundancie každého druhu, pričom v prieskumoch sa hodnotia všetky relevantné druhy.

U makrofytov sa stretávame s rôznymi rastovými formami, ktoré sú zaznamenávané a hodnotené:

- Submerzná vegetácia

- Koreňujúce rastliny s plávajúcimi časťami (listami a kvetmi)

- Emerzná vegetácia

- Voľne plávajúce rastliny

- Makroskopické riasy.

### 8.5.1 	Metriky

Vegetácia svojou pokryvnosťou a objemom fytomasy vytvára najväčšiu časť nášho životného prostredia. Druhová diverzita je výsledkom dlhodobých vývojových adaptácií. Jednotlivé druhy majú v niektorých prípadoch dobrú výpovednú hodnotu, ale obyčajne spoľahlivejší ekologický profil dáva rastlinné celé spoločenstvo (Jurko, 1990).  Na základe dostupných  údajov sme pri výbere metrík uvažovali s dvoma alternatívami:

- výber metrík

- výber indikátorových druhov.

Výber metrík

Pre hodnotenie taxonomickej diverzity spoločenstva sa využívajú viaceré postupy. Uvažovalo sa s indexom škálovej diverzity, indexom biodiverzity, indexom dominancie, Hillovým indexom diverzity, Shannonovým - Weawerovým indexom, Referenčným indexom makrofytov, sapróbnym indexom.

Hillov index diverzity dáva číselne široké a prehľadné spektrum hodnôt. Maximálna možná hodnota je 100 a minimálna 1 (čisté monokultúry). Treba však poznamenať, že aj najbohatšie diverzifikované spoločenstvá dosahujú hodnoty 40 až 50 jednotiek (Jurko, 1990).

Shannonov - Weawerov index je prevzatý z teórie informácií a je tiež funkciou relatívnej pokryvnosti, významnosti druhov a logaritmicky sa vzťahuje na počet druhov. Podľa Šeffera (1998) hlavnou nevýhodou tohto indexu je, nemožnosť kontrolovať, či veľkosť výslednej hodnoty je zapríčinená počtom druhov alebo vyrovnanosťou. Tento index je málo citlivý na zriedkavé druhy, hoci verne zobrazuje druhové bohatstvo. Jeho hodnota sa môže pohybovať od 0,5 až po 10 (Jurko, 1990).

Index ekvitability vyjadruje vyrovnanosť spoločenstva. Čím sa hodnoty viac blížia k 1, tým je spoločenstvo vyrovnanejšie.

Index dominancie (McNaughtonov) zachytáva pomer hodnoty pokryvnosti prevládajúcich dominantných druhov k celkovej pokryvnosti. Tento index môže vyjadrovať pozitívnu aj negatívnu funkciu dominánt a je významný najmä pri štúdiu sukcesie, obnovy, produkcie biomasy a pod. (Jurko, 1990).

Podľa Jurka (1990) indexy diverzity v porovnaní napr. s fytocenologickými tabuľkami, poskytujú vo forme jedného čísla taký pohľad do štruktúry spoločenstva, z ktorého sa nedajú dešifrovať rôzne pre spoločenstvo dôležité charakteristiky (počet druhov, abundancia druhov, stálosť, diagnostická významnosť a pod.).

Referenčný index (RI) makrofytov vyjadruje kvantifikáciu odchýlky od referenčnej biocenózy. Na jeho výpočet sa používajú semikvantitatívne hodnoty abundancie (početnosti), ktoré sa v terénnom protokole zaznamenávajú v 5 člennej škále. Tieto hodnoty rastlinnej abundancie sa konvertujú do metriky kvantít podľa rovnice: Abundancia3 = Kvantita (Q). RI hodnota môže dosiahnuť hodnotu od 100 (výlučne druhy zo skupiny A) až po -110 (výlučne druhy zo skupiny C). Aby sa uľahčilo porovnávanie referenčných indexov rôznych elementov kvality navrhuje sa unifikovaná škála od 0“ do „1" (vyjadrená ako MMP). Hodnota „1“ vyjadruje najlepší možný ekologický stav v zmysle požiadaviek RSV, t.j. ekologický stav 1- veľmi dobrý. Hodnota “0” znamená najvyšší stupeň degradácie vodného systému, t.j. ekol. stav 5 (Oťaheľová, 2004).

Sapróbny index bol pre makrofyty využívaný len v rámci vodohospodárskej praxe pre vodné nádrže asi do konca sedemdesiatych rokov. Je stanovený pre obmedzený počet druhov. Jeho výpovedná hodnota je významnejšia len ak sa v spoločenstve nachádza viac ako 5 druhov. Pri nižšej druhovej diverzite je jeho výpovedná hodnota pomerne nízka.

Výber indikátorových druhov

Bioindikácia v širšom chápaní sa môže vzťahovať na množstvo ukazovateľov. Čím je väčší súbor druhov v rastlinných spoločenstvách, tým je výpovedná hodnota lepšia. Bioindikačné hodnoty rastlín, aj keď ide o približné informácie, integrujú dlhodobé vplyvy prostredia. Indikátory vo všeobecnosti by mali priniesť odpovede na otázky:

- do akej miery sa stav biodiverzity zlepšil alebo zhoršil,

- aký ju stav ohrozených, chránených druhov.

Oba tieto parametre môžu byť vyjadrované ako kvantita a kvalita, resp. prítomnosť, neprítomnosť. Podľa významnosti bioindikácie sa danému druhu pridelí skóre (Van den Berg (2004).

### 8.5.2 	Výber vhodných metrík

Pre stanovenie referenčných podmienok existuje viacero prístupov v rámci EU. Od výsadného hodnotenia cez metriky až po jedinečnú charakterizáciu pomocou indikátorov. Je viacero príručiek, ale asi zásadným dokumentom je na úrovni EK príručka REFCOND, kde je navrhnutý základný prístup k stanoveniu referenčných podmienok (Obr. 8.1 - všeobecná časť). V našej metodike sme čerpali poznatky jednak z tejto príručky ako aj z iných prameňov (napr. príručka Wetlands Horizontal Guidance, 2003), pričom pre hodnotenie makrofytov sme sa prioritne snažili skĺbiť princípy RSV a Natura 2000.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ: Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive) a Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch - Habitats Directive). Zoznamy vybraných druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú významné pre Európsku úniu, tvoria prílohy uvedených smerníc.

Súčasná druhová rozmanitosť - biodiverzita je do značnej miery podmienená človekom. Ekosystémy sú charakterizované nekonečne zložitými vzťahmi jednotlivých zložiek. Vo všeobecnosti sa ekosystémy môžu rozdeliť na prírodné, prírode blízke teda slabo pozmenené, prírode vzdialené - silne pozmenené a tiež prírode cudzie, teda premenené (Ellenberg, 1963). Túto filozofiu vyjadruje aj Rámcová smernica o vode, ktorá hovorí o veľmi dobrom ekologickom stave (prírodné), pričom taxonomické zloženie úplne alebo takmer úplne zodpovedá  zloženiu v nenarušených podmienkach. Nevyskytujú sa žiadne merateľné zmeny v priemernej početnosti makrofytov.

Dobrý ekologický stav je možné stotožniť s charakterizáciou ekosystémov prírode blízkych, teda slabo pozmenených. Tu sa vyskytujú malé zmeny v zložení a početnosti taxónov makrofytov v porovnaní so zložením   špecifickým pre daný typ. Takéto zmeny nenaznačujú žiaden zrýchlený rast vyšších rastlín, ktorý by viedol k nežiaducemu narušeniu biologickej rovnováhy organizmov prítomných vo vodnom útvare  ani fyzikálno-chemickej kvality vody alebo sedimentov.

Priemerný stav možno z hľadiska ekosystémov charakterizovať ako prírode vzdialené - silne pozmenené. Zloženie taxónov makrofytov sa stredne odlišuje od  spoločenstva špecifického pre daný typ a je podstatne viac narušené ako pri dobrom stave. Sú zjavné stredne veľké zmeny v priemernom zastúpení makrofytov.

Ako je zreteľné aj z vyššie uvedených charakteristík Smernica určuje dva základné parametre pri hodnotení makrofytov v toku taxonomické zloženie (súpis druhov) a ich abundancia (početnosť). Tieto údaje, sa použijú pri charakterizácii jednotlivých typov a na interpretáciu hodnotenia ekologického stavu príslušného toku - vo vybraných  metrikách.

Pre výber metrík pre hodnotenie makrofytov sme vychádzali z už v predošlom období pripravených materiálov (Oťaheľová, 2004 a 2005), ktoré sme rozšírili o ďalšie relevantné hodnotenie. Expertným odhadom sme stanovili referenčné hodnoty metrík a indikátorov pre jednotlivé nížinné toky s ohľdadom na ich veľkosť povodia a pripravili sme návrh na odvodenie klasifikačnej schémy pre hodnotenie ekologického stavu podľa makrofytov pre prirodzené toky. Filozofia odvodzovania metrík ako aj expertný odhad bol diskutovaný na niekoľkých fórach s mnohými expertmi vedeckých inštitúcií a s hydrobiológmi z praxe. Tiež boli konzultované špecifické problémy taxonomické a ekologické pre machorasty a papraďorasty s pracovníkmi rôznych inštitúcií:

- z Botanického ústavu SAV (RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.),

- na Hydrobiologickom determinačnom kurze v máji 2006 v Bratislave,

- s rakúskymi kolegami na pracovnom stretnutí v rámci Hraničných tokov s Rakúskom v marci 2006,

- z Katedry ekosozológie a fyziotaktiky Pri FUK (RNDr. Jana Ružičková, PhD.)

- z Katedry botaniky Pri FUK (RNDr. Katarína Mišíková, PhD.).

### 8.5.3 	Zvolené kandidátske metriky

Makrofyty sú špecifická skupina organizmov, ktorá zahŕňa množstvo rastlín rôznych druhov, ktoré majú afinitu k vodnému prostrediu. Analýza súčasného stavu údajov a potreby doplnenia umožnili stanoviť ekologický stav a hranice pomocou expertného odhadu. Pre makrofyty nížinných tokov neexistujú referenčné lokality, získaný súbor údajov je pomerne malý na štatistické overenie (5-10). Boli počítané RI, MMP, Hs. Bol počítaný aj SI. Z dôvodu malého súboru s viac ako 5 druhov, ktorým by individuálny SI bol priradený, nebolo možné pokračovať s jeho aplikáciou pre hodnotenie ekologického stavu. Pre hodnotenie ekologického stavu podľa makrofytov sme zvolili duálny prístup s využitím skóre druhov, ktoré nie sú zahrnuté v Refernčnom indexe a indexov: Referenčný index a Shannonov - Weawerov  index. Referenčný index je index, ktorý bol pripravený pre hodnotenie v zmysle RSV, a Shannonov - Weawerov index verne zobrazujúci druhovú diverzitu spoločenstva spolu so skóre druhov je schopný vyjadriť  ekologický stav podľa požiadaviek RSV.

Pre stanovenie hraníc medzi triedami je zatiaľ malý súbor, ktorý sa postupne s pribúdajúcimi dátami bude overovať štatisticky. V súčasnosti je hodnotenie založené predovšetkým na expertnom posúdení a odhade.

### 8.5.4 	Zvolená metóda na odvodenie referenčných hodnôt

Pre odvodenie referenčných podmienok v SR, pre makrofyty v tokoch sme postupovali podľa nasledovnej schémy, ktorú je možné rozdeliť v zásade na problematiku odberu a získania ďalších relevantných informácií a na problematiku odvodzovania referenčných podmienok a hodnotenia ekologického stavu tečúcich vôd:

- odber - skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách

- zdroje informácií

- pre vyhodnotenie druhovej diverzity vychádzať z vytypovania rastlinných spoločenstiev a ich nižších taxonomických jednotiek, ktoré sú popísané v práci Valachovič a kol. (2001), Stanová, V., Valachovič, M., (2002), Viceníková a Polák (2003) a Polák a Saxa, A.,(2005) a pod.

- identifikácia stresorov v danom type

- z vytypovaných rastlinných spoločenstiev pre jednotlivé typy vyčlenenie  relevantných spoločenstiev hydrofytov a helofytov.

- identifikácia druhov, ktoré sú zahrnuté vo výpočte Referenčného indexu

- identifikácia druhov , ktoré nie sú zahrnuté vo výpočte Referenčného indexu (napr. machy, chary, vláknité riasy, chránené a ohrozené druhy a pod.)

- na základe existujúcich údajov z nížinných tokov vytypovať relevantné metriky

- na základe relevantných údajov vytypovať relevantné skóre

- zohľadnenie chránených druhov, ktoré sa v danom type vyskytujú a Európsky významných území Natura 2000, ktoré sa v danom type nachádzajú a sú relevantné pre dané typy tokov.

- výpočty EQR v kombinácii metrika + skóre druhov, ktoré nie sú zahrnuté v Refernčnom indexe, overenie. Prepočet na typ

- určenie typovo-špecifických referenčných hodnôt pre vybraté metriky a skóre druhov, ktoré nie sú zahrnuté v Refernčnom indexe a ich transformácia na Pomer ekologickej kvality (PEK, angl. EQR)

- určenie typovo-špecifických hraníc 5-ich tried ekologického stavu vôd pre vybraté metriky a skóre druhov, ktoré nie sú zahrnuté v Refernčnom indexe a ich transformácia na Pomer ekologickej kvality (PEK, angl. EQR)

- tvorba klasifikačnej schémy s hranicami 5-ich tried kvality ekologického stavu vôd pre vypočítaný multimetrický index v podobe hodnôt PEK

- identifikácia zdrojov neistôt

- overenie - validácia spoľahlivosti prieskumu, odberu a identifikácie makrofytov a stanovenia relatívnej masy rastlín.

Na základe týchto postupných krokov  je možné             procesy odvodenia referenčných podmienok  vyjadriť v schéme (Obr. 8.4).

Ekoregión+nadmorská výška +hydromorfológia toku  = typológia

Typ 	abiotické faktory (hĺbka vody + prúdenie), sediment, brehy

stresory

makrofyty

:

  - Rastlinné spoločenstvá (Natura2000) – Hydrofyty (vrátane machorastov) + helofyty (v kontaktnej zóne môžu byť zarátané aj semi-vodné machorasty)

  - Výsledky prieskumu

  - indikátory

  - znečistenia – pozitívne negatívne

  - dostatku živín (N) pozitívne negatívne

  - svetelné podmienky  - (priehľadnosť  zákal) pozitívne negatívne

  - Chránené rastliny

Výpočet metrík, indikátory

Referenčné podmienky

Klasifikácia ekologického stavu

Obr. 8.4    Procesy pre hodnotenie ekologického stavu na základe makrofytov

Odber a zdroje údajov sú popísané v kap. 8.3 až 8.6 a 8.2.

Vyhodnotenie druhovej diverzity a abundancie

Druhová diverzita  a abundancia sa vyhodnocuje na základe terénnych prieskumov, pričom sa získajú ako kvalitatívne, tak aj kvantitatívne údaje, ktoré sú požadované RSV. Pre idendifikáciu jednotlivých druhov sa využije dostupná taxonomická literatúra, ktorá je uvedená v Oťaheľová (2004) ako aj najnovšia dostupná literatúra. Pre následné hodnotenie druhovej diverzity pre účely stanovenia referenčných podmienok a stanovenia hraníc medzi triedami sa bude vychádzať jednak z výsledkov terénnych prieskumov, kde sa získajú dáta charakteristické pre vodný útvar a jednak z vytypovania rastlinných spoločenstiev a ich nižších taxonomických jednotiek, ktoré sú popísané v Valachovič a kol. (2001), Stanová, V., Valachovič, M., (2002), Viceníková a Polák (2003) a Polák a Saxa, A.,(2005) a pod. Nie je však možné priame hodnotenie len rastlinných spoločenstiev v biotopoch pre hodnotenie ekologického stavu. Na tokoch sa totiž nachádzajú zástupcovia jednotlivých spoločenstiev, resp. neúplné spoločenstvá.

V rámci nížinných typov je v typológii zaradených viacero typov tečúcich vôd, u ktorých je pravdepodobná podobná charakteristika. Predpokladá sa zlučovanie niektorých typov pre hodnotenie makrofytov.

Jednotlivé typy je možné charakterizovať spoločenstvami, fragmentmi spoločenstiev alebo jednotlivými druhmi, ktoré sa v nich vyskytujú vo väčšom alebo menšom zastúpení. Vytypované spoločenstvá sú uvedené v Tab. 8.1.

Tab.8.1   Vytypované spoločenstvá, relevantné pre nížinné typy

| Typ spoločenstva | Zväz | Spolčenstvo s resp. asociácia |
| --- | --- | --- |
| Vo1a | Littorellion uniflorae Koch ex R.Tx. 1937 | spoločenstvo so Sparganium angustifolium |
| Vo1b | Eleocharition acicularis Pietsch 1967 | Eleocharito acicularis -Marsileetum quadrifoliae Pietsch 1977 |
| Vo1c | Eleocharition soloniensis Philippi1968 (z väčšej časti) | spoločenstvo s Cyperus fuscus,Cyperetum micheliani Horvatić 1931 |
|  |  | Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae Wendelberger -Zelinka 1952 |
|  |  | Lindernio-Eleocharitetum ovatae Pietsch 1961 |
|  |  | spoločenstvo s Tillaea aquatica,Lythro-Pulicarietum vulgaris Timár 1950 |
|  |  | Eleocharito-Schoenoplectetum supini Soó et Ubrizsy in Ubrizsy 1948 |
|  | Radiolion linoidis Pietsch 1973 | spoločenstvo s Isolepis setacea, Centunculo-Radioletum linoidis Krippel 1959 |
|  | Nanocyperion flavescentis Koch ex Libbert 1932(len okrajovo). |  |
| Vo2a | Lemnion minoris De Bolós et Masclans | Lemnetum trisulcaeKnapp et Stoffers 1962 |
|  |  | Riccietum fluitantis Slavnić 1956 |
|  |  | Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1965 |
|  |  | Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tx. 1960 |
|  |  | Lemnetum minoris T. Müller et Görs 1960 |
|  |  | Ricciocarpetum natantis R.Tx. 1974 |
|  |  | Lemno minoris -Spirodeletum polyrhizae Koch 1954, |
|  |  | Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tx. 1960 |
|  |  | Lemno-Azolletum filiculoidis Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952 |
|  |  | Salvinio -Spirodeletum polyrhizae Slavnić 1956 |
|  | Utricularion vulgaris Passarge 1964 | Lemno -Utricularietum vulgaris Soó 1947, |
|  |  | Utricularietum australis T. Müller et Görs 1960 |
|  |  | Spirodelo -Aldrovandetum Borhidi et Járai-Komlódi 1959 |
|  | Hydrocharition Rübel 1933 | Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935 |
|  |  | Stratiotetum aloidis (Nowiński 1930) Miljan 1933 |
|  |  | Ceratophylletum demersi Hild 1956 |
|  |  | Ceratophylletum submersi Soó 1928 |
| Vo2b | Potamion lucentis Rivas-Martiínez 1973 | Potametum lucentis Hueck 1931 |
|  |  | Potametum perfoliati Koch 1926, |
|  |  | Potametum crispi Soó 1927, |
|  |  | Elodeetum canadensis Eggler |
|  |  | Elodeetum canadensis Eggler 1933 |
|  |  | Myriophylletum spicati Soó 1927 |
|  |  | Myriophylletum verticillati Soó 1927 |
|  |  | Potametum alpini Br.-Bl. 1949 |
|  | Potamion pusilli Hejný 1978 | Potametum pectinati Carstensen 1955 |
|  |  | Potametum trichoidis Freitag et al. 1956 |
|  |  | Najadetum marinae (Oberd. 1957) Fukarek 1961 |
| Vo2c | Nymphaeion albae Oberd. 1957 | Nupharo lutei-Nymphaeetum albae Nowiński 1930 |
|  |  | Nymphoidetum peltatae Bellot 1951 |
|  |  | Trapetum natantis V. Kárpáti 1963 |
|  |  | Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927 |
|  |  | Potametum natantis Soó 1927 |
| Vo4 | Zväz Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 (syn. Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959): | spoločenstvo s Batrachium penicillatum, Beruletum submersae Roll 1939 |
|  |  | Sparganio -Potametum pectinati Hilbig 1971 |
|  |  | Groenlandietum densae Segal 1965, Potametum nodosi Passarge 1964 |
| Vo5 | Nitellion syncarpaetenuissimae Krause 1969 | Nitelletum mucronatae Tomaszewicz ex Hrivnák et al. 2001 |
|  | Charion fragilis Krausch 1964 | Charetum fragilis Fijałkowski 1960 |
|  |  | Charetum hispidae Corillion 1957 |
|  |  | Charetum contrariae Corillion 1957 |
|  |  | Charetum tomentosae Corillion 1957 |
|  |  | Nitellopsidetum obtusae Dąmbska 1961 |
|  | Charion vulgaris (Krause et Lang 1977) Krause 1981 | Charetum vulgaris Corillion 1957 |
|  | Nitellion flexilis Dąmbska 1966 | Nitelletum flexilis Corillion 1957 |
|  |  | Charetum braunii Corillion 1957 |
|  |  | Nitelletum translucentis Corillion 1957 |
|  | Charion canescen22 tis Krausch 1964 | Charetum canescentis Corillion 1957 |
| Vo7 | Ranunculion aquatilis Passarge 1964 (syn. Batrachion aquatilis) | Hottonietum palustris R.Tx. 1937 |
|  |  | Ranunculetum aquatilis Géhu 1961 |
|  |  | Batrachietum circinati Segal 1965 |
|  |  | Batrachietum rionii Hejný et Husák 1978 |
|  |  | Batrachio trichophylli-Callitrichetum cophocarpae Soó (1927) 1960 |
|  |  | Potametum graminei Koch 1926 |
| Vo8 | Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959 | Oenantho aquaticae -Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950 |
|  |  | Sagittario- Sparganietum emersi R.Tx. 1953 |
|  |  | Eleocharito palustri-Hippuridetum vulgaris Passarge 1955 |
|  |  | Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948 |
|  |  | Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husák 1978 |
|  |  | Butometum umbellati (Konczak 1968) Philippi 1973 |
|  |  | Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933 |
| Br2 | Phalaridion arundinaceaeKopecký 1961 (čiastočne) | Calamagrostietum pseudophragmitis Kopecký 1968 |
| Br3a | Salicion incanae Aichinger 1933 | Epilobio-Myricarietum germanicae Aichinger 1933 |
| Br3b | Salicion elaeagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina et al.1993 | Myricarietum germanicae Jeník 1955 |
| Br4 | Salicion elaeagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993 | Salicetum incano-purpureae Sillinger 1933 |
|  |  | Agrostio-Salicetum purpureae Jurko 1964 |
| Br5 | Bidention tripartiti Nordhagen 1940 em. R.Tx. in Poli et J.Tx. 1960 | Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohmeyer in R.Tx. 1950 nom. inv. |
|  |  | Bidenti-Polygonetum mitis R.Tx. 1979 |
|  |  | Rumicetum maritimi Sissingh ex R.Tx. |
|  |  | Rumicetum palustris W. Fischer 1978 |
|  |  | Rumici crispi-Alopecuretum aequalis Cîrţu 1972 |
|  |  | Bidentetum cernui Kobendza 1948 |
|  |  | Bidentetum radiati Jarolímek et Zaliberová 1997 |
|  |  | Catabroso -Polygonetum hydropiperis Poli et J.Tx. 1960 |
|  | Chenopodion glauci Hejný 1974 | Chenopodio rubri-Polygonetum brittingeri Lohmeyer 1950 |
|  |  | Chenopodietum rubri Timár 1947 |
|  |  | Pulicario vulgaris-Bidentetum Fijalkowski 1978 |
|  |  | Xanthio albini-Chenopodietum rubri Lohmeyer et Walter in Lohmeyer 1950 |
|  |  | Bidenti-Atriplicetum prostratae Poli et J.Tx. 1960 corr. Guttermann et Mucina 1993 |
|  |  | spoločenstvo s Rumex stenophyllus, Pulicario vulgaris-Bidentetum (Ambrož 1939) Hejný in Hejný et Husák 1978 |
| Br6 | Petasition officinalis Sillinger 1933 | Agropyro caninae-Petasitetum kablikiani Pawłowski et Walas 1949 |
|  |  | Petasitetum officinalis glabrati Sillinger 1933 |
|  |  | Chrysosplenio alternifolii- Petasitetum hybridi Hadač et Soldán 1989 |
|  |  | Chaerophyllo-Petasitetum albi Sýkora et Hadač 1984 |
|  | Rumicion alpini Rübel ex Klika in Klika et Hadač 1944 | Aconito firmi-Rumicetum alpini Unar in Unar, Unarová et Šmarda 1985 |
| Br7 | Senecionion fluviatilis R.Tx. 1950 | Senecionetum fluviatilis T. Müller ex Straka in Mucina 1993 |
|  |  | Cuscuto europeae-Convolvuletum sepium R.Tx. 1947 – okrem neofytných typov |
| Br8 | Glycerio-Sparganion Br. -Bl. et Sissingh in Boer 1942 | Glycerietum plicatae (Kulczyński 1928) Oberd. 1954 |
|  |  | Glycerietum fluitantis Eggler 1933 |
|  |  | Leersietum oryzoidis Eggler 1933 |
|  |  | Catabrosetum aquaticae Kaiser 1926 |
|  |  | Spoločenstvo Glyceria nemoralis-Veronica beccabunga |
|  |  | spoločenstvo s Berula erecta |
| Lk10 | Magnocaricion elatae Koch 1926 |  |
| Lk10a | podzväz Caricenion rostratae (Balátová-Tuláčková 1963) Oberd. et al. 1967 | Caricetum elatae Koch 1926 |
|  |  | Peucedano-Caricetum lasiocarpae R.Tx. ex. Balátová-Tuláčková 1972 |
|  |  | Caricetum diandrae Jonas 1933 |
|  |  | Caricetum paradoxae Aszód 1936 |
|  |  | Equiseto limosi-Caricetum rostratae Zumpfe 1929 |
|  |  | Marchantio-Caricetum acutiformis Ružičková 1971 |
|  |  | Caricetum acutiformis Eggler 1933 |
|  |  | Caricetum paniculatae Wangerin ex von Rochow 1951 |
|  |  | Calamagrostietum canescentis Simon 1960 |
|  |  | Cicuto-Caricetum pseudocyperi de Boer et Sissingh in de Boer 1942 |
| Lk10b | podzväz Caricenion gracilis (Neuhäusl 1959) Oberd. et al. 1967 | Caricetum intermediae Steffen 1931 |
|  |  | Caricetum gracilis Almquist 1929 |
|  |  | Caricetum vesicariae Chouard 1924 |
|  |  | Galio palustris-Caricetum ripariae Balátová-Tuláčková in Balátová-Tuláčková et al. 1993 |
|  |  | Caricetum melanostachyae Balázs 1943 |
|  |  | Caricetum vulpinae von Soó 1927 |
|  |  | Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 |
| Lk11 | Phragmition communis Koch 1926 | Phragmitetum vulgaris von Soó 1927 |
|  |  | Scirpetum lacustris Chouard 1924 |
|  |  | Typhetum angustifoliae Pignatti 1953 |
|  |  | Typhetum latifoliae Lang 1973 |
|  |  | Sparganietum erecti Roll 1938 |
|  |  | Glycerietum aquaticae Hueck 1931 |
|  |  | Equisetetum limosi Steffen 1931 |
|  |  | Acoretum calami Schultz 1941 |
|  |  | Typhetum laxmannii Nedelcu 1968 |
| Pr1 | Epilobio nutantis-Montion Zechmeister 1993 | Stellario alsines-Montietum Hinterlang 1992 |
|  | Philonotidion seriatae Hinterlang 1992 | Mniobryetum albicantis Šmarda 1950 |
|  | Cratoneuro filicini-Calthion laetae Hadač 1983 | Brachythecio rivularis-Cardaminetum opicii (Krajina 1933) Hadač 1983 |
|  |  | Caltho-Dicranelletum squarrosae Hadač 1956 |
|  |  | Calthetum laetae Krajina 1933 |
|  |  | Cardamino-Cratoneuretum Kornaś et Medwecka-Kornaś 1967 |
| Pr2 | Caricion remotae Kästner 1941 | Caricetum remotae (Kästner 1941) Schwickerath 1944 |
|  |  | Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959 |
|  |  | Carici remotae-Calthetum laetae Coldea 1978 |

Identifikácia stresorov pre makrofyty v danom type

V nížinných tokoch je možné uvažovať  napr. s nasledovnými stresormi („prírodnými“ a antropogénnymi):

- Rýchlosť toku

- Narovnanie toku

- Splachovanie sedimentov v obdobiach vysokých stavov

- Tienenie

- Nízka priehľadnosť

- Kvalita vody a sedimentov

- Expanzia a invázia cudzích prvkov vegetácie

- Organické znečistenie

- Vysoký obsah živín.

Tieto stresory sú vyjadrované nasledovnými metrikami:

Referenčným indexom, Shannonovým - Weawerovým indexom diverzity, Hillovým indexom diverzity a indikátorovými rastlinami môžu charakterizovať zmenené podmienky pre:

- Rýchlosť toku

- Narovnanie toku

- Splachovanie sedimentov v obdobiach vysokých stavov

- Tienenie

- Nízka priehľadnosť

- Kvalita vody a sedimentov

- Expanzia a invázia cudzích prvkov vegetácie.

Indikátorovými rastlinami, Sapróbnym indexom (Zelinka & Marvan),

- Organické znečistenie

Indikátorovými rastlinami, Trofickým indexom makrofytov

- Vysoký obsah živín

V zmysle schémy uvedenej v kap. 8.7.4 po procese identifikácie stresorov nasledujú nižšie uvedené kroky:

- z vytypovaných rastlinných spoločenstiev pre jednotlivé typy vyčlenenie  relevantných spoločenstiev hydrofytov, amfifytov a helofytov.

- identifikácia druhov, ktoré sú zahrnuté vo výpočte Referenčného indexu

- identifikácia druhov, ktoré nie sú zahrnuté vo výpočte Referenčného indexu (napr. machy, chary, vláknité riasy, chránené a ohrozené druhy a pod.)

- na základe existujúcich údajov z nížinných tokov vytypovať relevantné metriky

- na základe relevantných údajov vytypovať relevantné skóre

- zohľadnenie chránených druhov, ktoré sa v danom type vyskytujú a Európsky významných území Natura 2000, ktoré sa v danom type nachádzajú a sú relevantné pre dané typy tokov

Typy spoločenstiev zodpovedajúce jednotlivým typom sú charakterizované na základe výskytu druhov na monitorovaných lokalitách. Zoznam typických druhov je relevantný pre daný typ. Je daný spoločenstvom, ktorý sa v type vyskytuje, jeho dominantnými a zriedkavými druhmi.

Zo získaného zoznamu druhov sa vyberú druhy, ktoré sú adekvátne pre výpočet RI podľa Oťaheľová (2004). Výpočet sa robí v zmysle popísanej metódy pomocou vzorcov:

RI referenčný index

QAi = Kvantita i-teho taxónu zo skupiny A

QCi = Kvantita i-teho taxónu zo skupiny C

Qgi = Kvantita i-teho taxónu všetkých skupín

naA = celkový počet druhov zo skupiny A

naC = celkový počet druhov zo skupiny C

nag = celkový počet druhov všetkých skupín

A prepočet na MMP:

M MP = Modul makrofytov

RI FG = Referenčný index vypočítaný pre daný typ toku

Podrobne je metóda popísaná v Oťaheľová (2004)

Potom sa zo zoznamu druhov a priradených metrík pripraví zoznam s druhmi, ktoré nie sú súčasťou v hodnotení RI, prídpadne aj tie druhy, ktoré sú síce súčasťou referenčného indexu, ale z hľadiska ich ohrozenosti je potrebné zvýšiť ich indikačnú váhu. Z hľadiska tejto skupiny sa jedná predovšetkým o taxóny machov, chár, vláknitých rias, chránených a ohrozených druhov a pod.. Chránené, či ohrozené druhy sa budú uvádzať na základe vyhlášky 492/2005 a Natura 2000).  Jednotlivým zisteným taxónom sa priradí skóre, ktoré sa rovná  abundancii*váha taxónu. Teoretické skóre sa odhaduje na základe dostupných údajov, pričom sa do úvahy berie 5 až 15 druhov rôznej váhy a 2 chránené druhy.

Súčasne sa pre daný typ toku vygenerujú chránené oblasti, územia patriace k typu toku, ktoré sú charakterizované v Natura 2000, nakoľko tieto údaje sú dôležité pre ďalšie hodnotenie a pre tvorbu plánov v povodí. Ide o územia s prioritou ochrany a regulovaným režimom. Pre ďalšiu identifikáciu je pre každý  typ potrebné vyšpecifikovať aké chránené územia, relevantné pre makrofyty sa v oblasti nachádzajú a ktoré rastliny sú tu predmetom ochrany. Tieto informácie sú mimoriadne dôležité nakoľko budú musieť byť zapracované následne do plánov manažmentu povodí, v ktorom sa dané útvary nachádzajú. Týmto spôsobom budú identifikované chránené územia Natura 2000 ako integrálna súčasť hodnotenia makrofytov v danom type.

Ďalším z vybnraných metrík, ktoré sa pre hodnotenie makrofytov použili je Shannon-Weaverov index diverzity aj napriek tomu, že tento index je málo citlivý na zriedkavé druhy, hoci verne zobrazuje druhové bohatstvo.

Shannon -  Weaverov index diverzity sa vypočíta podľa vzorca:

Hs = index diverzity

Ni = kvantita druhu i/totálna kvantita všetkých druhov

S = celkový počet druhov

kde

Výpočty EQR v kombinácii metrika + druhov, ktoré nie sú zahrnuté vo výpočte RI a štatistické overenie - Prepočet pre typ.

Vyhodnocovanie makrofytov sa robí na základe výsledkov získaných z monitoringu v súčinnosti so spoločenstvami, ktoré by sa mali v jednotlivom type nachádzať. V nížinných tokoch sa pre vyhodnocovanie môžu použiť metriky: Referenčný index (podľa Oťaheľová, 2004), Hillov index diverzity, Shanonov - Weawerov index diverzity. Indexy a skóre druhov, ktoré nie sú zahrnuté vo výpočte RI môžu definovať stresory v type.

Pre makrofyty v nížinných typoch neexistujú referenčné lokality. Z tohto dôvodu sme pristúpili k určeniu teoretického EQR, pričom sme zohľadnili metodiku podľa van den Berg,  M. (2004). Vyhodnocovanie (diverzita a abundancia) teoretického EQR (teoretická referenčná hodnota), na základe vyššie uvedených indexov a indikátorov, sa bude robiť prepočtom na teoretický referenčný index, teoretický index diverzity, teoretický Shannon - Weaverov index, teoretické skóre taxónov, ktoré nie sú súčasťou RI.

Charakterizácia ekologického  stavu prostredníctvom hodnoty EQR (PEK) je v nasledujúcom Obr. 8.5.

| Veľmi zlý | zlý | priemerný | dobrý | Veľmi dobrý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podľa van den Berg, M. (2004) |  | Hranice dobrý a priemerný stav 0,2-0, 5* EQR | Hranice veľmi dobrý a dobrý stav 0,4-0,75*EQR | Referenčná hodnota 0,6 – 0,8*EQR | Teoretická referenčná hodnota 1,0*EQR |
| Vypočítané hranice pre typy v SR |  | Hranice dobrý a priemerný stav 0,4* EQR | Hranice veľmi dobrý a dobrý stav 0,6*EQR | Referenčná hodnota 0,8*EQR | Teoretická referenčná hodnota 1,0*EQR |

Obr. 8.5  Charakterizácia ekologického stavu a EQR na základe relevantných metrík            a hodnotení.

Ďalšie prvky procesu odvodenia typovo špecifických referenčných podmienok sú v ďalších kapitolách.

### 8.5.5 	Výsledky testovania zvolenej metódy

Vzhľadom na špecifiká hodnotenia makrofytov, predovšetkým malé súbory relevantných dát ako aj druh hodnotenia (metriky a indikátor), ktoré boli dané expertným odhadom a výpočtom teoretických hodnôt nebolo testovanie vykonané. Tento typ hodnotenia a expertného odhadu je využívaný aj vo viacerých štátoch Európskej únie, pričom používajú predovšetkým skóre pre jednotlivé druhy v daných typoch.  Predložené hodnotenie bude postupne s pribúdajúcimi údajmi  prehodnocované a upravované

### 8.5.6 	Odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok a hraníc veľmi dobrého 	/dobrého ekologického stavu

### 8.5.7 	Definovanie hraničných hodnôt

### 8.5.8 	Definovanie referenčných hodnôt

Z hľadiska schémy uvedenej vyššie sa  v rámci vyššie uvedených kapitol jedná o tieto prvky:

- určenie typovo-špecifických referenčných hodnôt pre vybraté metriky a skóre druhov, ktoré nie sú zahrnuté v Refernčnom indexe a ich transformácia na Pomer ekologickej kvality (PEK, angl. EQR)

- určenie typovo-špecifických hraníc 5-ich tried ekologického stavu vôd pre vybraté metriky a skóre druhov, ktoré nie sú zahrnuté v Refernčnom indexe a ich transformácia na Pomer ekologickej kvality (PEK, angl. EQR)

Makrofytná vegetácia v nížinných typoch je charakterizovaná rôznym druhom narušenia. Nájsť nenarušené územia je zložité až nemožné. Preto bude potrebné odvodiť referenčné podmienky na základe informácií, ktorými disponujeme pre každý samostatný typ. Najväčším zdrojom informácií o diverzite je Katalóg biotopov Slovenska a ďalšia relevantná literatúra. Tieto biotopy so svojim druhovým zložením budú základom pre nastavenie referenčných podmienok, podľa postupov deklarovaných vyššie.

Pre stanovenie hraníc medzi triedami je zatiaľ malý súbor, ktorý sa postupne s pribúdajúcimi dátami bude overovať štatisticky. Boli počítané RI, MMP, Hs a Hillov index diverzity. V súčasnosti je hodnotenie založené predovšetkým na expertnom posúdení a odhade.

Pre hodnotenie makrofytov sme použili viacero metrík, ktoré je potrebné prepočítať na výslednú hodnotu EQR. Pre takéto hodnotenie indexov a indikátorov sa vypočíta EQR podľa nasledovného vzorca.

Prevod hodnôt jednotlivých metrík na hodnoty EQR sa urobil v zmysle pripravovanej CEN normy (Water quality - Guidance standard on the design of Multimetric Indices)  podľa nasledovných rovníc:

  - Pri metrikách, ktorých hodnoty sa znižujú vplyvom narušenia

EQR=hm−dhhh−dh

2. Pri metrikách, ktorých hodnoty sa zvyšujú vplyvom narušenia

EQR=1+hm−dhhh−dh

kde:

hm – hodnota metriky

dh – dolná prahová hodnota (lower anchor)

hh – horná prahová hodnota (high anchor)

Dolná resp. horná prahová hodnota sú krajné hodnoty v rámci celého súboru, predstavujúce najvyššie alebo najnižšie hodnoty metriky. V prípade spoločenstva makrofytov, nakoľko sú vybrané metriky, ktorých ohraničenie je nejasné, sme použili pri stanovení hraníc teoretické hodnoty, ktoré sú pravdepodobné v spoločenstve vodných makrofytov, nakoľko ich druhová diverzita môže byť menej bohatá ako v iných spoločenstvách

## 8.6 	Odvodenie klasifikačnej schémy

Hodnotenie ekologického stavu vodného útvaru tečúcich vôd sa robí na základe vyššie uvedených postupov, pričom je dôležité zdôrazniť váhu expertného odhadu pri hodnotení ekologického stavu na základe makrofytov. Je založené na porovnaní druhovej diverzity a relatívnej masy rastlín jednotlivých druhov, indikátorov v sledovanom vodnom útvare s referenčnými podmienkami, ktoré sú odvodené pre každý vyššie uvedený typ v zmysle typológie. Vyhodnotenie ekologického stavu konkrétneho typu pritom vychádza z rozličných nárokov hodnotených rastlín na konkrétne podmienky v sledovanom vodnom útvare. Keďže kvalita vodného prostredia je závislá od rôznych faktorov, nie je možné prevziať výsledky a hodnotenia okolitých krajín, bez kritického prehodnotenia v slovenských podmienkach a pôvodný stav prevziať zo zahraničných prameňov, ale je potrebné základné dáta pre jednotlivé typy tečúcich vôd stanoviť z analýz na Slovensku. Referenčný index makrofytov, ktorý bol vyvinutý v Nemecku bol prehodnotený a prispôsobený pre slovenské podmienky, pričom charakteristiky a zaradenie rastlín do rôznych skupín je uvedené v práci: Oťaheľová (2004). Takýmto spôsobom nebol prehodnotený trofický index makrofytov Schneider a Melzer  (2003), ktorý autori odporúčajú, ale nakoľko nebolo vykonané medzilaboratórne porovnanie a výsledky  sa získali len z tokov v Bavorsku, je potrebné overiť jeho fungovanie vo viacerých krajinách.

Environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd do roku 2015. Na posúdenie reálneho stavu tečúcich vôd so stanoveným cieľom, je potrebné pripraviť klasifikáciu obsahujúcu 5 tried, pričom najdôležitejšou hranicou v klasifikácii je hranica medzi dobrým stavom a priemerným stavom. Požiadavky RSV (2002) a REFCOND (2003) na hodnotenie ekologického stavu tokov prostredníctvom makrofytov sú nasledovné:

| Veľmi dobrý stav | Dobrý stav | Priemerný stav |
| --- | --- | --- |
| Druhové zloženie a početnosť úplne alebo takmer úplne zodpovedá nenarušeným podmienkam. Prítomné sú všetky druhy citlivé na narušenie, špecifické pre daný typ útvaru. Veková štruktúra spoločenstiev rýb vykazuje slabé znaky narušenia v dôsledku antropogénnej činnosti a nenaznačuje ohrozenie reprodukcie alebo vývoja žiadneho konkrétneho druhu. | Vyskytujú sa malé zmeny v druhovom zložení a početnosti v porovnaní so spoločenstvami špecifickými pre daný typ útvaru, ktoré sa dajú pripísať antropogénnym vplyvom na fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality. Veková štruktúra spoločenstiev rýb vykazuje znaky narušenia, ktoré sa dajú pripísať antropogénnym vplyvom na fyzikálno-chemické alebo hydromorfologické prvky kvality a v niektorých prípadoch svedčí o takých poruchách reprodukcie alebo vývoja konkrétnych druhov, že niektoré vekové skupiny môžu chýbať. | Zloženie a početnosť druhov rýb sa v strednej miere líši od populácie rýb špecifickej pre daný typ útvaru, čo možno pripísať antropogénnym vplyvom na fyzikálno-chemické alebo hydromorfologické prvky kvality. Veková štruktúra populácie rýb ukazuje také silné znaky narušenia v dôsledku antropogénnej činnosti, že menšia časť druhov špecifických pre daný typ útvaru chýba alebo má veľmi nízke zastúpenie. |

Z hľadiska makrofytov bude klasifikácia založená na hodnotení jednotlivých indexov a indikátorov v multimetrickom indexe  pomeru ekologickej kvality“ (PEK, EQR). Tieto pomery budú predstavovať vzťah medzi hodnotami biologických ukazovateľov pozorovaných v hodnotenej tečúcej vode a hodnotami týchto ukazovateľov v teoreticky odvodených referenčných podmienkach platných pre tento typ. Pomer je vyjadrený ako číselná hodnota v rozsahu od nuly do jedna, pričom veľmi dobrý ekologický stav predstavujú hodnoty blízke jednej a zlý ekologický stav hodnoty blízke nule.

Pre uspokojivú charakteristiku makrofytov sme zvážili viacero metrík a indikátorov, ktoré sa zahrnú do hodnôt multimetrického indexu EQR. Referenčné podmienky a klasifikačná schéma ekologického stavu tokov je odvodená  na základe expertného odhadu.

Podľa navrhnutej hodnotiacej schémy sa výsledná EQR hodnota vypočíta podľa vzorca:

EQRpriem=EQRMMP+EQRscoreOR+EQRID3

kde:

EQRpriem	priemerná hodnota všetkých EQR použitých pre výpočet

EQRMMP	prevod Referenčného indexu na Index limitu pre ekologický stav

EQRscoreOR 	EQR skupiny rastlín, ktoré nie sú zaredené do výpočtu RI

EQRID		EQR pre špecifikovaný index diverzity

Výsledná hodnota je obyčajne priemerná hodnota zo všetkých metrík a indikátorov. Výsledná hodnota sa porovná s tabuľkou hraničných hodnôt pre daný typ a stanoví sa  ekologická trieda daného vodného útvaru.

Pre veľké toky, kde diverzita vodných makrofytov je veľmi nízka index diverzity má len indikátorovú pôsobnosť a do  vyhodnotenia EQR nemá určujúci charakter

Pre hodnotenie vodného útvaru sa môže použiť najhoršia hodnota jednotlivého EQR alebo priemerná hodnota,  ktorá udáva triedu ekologickej kvality posudzovaného toku.

Pre makrofyty odporúčame stanoviť priemernú hodnotu EQR.

Tab. 8.3   Príklad metrík, ktoré môže obsahovať multimetrický odhad EQR

| hraničné hodnoty medzi triedami | EQR | Referenčný index vyjadrený ako MMP | Shanonov – Weawerov index diverzity | Skóre taxónov, ktoré nie sú zaradené do výpočtu RI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoretická referenčná hodnota | 1 | >0,8 | >7 |  |
| Referenčná hodnota | 0,8 | 0,8 | >5,6 |  |
| I - II | 0.6 | 0,6 | 4,2 |  |
| II - III | 0.4 | 0,4 | 2,8 |  |
| III - IV | 0,.2 | 0,2 | 1,7 |  |
| IV - V | 0.1 | 0,1 | 0,7 |  |

Skóre indikátorov je odvodené samostatne pre stanovené klasifikačné schémy. Vzhľadom na málo dostupných a vyhodnocovaných údajov sme stanovili hranice len s ohľadom na nadmorskú výšku a veľkosť toku. Takto sme nížinné toky rozdelili na veľké a stredné toky, pre ktoré sú stanovené hranice a pre malé toky, kde sú stanovené hranice samostatne.

Tab. 8.4    Charakteristika EQR a hraničných hodnôt pre veľké a stredné toky

| hraničné hodnoty medzi triedami | EQR | Referenčný index vyjadrený ako MMP | Shanonov – Weawerov index diverzity |  | Skóre taxónov, ktoré nie sú zaradené do výpočtu RI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoretická referenčná hodnota | 1 | >0,8 | >7 |  | >34 |
| Referenčná hodnota | 0,8 | 0,8 | >5,6 |  | >27 |
| I - II | 0.6 | 0,6 | 4,2 |  | 20 |
| II - III | 0.4 | 0,4 | 2,8 |  | 14 |
| III - IV | 0,.2 | 0,2 | 1,7 |  | 7 |
| IV - V | 0.1 | 0,1 | 0,7 |  | 3 |
| Rozsah hôdnôt v triede | EQR | Referenčný index vyjadrený ako MMP | Shanonov – Weawerov index diverzity | Skóre taxónov, ktoré nie sú zaradené do výpočtu RI |  |
| Teoretická referenčná hodnota | 1 | >0,8 | >7 | >34 |  |
| Referenčná hodnota | 0,8 | 0,8 | >5,6 | >27 |  |
| I | 0.6 | 0,6 | 4,2 | 20 |  |
| II I | 0.4 | =0,4 - 0,6 | =2,8 – 4,2 | =14 - 20 |  |
| III | 0,.2 | =0,2 - 0,4 | =1,7 – 2,8 | =7 - 14 |  |
| IV. | 0.1 | =0,1 – 0,2 | =0,7 – 1,7 | =3 - 7 |  |
| V |  | 0 - 0,1 | 0 - 0,7 | 0 - 3 |  |

Tab. 8.5    Charakteristika EQR a hraničných hodnôt malé toky

| hraničné hodnoty medzi triedami | EQR | Referenčný index vyjadrený ako MMP | Shanonov – Weawerov index diverzity | Skóre taxónov, ktoré nie sú zaradené do výpočtu RI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teoretická referenčná hodnota | 1 | >0,8 | >7 | >50 |
| Referenčná hodnota | 0,8 | 0,8 | >5,6 | >40 |
| I - II | 0.6 | 0,6 | 4,2 | 30 |
| II - III | 0.4 | 0,4 | 2,8 | 20 |
| III - IV | 0,.2 | 0,2 | 1,7 | 10 |
| IV - V | 0.1 | 0,1 | 0,7 | 5 |
| Rozsah hôdnôt v triede | EQR | Referenčný index vyjadrený ako MMP | Shanonov – Weawerov index diverzity | Skóre taxónov, ktoré nie sú zaradené do výpočtu RI |
| Teoretická referenčná hodnota | 1 | >0,8 | >7 | >50 |
| Referenčná hodnota | 0,8 | 0,8 | >5,6 | >40 |
| I | 0.6 | 0,6 | 4,2 | 30 |
| II I | 0.4 | =0,4 - 0,6 | =2,8 – 4,2 | =20 - 30 |
| III | 0,.2 | =0,2 - 0,4 | =1,7 – 2,8 | =10 - 20 |
| IV. | 0.1 | =0,1 – 0,2 | =0,7 – 1,7 | =5 - 10 |
| V |  | 0 - 0,1 | 0 - 0,7 | 0 - 5 |

## 8.7 	Analýza problémov a stanovenie neistôt

Makrofyty sú osobitná skupina vodnej flóry, ktorá je charakteristická predovšetkým pre stojaté a pomaly tečúce vody. V tokoch ich prítomnosť je limitovaná viacerými faktormi, z ktorých najdôležitejšie sú rýchlosť toku, meandrovanie a tienenie. Z hľadiska spoločenstiev tu nachádzame zväčša fragmenty alebo jednotlivé druhy.

Pre hodnotenie makrofytov v súčasnosti neexistujú referenčné lokality, na ktorých by bolo možné exaktne stanoviť referenčné podmienky. Referenčné podmienky sú odvodené na základe expertného odhadu, v ktorom sa využívali dostupné poznatky a výsledky prieskumov.

Neistota takéhoto odhadu môže byť významná a bude musieť byť predmetom porovnávania referenčných hodnôt s inými krajinami, čo bude predmetom procesu interkalibrácie.

Zdrojom neistôt môže byť aj samotný prieskum makrofytov, pričom je dôležitý odhad relatívnej masy rastlín a identifikácia druhov.

Tiež prítomnosť jednotlivých druhov môže varírovať v priebehu hodnoteného obdobia jednak sezónne, ale aj v závislosti od miesta hodnoteného úseku a konkrétneho roku.

Ďalším zdrojom neistôt je existencia malého súboru údajov na štatistické vyhodnotenie, nakoľko v minulosti sa prieskum v tokoch nerobil, väčšina prieskumov je zo súčasnosti alebo blízkej minulosti.  Preto do budúcnosti bude potrebné venovať náležitú pozornosť tomuto prvku kvality a doplniť chýbajúce informácie.

## 8.8 	Zodpovednosti

Predložená metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd – vodná flóra – makrofyty a stanovenie referenčných podmienok a hraničných hodnôt tried ekologickej kvality pre tečúce povrchové tečúce vody do 200 mnm rieši odbornú a špecifickú  problematiku, ktorá však nepredstavuje konečný stav, nakoľko ide o problematiku, ktorá sa v súčasnosti dynamicky rozvíja v rámci celej Európskej únie. Je preto nanajvýš potrebné zadefinovať zodpovednosti jednotlivých subjektov, ktoré sa budú podieľať na práci, počnúc metodikou a končiac evidenciou.

Zodpovednosti:

Za metodiku: 				VÚVH

Za prieskum a odber makrofytov: 	VÚVH, SVP š.p.

Za analýzy (správna identifikácia druhu a jej relatívnej masy): 	VÚVH, SVP š.p.

Za vyhodnotenie výsledkov: 		VÚVH

Súhrnná evidencia: 			SHMÚ

Zodpovednosti musia byť ešte konkretizované aj vzhľadom k  jednotlivým typom monitoringu, kde navrhujeme, aby za základný monitoring bolo zodpovedné VÚVH a za prevádzkový monitoring SVP, š.p.

## Záver

Predkladaná metodika predstavuje návrh aj s konkrétnym stanovením referenčných podmienok a klasifikačných schém pre makrofyty v nížinných tokoch.

Metodika schématicky, aj popisom rieši problematiku odvodenia referenčných podmienok pre makrofyty nížinných tokov, ako aj návod, akým spôsobom postupovať pri hodnotení konkrétnych tokov jednotlivých typov. Metodika sa venuje všetkým procesom, ktoré sa na hodnotení podieľajú.

Dôležitým momentom metodiky je skutočnosť, že variant používanej typológie bol schválený až v máji 2006, čo hatilo práce na stanovení referenčných podmienok a odvodenia hraníc pre makrofyty. Toto je dôležité, vzhľadom na to, že v rámci procesu stanovenia referenčných hodnôt a klasifikačných schém sú v čiastkových krokoch potrebné informácie o chránených územiach a jednak  o použitých deskriptoroch aj napriek tomu, že pre makrofyty súčasná typológia nevyhovuje.

Metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu vôd – vodná flóra – makrofyty podobne ako stanovenie referenčných podmienok a hraničných hodnôt tried ekologickej kvality pre tečúce povrchové tečúce vody do 200 mnm bude musieť byť postupne prehodnocovaná a dopĺňaná, na základe získaných skúseností z procesu odvodzovania, nakoľko informácií v tejto oblasti je neprimerane málo.

Typy tokov v nadmorských výškach s prevahou machorastov a papraďorastov sa budú riešiť samostatne

## Literatúra

Casper, S.J., Krausch, H.D. 1980: Pteridophyta und Anthopophyta. 1.Teil. Ettl H., Gerloff H., Heynig H., (eds.) Süßwasseflora von Mitteleuropa 23, Gustav Fischer Verl., Jena.1–403 s.

Casper, S.J., Krausch, H.D. 1981: Pteridophyta und Anthopophyta. 2.Teil. Ettl H., Gerloff H., Heynig H., (eds.) Süßwasserflora von Mitteleuropa 24, Gustav Fischer Verl., Jena. 404–942 s.

Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š., Procházka, F., 1999: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Vol. 5. Vyššie rastliny. Príroda a. s., Bratislava. 456 pp

Dostál J. Červenka M. 1991–1992: Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín. Diel I., II., Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Guidance document n.o 10. River and lakes – Typology, reference conditions and classification systems. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), European Communities, 2003, 94 pp.

Hejný, S (eds.), 2000. Rostliny vod a pobřeží. East West Publishing Company v spolupráci EWP Praha, 118 pp.

Hejný, S. 1960: Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen in den slowakischen Tiefebenen (Donau- und Theissgebiet). - Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaftten, Bratislava, 487 pp.

Hindák, F., Komárek, J., Pišút, I., Peciar, V. 1965: Malý kľúč výtrusných rastlín. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 439 s.

Janauer, G. A,  Institute of Ecology and Conservation Biology, University of Vienna, Althanstrasse 14, A – 1090, Vienna, Austria, 26.9.2002 Guidance on the Assessment of Aquatic Macrophytes in the River Danube, in Water Bodies of the Fluvial Corridor, and in its Tributaries

Janauer, G. A: 2004: Aquatic macrophytes in freshwaters: the assessment of ecological quality. Ecorisk-Project.p. 24-28

Janauer, G., 2004. Measurement uncertainity in assessing aquatic macrophytes. The „Kohler“ field survey methodology adapted to current CEN Standard methods and the EU Water Framework Directive. Workshop and analysis, Cilistov (SK)/Vienna (A), June 10/12, 2004/September 2004. Vienna , October 2004. Institute für Ökologie und Naturschutz, s. 69

Jávorka, S., Csapódy, V. 1975: Iconographia florae partis Austro-Orientalis Europae Centralis. Akadémiai Kiadó. Budapest. 576 s.

Jurko, A., 1990.  Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie, Príroda , 200 pp.

Kohler, A. 1978: Methoden der Kartierung von Flora und Vegetation von Süßwasserbiotopen. Landschaft + Stadt 10/2: 73–85

Kohler, A., Janauer G.A. 1997: Zur Methodik der Untersuchung von aquatischen Makrophyten inFließgewässern. – In: Steinberg, Bernhardt, Klapper (Eds.): Handbuch angewandte Limnologie. – Verlag Ecomed. Kap. VIII 1.1.3: 1–22.

Krause, W. 1997: Charales (Charophyceae). – In: Ettl, H., Gärtner, G., Heynig,

Marhold, K., Hindák,F. (eds) 1998: Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia.VEDA, Bratislava, 687pp.

Melzer, A., 1985: Makrophytische Wasserpflanzen als Bioindikatoren. Naturwissenschaften, 72: 456-460.

Mollenhauer, D. (eds.): Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 18. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm, 202 pp.

Oťaheľová, H. 1980: Makrofytné spoločenstvá otvorených vôd Podunajskej roviny (Trieda Lemnetea, Potamogetonetea). – Biol. Práce Slov. Akad. Vied., Bratislava, 26(3): 2–178.

Oťaheľová, H. 1995a: Lemnetea, Potametea.. - In: Valachovič, M. (ed), Rastlinné spoločenstvá Slovenska 1. Pionierska vegetácia. Veda, Bratislava, pp. 129–179.

Oťaheľová, H. 2004. Stanovenie špecifických referenčných podmienok pre spoločenstvá makrofytov v nížinných oblastiach Slovenska v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES

Oťaheľová, H., Husák, Š. (1985): Vodná a močiarna vegetácia, – In: Špániková, A. (ed.), Vegetačné pomery južnej časti Východoslovenskej nížiny. – Acta Bot. Slov., A, Bratislava, 8: 44–115.

Petříček, V. (eds.), 1999. Péče o chránená území. I. Nelesní společenstva. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  456 pp.

Polák, P., Saxa, A., (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s.

Rothmaler,W. (ed.) 1987: Exkursionsflora. Atlas der Gefäßpflanzen. Volk und Wissen Volkseigner Verl., Berlin. 752 s.

Shannon CE, Weawer W., 1949: The mathematical theory of communication. University of Illinois Press. Urbana.

Schaumberg, J., Schmedtje, U., Schranz, K., Kopf, B., Schneider, S., Meillinger, P., Hofman, G., Gutowski, A., a Foerster, J., 2004. Instruction protocol for the ecological assessment of running waters for implementation of the EU Water framework directive: Macrophytes and phytobenthos, Bawaryan Water Management Agency, p. 89.

Schaumburg, J. et al. (ed.) 2004: Instruction Protocol for the ecological Assessment of Running Waters for Implementation of the EU Water Framework Directive: Macrophytes and Phytobenthos: Bavarian Water Management Agency, Federal Ministry of Education and Research. München, pp.89.

Schneider, S. & Melzer, A. 2004: Sediment and water nutrient characteristics in patches of submerged macrophytes in running waters Hydrobiologia 527: 195-207, 2004.

Schneider, S., Melzer, A. 2003: The Trophic Index of Macrophytes (TIM) - a New Tool for Indicating the Trophic State of Running Waters. Internat. Rev. Hydrobiol. 88: 49-67.

Stanová, V., Valachovič, M. (eds.), 2002: Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava. 225 pp.

STN EN 14184, 2004. Kvalita vody. Pokyny na skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách.

Tóthová, L.  2004. Správa o Interkalibrácii makrofytov, správa VÚVH, 4 str.

Valachovič M., Oťaheľová H., Stanová V., Maglocký Š. 1995: Rastlinné spoločenstvá Slovenska I. Pionierska vegetácia. Veda, Bratislava 185 pp.

Valachovič, M. (eds.) 2001: Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3. Vegetácia mokradí. VEDA, Bratislava. 435 pp

Valachovič, M., Dražil, T., Stanová, V., Maglocký Š. (eds.) 2002: Biotopy Slovenska zaradené do Smernice o biotopoch č. 92/43/EHS. Interpretačný manuál. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a Botanický ústav SAV, Bratislava, 145 pp.

Viceníková, A., Polák, P. (eds.), 2003: Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR, Banská Bystrica, 151 s.

Vyhláška 24/2003 Z.z., 2003. Vyhláška MŽP SR  ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Príloha 5. Zoznam  chránených rastlín, prioritných druhov rastlín a ich spoločenská hodnota.

Walter, H., 1979. Allgemaine geobotanik. In. Uni-Taschenbauer 14, Stuttgart.

Wetlands Horizontal Guidance Final Draft, 2003Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Horizontal Guidance Document on the Role of Wetlands in the Water Framework Directive.

Water quality - Guidance standard on the design of Multimetric Indices – v procese prípravy, konečná verzia a platnosť normy sa predpokladá v 08.2008.

van der Molen, D.T. (eds.), Dit zijn M. Beers (OVB), M.S. van den Berg (RIZA), T. van den Broek (Royal Haskoning), R. Buskens (Taken Landschapsplanning), H.C. Coops (RIZA), H. van Dam (Aquasense), G. Duursema (Waterschap Velt en Vecht), M. Fagel, T. Ietswaart (Royal Haskoning), M. Klinge (Witteveen+Bos), R.A.E. Knoben (Royal Haskoning), J. Kranenbarg (RIZA), J. de Leeuw (RIVO), J. van der Molen (Alterra), R. Noordhuis (RIZA), R.C. Nijboer (Alterra), R. Pot (Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau), P.F.M. Verdonschot (Alterra), H. Vlek (Alterra), T. Vriese (OVB)2004. Referenties en maatlatten voor rivieren ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water, 334 pp.

van den Berg,  M. (eds.), 2004. Achtergrondrapportage referenties en maatlatten waterflora Rapportage van de expertgroepen macrofyten en fytoplankton. Verzia november 2004, 116 pp.