###### Terénny protokol bentických bezstavcov. Mikrohabitaty na minerálnych substrátoch.

| - AQEM |  |  | - Wenworth (1922) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Megalithal (Kamene, Steine, Fels) | - povrch kameňov, balvanov a celistvých skalnatých lavíc (boulders and bedrock) | -  400 mm | - balvany - Boulder | - 256 mm |
| - Macrolithal | - balvany o veľkosti hlavy s maximálnou veľkosťou 40 cm (Cobbles ) s prímesou okrúhliakov, štrku a piesku) | - 200 - 400 mm |  |  |
| - Mesolithal | - Okrúhliaky a valúny, (Pebbles), s rôznou prímesou štrku a piesku) | - 60 - 200 mm | - Väčšie valúny - Cobble | - 64-256 mm |
| - Mikrolithal | - hrubý štrk (Coarse gravel), kamene s rôznou prímesou stredného a drobného štrku | - 20 – 60 mm | - okrúhliaky - Pebble | - 16-64 mm |
| - Akal (štrk, gravel) | - stredný a jemný štrk (Medium and fine gravel) | - 2 - 20 mm | - zrná - Granules | - 2-16 mm |
| - Psammal/ - psammopelal (piesok a bahno) | - piesok (Coarse and fine) bahnité jemné sedimenty, fine sediments, často ako prímes pieskov, bahno (mud) | - 0,06 - 2,0 mm | - piesok - sand | - 0,06-2 mm |
| - Argyllal | - (ílovité jemné sedimenty anorganické, s pevnou jednoliatou štruktúrou, zloženou s veľmi jemných adhéznych zrniek vytvárajúcich jednoliaty povrch) - íl, silt, prach, hlina (clay, silt, loam) | - < 0,06 mm | - Silt, prach - silt | - 0,04-0,06 mm |
|  |  |  | - íl - clay | - 0.004 mm |

###### Terénny protokol bentických bezstavcov. Biotické mikrohabitaty

| - Phytal | - Plávajúce koberce, trsy a zhluky makrofýt, chumáče a nárasty baktérií, húb, často z nahromadeným detritom, machom a povlakmi rias (interfytál: habitat vo vnútri zárastov, rastlinných chumáčov a trsov. |
| --- | --- |
| - Algae | - Vláknité riasy, chumáče rias, rozsievky |
| - Submerzné makrofytá | - Makrofytá zahrńujúce machy a chary uchytené na dne |
| - Emerzné makrofytá | - Napr. Typha, Carex, Phragmites |
| - Žijúce časti suchozemských rastlín | - Jemné korene, plávajúca pobrežná vegetácia |
| - Xylal (wood) | - Kmene stromov, “mŕtve” drevo, konáre, korene |
| - Cpom | - Nánosy hrubej partikulovanej organickej hmoty napr. napadané lístie |
| - Fpom | - Nánosy jemnej organickej hmoty |
| - Organické bahno | - Bahno a kaly organického pôvodu = pelal; najviac sa vyskytuje v nížinných tokoch a stojatých úsekoch vôd. predominantly occurring in lowland streams and stagnant zones. Je posudzované ako organické bahno vtedy ako je organická frakcia výrazne väčšia než minerálna frakcia. Ináč sa môže považovať za psammopelál |
| - Debris | - Hlavne anorganické a čiastočne organická hmota, ukladaná hlavne v obmývanej zone ovplyvnenej pohybom vĺn a kolísaním vodnej hladiny (napr. lastúry a ulity mäkkýšov) |
| - Baktérie a huby odpadových vôd a sapropel | - Baktérie a huby (Sphaerotilus, Leptomitus), žijúce v odpadových vodách a kaloch, sírové baktérie (napr.e.g. Beggiatoa, Thiothrix), sludge |

###### Terénny protokol bentických bezstavcov. Formulár na odhady minerálnych substrátov a biotických mikrohabitatov

# Protokol o odbere zoobentosu v tečúcich vodách

Dátum odberu:                                                                        Odoberal:				        NRL/č.

Identifikácia odberového miesta: 			        tok:					zemepisná šírka:

riečny  km:				zemepisná dĺžka:										                  nadmorská výška:

| priemerná šírka toku priemerná hĺbka toku | ……………………...m ……………………...m | Možný zdroj ekologického narušenia - zdroje znečistenia |  neupravované komunálne odpadové vody  priemyselné odpadové vody  poľnohospodársky vplyv  ………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| typ substrátu |  skaly :………......%  štrk :…………...%  piesok :…………..%  bahno :……….…..% | - fyzikálne narušenia |  spevnené brehy protipovodňovej ochrany  stavebné práce na toku  priečne prehradenia  úsek nad prehradením  úsek pod prehradením  ……………………..... |

Spôsob odberu

| metóda |  ručná sieť  …………………..… | metre vzorkovania : minúty vzorkovania : veľkosť oka siete : | …………….m …………….min …………….m |
| --- | --- | --- | --- |
| spracovanie vzoriek |  fixovaná činidlo:……………..  nefixovaná | vzorkované habitaty |  litorál  kamenitý/spevnený breh  prúdnica  vodná vegetácia |

Abiotické podmienky/ terénne merania

| hĺbka odberu | m | teplota | ºC | Špeciálne abiotické podmienky | Znaky redukčných procesov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rýchlosť prúdenia |  pomalé  stredné  rýchle | kyslík | mg/l |  ľadové kryhy  extrémne vysoký prietok/extr. zrážky  extrémne nízkyprietok/extr. sucho  iné:…………………………………… |  vizuálne zmeny: ………………………………………….……………………..  senzorické (pachové) zmeny: …..…………………………………………………………..... |
| - odhadom |  | pH |  |  |  |
|  |  | vodivosť | S/cm |  |  |
|  |  | KNK 4,5 (8,3) | mmol/l |  |  |
| - meraním | m/s | ZNK 8,3 (4,5) | mmol/l |  |  |

Ďaľšie makroskopické organizmy

vláknité riasy :  žiadne  málo  stredne  veľa opis/pozn.: makrofyty:  žiadne  málo  stredne  veľa opis/pozn.: iné:

kontroloval:                                                   dňa:

###### Terénny protokol bentických rozsievok.

Terénny protokol pre odber bentických rozsievok sa navrhne do konca roka 2007 v rámci činnosti pracovnej skupiny pre referenčné podmienky. V protokole  by mali byť zaznamenané nasledujúce informácie:

Špecifikácia odberného miesta:

- Tok, profil, povodie, súradnice, nadm. výška, riečny kilometer

- Dátum odberu

- Meno odberového pracovníka

- Percentuálne zastúpenie substrátov na lokalite

Vizuálne zhodnotenie nárastov na lokalite:

- odhad hustoty nárastov (žiadne, málo, stredne, veľa, masovo)

- prítomnosť bakteriálnych nárastov - bakteriálne nárasty sú/nie sú viditeľné resp. rozoznateľné na substráte

- prítomnosť vláknitých baktérií - žiadne, málo, stredne, veľa, masovo

Odber bentických rozsievok:

Charakteristika vzorkovaného substrátu:

- Typ vzorkovaného substrátu (skaly, makrofyty, odumretá vegetácia, umele substráty)

- Bližšia špecifikácia vzorkovaného substrátu: veľkostná kategória skál, počet vzorkovaných skál, typ resp. druh vzorkovaných makrofýt a pripadne počet rastlín,

- Zatienenie vzorkovaného substrátu (trvale zatienený, príležitostne zatienený, nezatienený)

- Približné percento pokrytia vzorkovaného substrátu fytobentosom (hodnotí sa aká plocha vzorkovaného substrátu je pokrytá fytobentosom)

- Vzorkovaný habitat (prúdnica, litorál, spevnený breh, iné)

- Veľkosť vzorkovanej plochy

- Spôsob odberu (kefkou nožom)

Charakteristika vzorky:

- Spôsob fixácia, počet vzorkovníc, pripadne odobratie subvzoriek z rôznych substrátov

Odber vzorky pre stanovenie bakteriálnych nárastov:

- Typy vzorkovaného substrátu (skaly, makrofyty, odumretá vegetácia, umelé substráty)

Bližšia špecifikácia vzorkovaného substrátu:

- Veľkostná kategória skál, počet vzorkovaných skál, typ resp. druh makrofýt a pripadne ich počet

- Približné percento pokrytia vzorkovaného substrátu fytobentosom (hodnotí sa plocha pokrytia v percentách)

- Vzorkovaný habitat (prúdnica, litorál, spevnený breh, iné)

- Veľkosť vzorkovanej plochy

- Spôsob odberu (kefkou, nožom)

Charakteristika vzorky:

- Počet vzorkovníc, pripadne odobratie subvzoriek z rôznych substrátov